表四

| 試驗儀器名稱 | 用途 | 規格 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 測量尺寸之儀器（游標卡尺、直尺、捲尺等） | 測量零組件之尺寸 | 游標卡尺：精密度0.1mm測量範圍0～150mm；直尺：精密度1mm、測量範圍150以上；捲尺：精密度5mm、測量範圍0～20m | 1組 |
| 碼錶（計時器） | 測量時間用 | 1分計，附計算功能，精密度1/5秒 | 1個以上 |
| 放大鏡 | 觀測零組件用 | 倍率約5 | 1個 |
| 計算機 | 計算數據資料用 | 8位數以上 | 1個 |
| 強度試驗裝置 | 實施繩索、穿著用具、調速器、緊結金屬構件等拉力強度之試驗 | 承受之最大拉力需在設計之最大使用荷重量 ÷ 最大使用人數 × 6.5之值以上，並可持續5min以上 | 1組 |
| 下降試驗裝置 | 實施下降速度試驗 | 下降有效高度15m以上之場所 | 1組 |
| 鹽水噴霧試驗裝置 | 耐腐蝕試驗使用 | 依據CNS 8886規定 | 1組 |
| 恆溫設備 | 低溫試驗及高溫試驗用 | 可將溫度控制在-20℃（±2℃）低溫及+50℃（±2℃）高溫之裝置 | 1組 |
| 法碼 | 下降速度試驗增加載重用 | 法碼質量應配合壹、技術規範及試驗方法需求，並應符合度量衡器施檢規範要求之公差。 | 1組 |