附表一                                                     檢查機構應配置之檢查設備及器具

| 一、檢查設備及器具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名稱 | 用途 | 數量 | 規格 | 備註 |
| 1.測漏儀 | 漏氣偵測 | 1 | 可偵測漏率5 x 10-6 atm cc/sec以上 |  |
| 2.氧氣偵測器 | 氧氣濃度偵測 | 2 | 氧氣偵測範圍：0～30.0% |  |
| 3.可燃性氣體偵測器 | 可燃性氣體濃度偵測 | 1 | 偵測對象氣體：LPG、NG、氨氣 偵測爆炸下限：0～100%LEL |  |
| 4.腐蝕深度檢測器 | 管線腐蝕深度量測 | 1 | 量測範圍：0～10mm 精確度：0.1mm |  |
| 5.超音波測厚儀 | 量測設備厚度 | 1 | 量測範圍：0.60～150mm 儀器解析度：0.01mm 超音波探測速率範圍：2,000～10,000m/s 探測頻率：7.5MHz，探針半徑：6.35mm |  |
| 6.接地電阻測試計 | 量測接地電阻 | 1 | 量測範圍：接地電阻：0～1,000Ω 接地電壓：0～30V |  |
| 7.高阻計 | 絕緣電阻量測 | 1 | 量測範圍：0～2,000MΩ 量測電壓：0～600 V |  |
| 8.歐姆計 | 接地電阻量測 | 1 | 量測範圍：1～1,000Ω |  |
| 9.自計壓力計 | 氣密檢查 | 2 | 量測範圍：0～50kg/cm2 |  |
| 二、安全器具 |  |  |  |  |
| 名稱 | 用途 | 數量 | 規格 | 備註 |
| 1.安全帶 | 現場作業安全用 | 3 | 安全帶之材料、強度及檢驗應符合國家標準CNS 7534 Z2037、高處作業用安全帶CNS 6701 M2077、安全帶（繫身型）CNS 14253 Z2116、背負式安全帶及CNS 7535 Z3020高處作業用安全帶檢驗法之規定 |  |
| 2.安全帽 | 現場作業安全用 | 3 | 符合CNS 標準1335-Z3001 |  |
| 3.安全鞋 | 現場作業安全用 | 3 | 符合CNS 標準6863、12707 |  |
| 4.手套 | 現場作業安全用 | 3 | 符合CNS 7178標準：熔接用防護皮手套適用於熔接、熔斷作業中，防止火花熔融金屬、熱金屬等直接與手接觸引起傷害之熔接作業，如電焊、氣焊作業 |  |