附件九                     《檢驗機構全銜》

檢驗場所

框式、平板式車輛裝載常壓液態危險物品罐槽體之竣工檢驗紀錄表

合格證號碼：                                                                                                     檢驗日期：    年    月    日

| 事 業 單 位 |  |  |  | 罐槽體製造日期 | ## 中華民國 年 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐 槽 體 型 式 |  |  | □ 框式 □ 平板式 | 罐槽體水容量 | 公升 |  |  |
| 罐 槽 體 序 號 |  |  |  | 罐槽體櫃數 | 櫃 |  |  |
| 一. 檢驗基準: |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 項 目 |  |  | 檢 驗 基 準 |  |  | 檢驗結果 | 備 註 |
|  | 罐槽體 | 外 形 | 罐槽車之外形得為圓筒形、橢圓形或具有圓弧之箱形。 |  |  |  |  |
|  |  | 防 波 板 | 罐槽體之各櫃內部，應設防波板，各防波板間距不得大於1.5公尺，防波板之中央，設一直徑30公分以上之圓孔，上下兩端各設一直徑20公分以上之圓孔。 |  |  |  |  |
|  |  | 端板、隔板或防波板之加強材 | 以槽型或角鋼加強之，每道二條，但防波板本身具有鼓形加強措施者免裝。 |  |  |  |  |
|  |  | 人 孔 及 蓋 | 以隔板所分隔之每一櫃頂部各設直徑40公分以上之圓孔或30×40公分以上之橢圓形人孔及蓋(此蓋上另裝有液體罐裝用之小蓋)，人孔與人孔蓋間，墊以耐油墊片)。 |  |  |  |  |
|  |  | 通 氣 閥 | 每一人孔蓋上裝設一個，應具有排氣閥及真空進氣閥之作用，其有效噴出及進氣面積最少應2.83 c㎡以上，裝有鋼珠式防止液體溢流功能者，其排氣閥調整壓力最高為0.07㎏/c㎡真空進氣閥調整壓力最大負壓19mmHg；但如裝有彈簧式防止液體溢流功能者，則其排氣閥調整壓力為0.2-0.24㎏/c㎡，真空進氣閥調整壓力最大負壓19mmHg。 |  |  |  | 具備通氣閥及安全閥兩 項功能與規格者得僅裝置其中一項 |
|  |  | 安 全 閥 | 裝設於罐槽體氣體空間之適當位置每櫃一個，如各櫃以通氣管相通時，得以罐頂設置一個，其有效噴出面積最小應為25.5 c㎡以上（若油罐之容量低於2000公升，其有效噴出面積可減少為15 c㎡以上），其調整壓力為0.2-0.24㎏/c㎡，並須具有槽體傾覆時防止液體溢流之功能。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐 頂 護 板 | 罐頂人孔之兩側及前後兩端，設置圍成框型之護板，板厚2.3mm以上，高度12公分以上，並應高出人孔蓋及通氣閥之最高點５公分。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐槽體之固定 | 框式：於框架前後左右四處以定位桿及F型插銷固定。平板式：於罐槽體腳座焊製固定座兩片，以C型固定器聯結卡車車台裝設之下固定座固定或比照框式之固定方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐槽體裝車 | 裝置傾卸設備車輛及裝置罐槽體後整體車輛高度不得超過3.5公尺。 |  |  |  |  |
|  |  | 排 卸 口 | 設於罐槽體左、右兩側、頂部、底部或後端，不得超過車邊。 |  |  |  |  |
|  | 排 卸 設 備 | 緊 急 遮 斷 閥 | 設於罐槽體出口每櫃一付。(裝載強酸鹼類之罐槽體，得於罐槽體出口裝設耐酸鹼材質之塞閥或球閥替代)。 |  |  |  |  |
|  |  | 排 卸 閥 | 設於排卸管之末端，應經10㎏/c㎡，10分鐘之水壓試驗合格，閥之開關方向及狀態標示清晰易識別。 |  |  |  |  |
|  |  | 緊 急 遮 斷 閥 啟 閉 拉 桿 | 每一緊急遮斷閥設一拉桿，用以操縱緊急遮斷閥之開關，應設於排卸閥附近，並以適當方法與緊急遮斷閥連接。 |  |  |  |  |
|  |  | 緊 急 遮 斷 閥 總 開 關 拉 桿 | 設於罐槽體後端或右側後方，以適當方法與各緊急遮斷閥連接，用以同時關閉全部緊急遮斷閥。 |  |  |  |  |
| 防 止 駛 離 裝 置 |  |  | 應符合CNS 14402 Z1049公路運輸槽車防止駛離裝置之標準。 |  |  |  |  |
| 扶 梯 、 腳 架 及 把 手 |  |  | 應設於罐槽體後端或右側，扶梯之寬度至少30cm，階梯之距離不得大於30cm。 |  |  |  |  |
| 罐 體 縱 向 、 圓 周 接 縫 及 接 合 效 率 |  |  | 應用兩面焊對接式，焊接之表面須均勻適度，不應有不規則橫紋，或凹陷等現象，其接合效率不得小於液態罐金屬材料強度之85%，且應以放射線作20%以上熔接縫及100%T縫型之檢查。 |  |  |  |  |
| 水壓或耐壓氣密試驗 |  |  | 罐槽體之水壓或耐壓氣密試驗，應於罐槽體整體裝置完成後，尚未油漆前施行，試驗之壓力不得低於0.37㎏/c㎡，並持續10分鐘，未發生洩漏或壓力下降之情況；至於排卸設備之水壓試驗，應於裝置前完成。 |  |  |  |  |
| 安 全 閥 試 驗 |  |  | 安全閥應靈敏，其有效噴出面積最小應為25.5 c㎡以上，其調整壓力為0.2-0.24㎏/c㎡。 |  |  |  |  |
| 罐 槽 體 穩 固 試 驗 |  |  | 框式：罐槽體與車身定位處，定位桿及F型插銷應無銹蝕，並不至前後左右移動。 |  |  |  |  |
|  |  |  | 平板式：上、下固定座及固定器應無銹蝕，並應充份旋緊。 |  |  |  |  |
| 標 示 |  |  | 罐槽體號碼˙壓力試驗˙裝載容量˙製造日期之銘版製於罐槽體之腳座 |  |  |  |  |
| 二、檢 驗 結 果 評 定： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、□合格 |  |  | 合格有效期限： 民國 年 月 日止 |  |  |  |  |
| 2、□不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |  |  |
| 檢驗主管簽章： 檢驗人員簽章： |  |  |  |  |  |  |  |