框式、平板式車輛裝載常壓液態非危險物品罐槽體之定期檢驗紀錄表

附件十二

| 事 業 單 位 |  |  |  |  | 罐槽體製造日期 | ## 中華民國 年 月 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 罐 槽 體 型 式 |  |  |  | □ 框式 □ 平板式 | 罐槽體水容量 | 公升 |  |  |
| 罐 槽 體 序 號 |  |  |  |  | 罐槽體櫃數 | 櫃 |  |  |
| 一、 檢 驗 基 準： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 檢 驗 項 目 |  |  |  | 檢 驗 基 準 |  |  | 檢驗結果 | 備 註 |
| 檢 查 |  | 罐 槽 體 |  | 無裂痕或明顯之變形、腐蝕、油漆完好。 |  |  |  |  |
|  |  | 防 波 板 |  | 無裂痕或明顯之變形、腐蝕。 |  |  |  |  |
|  |  | 加 強 材 |  | 端板、隔板或防波板之加強材，固定部無裂痕。 |  |  |  |  |
|  |  | 人 孔 及 蓋 |  | 無明顯之腐蝕；固定螺栓無銹蝕、密合墊適當。 |  |  |  |  |
|  |  | 通 氣 閥 |  | 功能正常、閥體無損傷、彈簧無老化、銹蝕。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安裝部份無異狀。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐 頂 護 板 |  | 框板無明顯損傷、變形；焊接部無裂痕、腐蝕。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐 槽 體 之 固 定 |  | 框式：於框架前後左右四處以定位桿及F型插銷固定。平板式：於罐槽體腳座焊製固定座兩片，以C型固定器聯結卡車車台裝設之下固定座固定或比照框式之固定方式。 |  |  |  |  |
|  |  | 罐 槽 體 裝 車 |  | 裝置傾卸設備車輛及裝置罐槽體後整體車輛高度不得超過3.5公尺。 |  |  |  |  |
|  |  | 試壓塞頭或試壓蓋板 |  | 無洩漏、腐蝕。 |  |  |  |  |
|  | 排卸設備 | 排 卸 口 |  | 排卸口安裝部份無裂痕、腐蝕，接頭無洩漏。 |  |  |  |  |
|  |  | 排 卸 閥 |  | 無損傷、動作正常，接頭部份無洩漏，閥之開關方向及狀態標示清晰易識別。 |  |  |  |  |
| 扶梯、腳架及把手 |  |  |  | 固定部份、牢固、無明顯變形、腐蝕。 |  |  |  |  |
| 水壓或耐壓氣密試驗 |  |  |  | 罐槽體水壓或耐壓氣密試驗壓力為0.37㎏/c㎡，保持壓力時間為10分鐘，試驗時各接頭部份及蓋板或閥類均不得洩漏。此時，通氣閥或安全閥應予以隔離或拆卸。 |  |  |  |  |
| 罐 槽 體 穩 固 試 驗 |  |  |  | 框式：罐槽體與車身定位處,定位桿及F型插銷應無銹蝕,並不至前後左右移動。平板式：上、下固定座及固定器應無銹蝕，並應充份旋緊。 |  |  |  |  |
| 標 示 |  |  |  | 罐槽體號碼˙壓力試驗˙裝載容量˙製造日期之銘版製於罐槽體之腳座 |  |  |  |  |
| 二、檢 驗 結 果 評 定： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、□合格 |  |  | 合格有效期限： 民國 年 月 日止 |  |  |  |  |  |
| 2、□不合格 |  |  | 不合格原因： |  |  |  |  |  |
| 檢驗主管簽章： 檢驗人員簽章： |  |  |  |  |  |  |  |  |

合格證號碼：                                                                                                                    檢驗日期：    年     月     日