- 附錄B測試設備

  - 序論

    - 概述

測試設備為一整體之設備，或為設備之組合，能執行本規範所訂之測試。

本附錄對測試設備的要求，不是由本規範所述之合格標準中推導出來，而是假設符合測試規範。

信號源裝置及測量的不確定值均被定義。

    - 測試設備名詞

“系統模擬器”能執行此規範所要求測試的完整套裝測試設備，並與下列話機介面交互作用：

- 天線

- 聲響元件

- 數據埠

- 電源

- 數位音頻介面

    - 可信度

在本附錄中所提不確定值之可信度為95%。

  - 標準測試信號

Cx信號表需要之信號，Ix信號表不需要之信號。

C0信號	未調變連續信號

C1信號	標準之GSM帶有調變之信號，藉由數據轉換之信號，送入頻道編碼器的輸入端。頻道編碼器取決於測試及加密模式，可經由測試模式選擇。當使用此信號於非跳頻模式，未使用的7個時槽也應包含假叢訊，對應於已使用的時槽功率位準隨著變化。

I0信號	未調變連續信號

I1信號	跟隨著GSM信號的架構，有一個GMSK調變載波，但卻有從隨機資料或偽隨機資料，直接推導出全部的調變位元。

I2信號	正當的中段標準GSM信號，不同於C1。從隨機資料序列所得的資料位元（包括第58位元及59位元）。

  - 系統模擬器功能性要求

    - 位準設定範圍

假設系統模擬器能設定信號源位準，在話機的介面，在本附錄中定義到由測量的不確定值所衍生，在規範所要求的位準。

註：	此為確保系統模擬器在所有狀況下，能適當激發話機效能，等於或超過需要極限。

    - 位準測量/操作範圍

假設系統模擬器能執行測量在本附錄所定義不確定值的範圍內，包括所有位準的範圍。在話機的介面，如同由系統模擬器測量衍生本附錄所定義不確定值，並在話機合格標準增加3dB。

註：	此為確保系統模擬器在所有狀況下，能適當起動話機功能，等於或超過需要極限。

    - 話機電源介面

對話機測試直流電源

電壓設定不確定值	＜1%

漣波			＜10mV均方根值，50mV峰值到峰值

對話機測試交流電源

電壓設定不確定值	＜1%

    - 話機天線介面

假設系統模擬器能提供50歐姆阻抗導線到話機。

| 電壓駐波比 | GSM頻段 ≦1.3 | ＜4GHz ≦1.3 | ＜10GHz ≦1.3 | ＜12.75GHz ≦1.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

      - 功率對應於時間之測量

發射機載波峰值功率測量不確定值：	±1dB

功率位準測量不確定性（相對於峰值發射機載波功率）

功率位準			測量不確定值

+6dB  到 –7dB			±0.25dB

–7dB  到 –20dB			±1.0dB

–20dB 到 –32dB			±2.0dB

–32dB 到 –45dB			±5.0dB

–45dB 到 –71dB			±1.0dB

＜–71dB				±2.0dB

    - 測試設備連接方塊圖