| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流迴路電阻 | 位於POTS介面上，從Tip至Ring的直流電阻值，必須小於等於25。 |  |  |
| 2 | 直流絕緣電阻 | 將相對應的U-R介面，位於POTS介面從(1)Tip至Ground(2)Ring至Ground或是(3)Tip至Ring的直流絕緣電阻值皆須大於5M。 |  |  |
| 3 | 語音頻帶插入損失 | 模擬測試迴路或實際電纜(1004Hz語音頻帶) ：小於1.0dB |  |  |
| 4 | ADSL頻帶衰減 | ADSL頻帶 32kHz~300kHz ：大於65dB ADSL/ADSL2頻帶 300kHz~1140kHz ：大於55dB ADSL2+ 頻帶300kHz~2208kHz：大於55dB |  |  |
| 5 | 語音頻帶衰減失真 | 語音頻帶衰減失真的容許範圍如表一 |  |  |
| 6 | 語音頻帶延遲失真 | 語音頻帶延遲失真的容許範圍如表二 |  |  |
| 7 | 語音頻帶回流損失 | 語音頻帶回流損失的容許範圍如表三 |  |  |
| 8 | 語音頻帶縱向平衡 | 縱向平衡度在0.2~1kHz測試頻段不得小於58dB，並逐步測試至3kHz時仍能達53dB以上的縱向平衡度。 |  |  |
| 9 | 語音頻帶負載電容量 | - 用戶端分歧器未接ATU-R，其輸入電容值應在20n~115nF間。 - 內建式分歧器之ATU-R， POTS介面之輸入電容值應在40n~150nF間。 - 用戶分歧器的迴路線埠Tip或Ring任一線路對Ground的雜散電容值應小於1.0nF。 |  |  |
| 10 | 雷擊試驗 | 用戶端分歧器U-R介面須經Type A及Type B雷擊波之試驗： - 經Type A雷擊波試驗後：不得造成設備的短路狀態且直流絕緣電阻須大於5MΩ。 - 經Type B雷擊波試驗後：須可正常工作。 |  |  |

| 說明 |  |  | 0.2 – 3.4kHz |  | 3.4 – 4.0kHz |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模擬測試迴路或實際電纜 | ZTc=900 | ZTr=600 | +1.5 dB | -1.5 dB | +2.0 dB | -2.0 dB |

表一	語音頻帶衰減失真的容許範圍

| 說明 |  |  | 0.6-3.2 kHz | 0.2-4.0 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模擬測試迴路或實際電纜 | ZTc=900 | ZTr=600 | < 200 s | <250 s |

表二	語音頻帶延遲失真的容許範圍

| Zref | Zterm | ERL | SRL-L | SRL-H | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZNL-r | 900+2.16F | > 6 dB | > 5 dB | > 3 dB |  |
| ZNL-r | 900+2.16F | N/A | N/A | > 2 dB | 個別頻率 |

表三  語音頻帶回流損失的容許範圍

## ATU-R檢驗明細表

| 項次 | 檢 驗 項 目 | 合 格 標 準 | 檢驗數據 | 結果判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 發送信號頻帶功率頻譜密度響應及高低禁制頻帶限制 | - G.992.1 ATU-R transmitter PSD mask及G.992.3 Over POTS Mode ATU-R transmitter PSD mask如表四；(for ADSL/ADSL2) - G.992.3 All Digital Mode ATU-R transmitter PSD mask如表五；(for ADSL2) - G.992.5 ATU-R Over POTS Mode transmitter PSD mask如表六；(for ADSL2+) - G.992.5 All Digital Mode ATU-R transmitter PSD mask如表七；(for ADSL2+) - G.992.3, G.992.5 ATU-R Over POTS Mode with Extended Upstream Bandwidth transmitter PSD mask如表八。(for ADSL2/ADSL2+) |  |  |
| 2 | 發送信號總功率限制 | - G.992.1 Total Signal Power須小於13dBm。(for ADSL) - G.992.3 over POTS mode Total Signal Power須小於13dBm；All Digital Mode Total Signal Power須小於13.8dBm。(for ADSL2) - G.992.5 over POTS mode Total Signal Power須小於13dBm；All Digital Mode Total Signal Power須小於13.8dBm。(for ADSL2+) |  |  |
| 3 | ADSL縱向平衡度 | 大於40dB |  |  |
| 4 | 輸入阻抗 | 於U-R介面阻抗值應介1.1 kΩ ~ 2.0 kΩ,其電容值應介於20~34 nF |  |  |
| 5 | 雷擊試驗 | 於U-R介面及AC電源須經Type A及Type B雷擊波之試驗： (1)經Type A雷擊波試驗後：不得造成設備的短路狀態且直流絕緣電阻須大於5MΩ。 (2)經Type B雷擊波試驗後：須可正常工作 |  |  |
| 6 | 電氣安全 | 符合CNS 14336標準 |  |  |
| 7 | 電磁相容 | 符合CNS 13438標準 |  |  |

| 頻帶f(kHz) | 限制曲線方程式(dBm/Hz) |
| --- | --- |
| 0<f<4 | -97.5，在0-4kHz頻帶裡具有最大功率+15dBrn |
| 4<f<25.875 | -92.5 + 21.5 x log2(f/4) |
| 25.875<f<138 | -34.5 |
| 138<f<307 | -34.5 - 48 x log2(f/138) |
| 307<f<1221 | -90 |
| 1221<f<1630 | -90峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-90 - 48 x log2(f/1221)+60] dBm |
| 1630<f<11040 | -90峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率-50 dBm |

表四 G.992.1/ G.992.3 Over POTS Mode ATU-R transmitter PSD Mask

| 頻帶f(kHz) | 限制曲線方程式(dBm/Hz) |
| --- | --- |
| 0<f1.5 | -46.5 |
| 1.5<f3 | -34.5 + 12 x log2(f/3) |
| 3<f138 | -34.5 |
| 138<f307 | -34.5 - 48 x log2(f/138) |
| 307<f1221 | -90 |
| 1221<f1630 | -90峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-90 - 48 x log2(f/1221)+60] dBm |
| 1630<f11040 | -90峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率-50 dBm |

n

表五 G.992.3 All Digital Mode ATU-R transmitter PSD mask

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 0 | –97.5 | 100 Hz |
| 4 | –97.5 | 100 Hz |
| 4 | -92.5 | 100 Hz |
| 10 | interpolated | 10 kHz |
| 25.875 | -34.5 | 10 kHz |
| 138 | -34.5 | 10 kHz |
| 243 | -93.2 | 10 kHz |
| 686 | -100 | 10 kHz |
| 5275 | -100 | 10 kHz |
| 12000 | -100 | 10 kHz |

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 686<f1411 | -100 | 1 MHz |
| 1411<f1630 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-100 - 48 x log2(f/1411)+60] dBm | 1 MHz |
| 1630<f5275 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-110 – 1.18 x log2(f/1630)+60] dBm | 1 MHz |
| 5275<f12000 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率-52dBm | 1 MHz |

表六 G.992.5 Over POTS Mode ATU-R transmitter PSD mask

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 0 | -46.5 | 100 Hz |
| 1.5 | -46.5 | 100 Hz |
| 3 | -34.5 | 100 Hz |
| 10 | -34.5 | 10 kHz |
| 138 | -34.5 | 10 kHz |
| 243 | -93.2 | 10 kHz |
| 686 | -100 | 10 kHz |
| 5275 | -100 | 10 kHz |
| 12000 | -100 | 10 kHz |

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 686<f1411 | -100 | 1 MHz |
| 1411<f1630 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-100 - 48 x log2(f/1411)+60] dBm | 1 MHz |
| 1630<f5275 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-110 – 1.18 x log2(f/1630)+60] dBm | 1 MHz |
| 5275<f12000 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率-52dBm | 1 MHz |

表七 G.992.5 All Digital Mode ATU-R transmitter PSD mask

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 0 | –97.5 | 100 Hz |
| 4 | –97.5 | 100 Hz |
| 4 | -92.5 | 100 Hz |
| 10 | interpolated | 10 kHz |
| 25.875 | Inband_peak_PSD | 10 kHz |
| f1 | Inband_peak_PSD | 10 kHz |
| f_int | PSD_int | 10 kHz |
| 686 | -100 | 10 kHz |
| 5275 | -100 | 10 kHz |
| 12000 | -100 | 10 kHz |

Additionally, the PSD mask shall be satisfying the following requirements:

| Frequency (kHz) | PSD level (dBm/Hz) | MBW |
| --- | --- | --- |
| 686<f1411 | -100 | 1 MHz |
| 1411<f1630 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-100 - 48 x log2(f/1411)+60] dBm | 1 MHz |
| 1630<f5275 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率[-110 – 1.18 x log2(f/1630)+60] dBm | 1 MHz |
| 5275<f12000 | -100峰值，在[f,f+1MHz]頻帶訊窗裡具有最大功率-52dBm | 1 MHz |

Table M.3/G.992.5 – Inband_peak PSD, PSD_int and the frequencies f1 and f_int

表八 G.992.3 G.992.5 over POTS with extended upstream bandwidth ATU-R transmitter PSD mask