附表二

微 波 電 臺 自 評 及 審 驗 紀 錄 表

電臺名稱：              電臺編號：          使用頻段：

| 審 驗 項 目 及 方 法 |  | 自 評 | 審 驗 結 果 | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 般 性 項 目 | - 電臺、天線地址與電臺架設許可函(證)相符。(提供正本查核) | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 |  |
|  | 2查核天線廠牌、型號、序號、型式、增益、數量、尺寸(需提天線規格證明文件或型錄)。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 |  |
| - 技 - 術 - 性 - 項 - 目 | 3.發射頻率： - 操作面板或介面終端機直接顯示頻率值。 - 如顯示值為通道號碼(Channel Number )，送審業者需提出相關證明文件供核對頻率。 - 使用計頻器量測。( 以上任選一種測試方法) | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 |  |
|  | 4.發射功率：（發射機功率不得超過十瓦） - 操作面板或介面終端機直接顯示功率值。 - 操作面板或介面終端機顯示數目值，由數目值與功率對照表查出功率值，送審業者提供原廠證明之「數目值與功率對照表」。 - 量測AGC電壓，由對照表查出發射功率值，送審業者依不同頻段及型式之微波系統提供原廠證明之「AGC電壓與發射功率對照表」。 - 使用功率計量測。( 以上任選一種測試方法) | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 |  |
|  | 5發射頻寬： - 操作面板或介面終端機直接顯示頻寬值。 - 操作面板或介面終端機直接顯示E1容量，由使用E1容量對照發射頻寬值，需提出原廠相關證明文件。 - 使用頻譜分析儀量測。(以上任選一種測試方法) | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 |  |
|  | 6比次誤碼率測試(標準為BER≦10-7 ）： 由本地電臺下遠端折回指令，送2E15之碼型任選測一E1 (或T1)電路或送2E20(或2E23)之碼型測T3(或STM-1)電路，測試時間以30分鐘為原則。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | - 電波傳播經海面者，本項得免測，惟須提供自評測試資料。 |
| - 技 - 術 - 性 - 項 - 目 | - 電波功率密度： 最大電磁波功率密度為一毫瓦/平方公分（mW/cm2）。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | - 本項為選測項目，如遇有干擾或電磁波疑慮時，本局人員得進行本項測試。 |
|  | - 有效等向輻射功率（EIRP）： 應使用具有指向性之發射天線，且其有效等向輻射功率(EIRP）不得超過五十五瓦特分貝（dBW）。 | - 符合 - 不符合 | - 符合 - 不符合 | - 本項為選測項目，如遇有干擾或電磁波疑慮時，本局人員得進行本項測試。 |

| 審驗 意見 |  |
| --- | --- |

經營者代表：                     審驗日期：    年   月   日

審驗者單位：    區電信監理站     姓名：

主管：                           判定：□符合   □不符合