附表三

普通檢驗項目抽驗標準

| 品質表示：不良率(%) |  |  |  |  | 重 缺 點(A)：2.5 AQL 總缺點(A+B)：4.0 |  |  |  |  |  |  | 檢驗水準：普通Ⅱ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每 批 數 量 | 正 常 檢 驗 |  |  |  |  |  | 嚴 格 檢 驗 |  |  |  |  |  | 減 量 檢 驗 |  |  |  |  |
|  | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) |  | 總缺點(A+B) |  |  | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) |  | 總缺點(A+B) |  |  | 抽 驗 數 量 | 重缺點 (A) |  | 總缺點(A+B) |  |
|  |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 |  | 不 合 格 判 定 數 |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |  |  | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 | 合 格 判 定 數 | 不 合 格 判 定 數 |
| 50(含) 以下 | 8 | 0 | 1 | 1 |  | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 51~90 | 13 | 1 | 2 | 1 |  | 2 | 13 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91~150 | 20 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 |  | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 151~280 | 32 | 2 | 3 | 3 |  | 4 | 32 | 1 | 2 | 2 | 3 |  | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 281~500 | 50 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 50 | 2 | 3 | 3 | 4 |  | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 501~1200 | 80 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 80 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 32 | 2 | 5 | 3 | 6 |
| 1201以上 | 125 | 7 | 8 | 10 |  | 11 | 125 | 5 | 6 | 8 | 9 |  | 50 | 3 | 6 | 5 | 8 |

備註：每批數量等於或低於最低抽驗數量，則須全數檢驗。