第十五條　　水平動荷重，應依下列規定計算：

一、慣性力：指起重機因橫行、直行、平動與轉動動作等因加減速度所產生之力，其值為垂直靜荷重與垂直動荷重總合之β倍，β值依下表規定計算。但橫行、直行中以車輪驅動時，以動輪荷重之百分之十五為上限。

| 平動 | β=0.01v |
| --- | --- |
| 橫行、直行 | β=0.008v |
| 轉動 | β=0.006v |
| 備註： 1.v：各種運動之速度値(公尺/每分鐘)。 2.轉動動作時，應視荷重在伸臂前端。 |  |

二、離心力：指隨轉動動作而作用於轉動半徑方向外端之力，並應依下式計算：

F=W⋅V2g⋅r

式中之Ｆ、Ｗ、ｇ、ｒ及Ｖ分別表示下列之值：

Ｆ：離心力(牛頓)。

Ｗ：吊升荷重(牛頓)。

ｇ：重力加速度（公尺/秒2）。

ｒ：轉動半徑(公尺)。

Ｖ：圓周切線速度（公尺/秒）。

三、車輪之側向力：指與車輪之進行方向成直角之水平力，並應依下式計算：

r＝λr．R

式中之Sr、λr及R分別表示下列之值：

Sr：車輪之側向力(牛頓)

λr：車輪橫力係數，以跨距與有效軸距之比，由下圖求得，其中L為桁架或吊運車跨距(公尺)， a為有效軸距(公尺)。

R：車輪負荷(牛頓)

2  4  6  8

L／ａ

λr

0.15

0.10

0

0.05

0.20

四、前款有效軸距（a），應依下列規定計算：

ａ

（一）一軌上有四車輪時，為外側車輪之中心間距。

ａ

（二）一軌上有超過四車輪至八車輪時，為外側二車輪之中心間距。

（三）一軌上有超過八車輪時，為外側三車輪之中心間距。但設有水平導輪者，其有效軸距為外側兩導輪之中心間距。

ａ