附表六　槽輪效率ην

備註：式中之n、T、Q、i、ε、ην分別表示下列之值：

n：槽輪數

T：拉力

Q：荷重

| I：T與Q之速度比＝ | T之速度 |
| --- | --- |
|  | Q之速度 |

ε：鄰近鋼索與鋼索之張力比

ην：槽輪效率

滑動軸承（Sliping bearing）（ε=0.96）

| 槽輪數 ην | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ην1 | 0.960 | 0.941 | 0.922 | 0.904 | 0.886 | 0.869 | 0.852 | 0.836 | 0.820 | 0.804 | 0.789 | 0.775 |
| ην2 | 0.980 | 0.961 | 0.942 | 0.923 | 0.905 | 0.888 | 0.871 | 0.854 | 0.838 | 0.822 | 0.807 | 0.792 |
| ην3 | 0.960 | 0.940 | 0.921 | 0.902 | 0.883 | 0.865 | 0.847 | 0.829 | 0.811 | 0.793 | 0.776 | 0.758 |
| ην4 | 0.980 | 0.959 | 0.940 | 0.920 | 0.901 | 0.882 | 0.863 | 0.845 | 0.827 | 0.809 | 0.791 | 0.774 |

滾珠－滾子軸承（ball and roll bearing）（ε＝0.98）

| 槽輪數 ην | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ην1 | 0.980 | 0.970 | 0.961 | 0.951 | 0.942 | 0.932 | 0.923 | 0.914 | 0.905 | 0.896 | 0.888 | 0.879 |
| ην2 | 0.990 | 0.980 | 0.970 | 0.961 | 0.951 | 0.942 | 0.932 | 0.924 | 0.915 | 0.906 | 0.897 | 0.688 |
| ην3 | 0.980 | 0.970 | 0.960 | 0.951 | 0.941 | 0.931 | 0.922 | 0.912 | 0.903 | 0.893 | 0.885 | 0.875 |
| ην4 | 0.990 | 0.980 | 0.970 | 0.960 | 0.950 | 0.941 | 0.931 | 0.921 | 0.912 | 0.902 | 0.893 | 0.883 |