附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） |  |  |  |  | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) |  | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
| 12.2公尺 （40呎） | 230 | 0:30 |  |  |  |  | 3 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 |  | 7 | 14:30 |
|  | 250 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 11 | 18:30 |
|  | 270 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 | 22:30 |
|  | 300 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 26:30 |
| 15.2公尺 （50呎） | 120 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 17:40 |
|  | 140 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 21 | 28:40 |
|  | 160 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 29 | 36:40 |
|  | 180 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 35 | 42:40 |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 40 | 47:40 |
|  | 220 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 47 | 54:40 |
|  | 240 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 14:50 |
| 18.3公尺 （60呎） | 80 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 21:50 |
|  | 100 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 26 | 33:50 |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 39 | 46:50 |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 48 | 55:50 |
|  | 180 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 56 | 63:50 |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 69 | 80:10 |
| 21.3公尺 （70呎） | 60 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 16:00 |
|  | 70 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 22:00 |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 18 | 26:00 |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 23 | 31:00 |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 33 | 41:00 |
|  | 110 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 41 | 52:20 |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 47 | 59:20 |
|  | 130 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 52 | 66:20 |
|  | 140 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 56 | 72:20 |
|  | 150 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 61 | 78:20 |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 72 | 93:20 |
|  | 170 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 79 | 106:20 |
| 24.4公尺 （80呎） | 50 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 18:10 |
|  | 60 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 25:10 |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 23 | 31:10 |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 31 | 42:30 |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 39 | 54:30 |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 11 | 46 | 65:30 |
|  | 110 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 33 | 53 | 74:30 |
|  | 120 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 56 | 81:30 |
|  | 130 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 19 | 63 | 90:30 |

附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） |  |  |  |  | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) |  | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
|  | 140 | 1:00 |  |  |  | 26 |  | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 | 26 | 69 | 126:30 |
|  | 150 | 1:00 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 77 | 146:30 |
| 27.4公尺 （90呎） | 40 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 15:20 |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  |  | 18 | 26:20 |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  | 7 | 25 | 33:20 |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  | 3 |  |  | 13 | 30 | 45:40 |
|  | 80 | 1:10 |  |  |  | 13 |  |  | 18 | 40 | 71:40 |
|  | 90 | 1:10 |  |  |  | 18 |  |  | 21 | 48 | 89:40 |
|  | 100 | 1:10 |  |  |  | 21 |  |  | 24 | 54 | 101:40 |
|  | 110 | 1:10 |  |  |  | 24 |  |  | 32 | 61 | 114:40 |
|  | 120 | 1:10 |  |  |  | 32 |  |  | 36 | 68 | 137:40 |
|  | 130 | 1:00 |  |  | 5 | 36 |  |  |  | 74 | 156:40 |
| 30.5公尺 （100呎） | 40 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 23:30 |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 24 | 35:50 |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 28 | 45:50 |
|  | 70 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 39 | 64:50 |
|  | 80 | 1:20 |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 48 | 99:50 |
|  | 90 | 1:10 |  |  | 3 | 23 |  |  | 23 | 57 | 111:50 |
|  | 100 | 1:10 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 66 | 124:50 |
|  | 110 | 1:10 |  |  | 10 | 34 |  |  | 34 | 72 | 155:50 |
|  | 120 | 1:10 |  |  | 12 | 41 |  |  | 41 | 78 | 177:50 |
| 33.5公尺 （110呎） | 30 | 1:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 15:40 |
|  | 40 | 1:30 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 21 | 33:00 |
|  | 50 | 1:30 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 26 | 43:00 |
|  | 60 | 1:30 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 36 | 78:00 |
|  | 70 | 1:20 |  |  | 1 | 23 |  |  | 23 | 48 | 101:00 |
|  | 80 | 1:20 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 57 | 116:00 |
|  | 90 | 1:20 |  |  | 12 | 20 |  |  | 30 | 64 | 142:00 |
|  | 100 | 1:20 |  |  | 15 | 37 |  |  | 37 | 72 | 167:00 |
| 36.6公尺 （120呎） | 25 | 1:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 14:50 |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 22:50 |
|  | 40 | 1:40 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 25 | 39:10 |
|  | 50 | 1:40 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 31 | 67:10 |
|  | 60 | 1:30 |  |  | 2 | 22 |  |  | 22 | 45 | 97:10 |
|  | 70 | 1:30 |  |  | 9 | 23 |  |  | 23 | 55 | 116:10 |
|  | 80 | 1:30 |  |  | 15 | 27 |  |  | 27 | 63 | 138:10 |
|  | 90 | 1:30 |  |  | 49 | 37 |  |  | 37 | 74 | 173:10 |
|  | 100 | 1:30 |  |  | 23 | 45 |  |  | 45 | 80 | 189:10 |

附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） |  |  |  |  | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) |  | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
| 39.6公尺 （130呎） | 25 | 2:00 |  |  |  |  | 3 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 力 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 |  | 10 | 19:00 |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 18 | 30:20 |
|  | 40 | 1:50 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 25 | 51:20 |
|  | 50 | 1:40 |  |  | 3 | 21 |  |  | 21 | 37 | 88:20 |
|  | 60 | 1:40 |  |  | 9 | 23 |  |  | 23 | 52 | 113:20 |
|  | 70 | 1:40 |  |  | 16 | 24 |  |  | 24 | 61 | 131:20 |
|  | 80 | 1:30 |  | 3 | 19 | 35 |  |  | 35 | 72 | 170:20 |
|  | 90 | 1:30 |  | 8 | 19 | 45 |  |  | 45 | 80 | 203:20 |
| 42.7公尺 （140呎） | 20 | 2:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 15:10 |
|  | 25 | 2:00 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 14 | 26:30 |
|  | 30 | 2:00 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 21 | 37:30 |
|  | 40 | 1:50 |  |  | 2 | 16 |  |  | 16 | 26 | 66:30 |
|  | 50 | 1:50 |  |  | 6 | 24 |  |  | 24 | 44 | 104:30 |
|  | 60 | 1:50 |  |  | 16 | 23 |  |  | 23 | 56 | 124:30 |
|  | 70 | 1:40 |  | 4 | 19 | 32 |  |  | 32 | 68 | 161:30 |
|  | 80 | 1:40 |  | 10 | 23 | 41 |  |  | 41 | 79 | 200:30 |
| 45.7公尺 （150呎） | 20 | 2:10 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 19:40 |
|  | 25 | 2:10 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 17 | 31:40 |
|  | 30 | 2:10 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 24 | 46:40 |
|  | 40 | 2:00 |  |  | 5 | 19 |  |  | 19 | 33 | 82:40 |
|  | 50 | 2:00 |  |  | 12 | 23 |  |  | 23 | 51 | 115:40 |
|  | 60 | 1:50 |  | 3 | 19 | 26 |  |  | 26 | 62 | 142:40 |
|  | 70 | 1:50 |  | 11 | 19 | 39 |  |  | 39 | 75 | 189:40 |
|  | 80 | 1:40 | 1 | 17 | 19 | 50 |  |  | 50 | 84 | 227:40 |
| 48.8公尺 （160呎） | 20 | 2:20 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 11 | 23:50 |
|  | 25 | 2:20 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 20 | 40:50 |
|  | 30 | 2:10 |  |  | 2 | 11 |  |  | 11 | 25 | 55:50 |
|  | 40 | 2:10 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 39 | 98:50 |
|  | 50 | 2:00 |  | 2 | 16 | 23 |  |  | 23 | 55 | 125:50 |
|  | 60 | 2:00 |  | 9 | 19 | 33 |  |  | 33 | 69 | 169:50 |
|  | 70 | 1:50 | 1 | 17 | 22 | 44 |  |  | 44 | 80 | 215:50 |
| 51.8公尺 （170呎） | 15 | 2:30 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 5 | 18:00 |
|  | 20 | 2:30 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 15 | 30:00 |
|  | 25 | 2:20 |  |  | 2 | 7 |  |  | 7 | 23 | 46:00 |
|  | 30 | 2:20 |  |  | 4 | 13 |  |  | 13 | 26 | 63:00 |
|  | 40 | 2:10 |  | 1 | 10 | 23 |  |  | 23 | 45 | 109:00 |
|  | 50 | 2:10 |  | 5 | 18 | 23 |  |  | 23 | 61 | 137:00 |
|  | 60 | 1:00 | 2 | 15 | 22 | 37 |  |  | 37 | 74 | 194:00 |
|  | 70 | 1:00 | 8 | 17 | 19 | 51 |  |  | 51 | 86 | 239:00 |
| 54.9公尺 （180呎） | 15 | 2:40 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 19:10 |
|  | 20 | 2:30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 17 | 35:10 |
|  | 25 | 2:30 |  |  | 3 | 10 |  |  | 10 | 24 | 54:10 |
|  | 30 | 2:30 |  |  | 6 | 17 |  |  | 17 | 27 | 74:10 |
|  | 40 | 2:20 |  | 3 | 14 | 23 |  |  | 23 | 50 | 120:10 |
|  | 50 | 2:10 | 2 | 9 | 19 | 30 |  |  | 30 | 65 | 162:10 |
|  | 60 | 1:10 | 5 | 16 | 19 | 44 |  |  | 44 | 81 | 216:10 |
| 57.9公尺 （190呎） | 15 | 2:50 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 7 | 22:20 |
|  | 20 | 2:40 |  |  | 2 | 6 |  |  | 6 | 20 | 41:20 |
|  | 25 | 2:40 |  |  | 5 | 11 |  |  | 11 | 25 | 59:20 |
|  | 30 | 2:30 |  | 1 | 8 | 19 |  |  | 19 | 32 | 86:20 |
|  | 40 | 1:30 |  | 8 | 14 | 23 |  |  | 23 | 55 | 130:20 |
|  | 50 | 2:30 | 4 | 13 | 22 | 33 |  |  | 33 | 72 | 184:20 |
|  | 60 | 2:20 | 10 | 17 | 19 | 50 |  |  | 50 | 84 | 237:20 |