附表五之一  人工調和混合氣(氦氧)潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 最後減壓站深度 12.2公尺(40呎) 呼吸氧氣之停留 時間 (分) | 最後減壓站至減壓 艙之經過時間 | 在12.2公 尺(40呎) 減壓艙內 停留時間 (分) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小於30者 | 自水中最後減壓站 上升至水面，再進 入減壓艙加壓至 12.2公尺(40呎) 深度壓力之經過時 間不得超過五分鐘。 | 30 | 在12.2公尺(40呎) 減壓艙內停留呼吸 氧氣時，每隔30分 後，應轉換呼吸空氣 5分後，始得再繼續 呼吸氧氣。 |
| 超過30， 未滿60者 |  | 60 |  |
| 起過60， 未滿90者 |  | 90 |  |
| 90以上者 |  | 120 |  |