公共工程安全衛生項目編列參考附表

102.08.09

１、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如挖方…等）應予刪除，以避免重複。

２、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複；另施工架、模板支撐及擋土支撐等工程項目應依規劃使用數量以專項編列於工程主體或結構體等經費內（例如編列為「結構體模板支撐」項目）為宜。

３、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。

４、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。

５、法令依據：如Ｃ6即表示依據勞工安全衛生法第六條，餘類推。

Ａ：勞動檢查法

Ｂ：勞動基準法

Ｃ：勞工安全衛生法

Ｄ：營造安全衛生設施標準

Ｅ：勞工安全衛生設施規則

Ｆ：缺氧症預防規則

Ｈ：勞工安全衛生教育訓練規則

Ｋ：勞工安全衛生法施行細則

Ｌ：危險性工作場所審查暨檢查辦法

Ｎ：勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法

Ｏ：異常氣壓危害預防標準

Ｐ：起重升降機具安全規則

一、可量化部分

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 開挖擋土支撐 | 含防止崩塌、飛落措施如清除浮石等 | M2 |  | 可列入挖方之單價分析內 | Ｄ13、Ｄ19、Ｄ71、、Ｄ72、Ｄ73、Ｄ74、Ｅ235、Ｅ236 |
| 2 | 開口防護措施 | 含圍欄、握把、覆蓋等 | M |  |  | Ｄ19、Ｄ20、Ｄ21、Ｄ24、Ｄ25、Ｄ35、Ｄ101-1、Ｄ140、Ｄ162、Ｅ76、Ｅ224 |
| 2-1 | 電梯直井開口防護措施 | 含警示標語 | 樘 |  |  | Ｄ19 |
| 3 | 吊運作業之防護 | 如捲揚機操作之防護 | 座 |  |  | Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ122、Ｄ126、Ｄ129、Ｄ142、Ｄ144、Ｄ148、Ｅ88、Ｅ92、P21、P29～34、P39 |
| 4 | 吊升設備 |  | 套 |  | 可列入挖方之單價分析內 | Ｄ32、Ｄ42、Ｄ56、Ｄ87、Ｄ98、Ｄ122、Ｄ129、Ｄ142、Ｄ144、Ｄ148、Ｅ5、Ｅ90、Ｅ91、Ｅ97、Ｅ98、Ｅ99、Ｅ101、Ｅ102、Ｅ107、P19、P20、P35～38 |
| 5 | 施工通道防護 | 含平台、安全扶梯、跨橋、勞工安全上下設備及開挖水平支撐上之通道等 | 套 |  | 細項均可另列單價分析 | Ｄ31、Ｄ53、Ｄ129、Ｅ35、Ｅ36、Ｅ228 |
| 6 | 施工架 | 含工作台 | M2 |  |  | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ47、Ｄ48、Ｄ51～Ｄ55、Ｄ57～D61、Ｄ73、Ｄ129、Ｄ131-1、Ｄ136、Ｄ148、Ｄ151、Ｄ159、Ｄ161、Ｄ164 |
| 6-1 | 高空工作車 |  |  |  | CNS 14965 | Ｅ128-1、Ｅ128-2 |
| 7 | 施工構台 | 含鋼構建築用臨時性構台等 | M2 |  |  | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ61、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ149、Ｄ149-1、Ｄ151、Ｅ225 |
| 8 | 施工架上之升降設備 | 含定期檢查 | 套 |  |  | Ｄ51 |
| 9 | 工作梯 | 如移動梯、合梯、梯式施工架等 | 組 |  |  | Ｄ18、Ｄ47、Ｄ107、Ｄ158、Ｅ229~Ｅ231 |
| 10 | 安全圍籬（含修護及警告標示） | 底座墊高及清洗維護更新、粉刷油漆、防溢等 | M |  | 可分為鋁鋼板、松木樁式及移動式等 | ## Ｄ8 |
| 11 | 護籠 | 含通道及固定梯之護籠，另得含垂直安全母索及緩降器等 | M |  |  | Ｄ53、Ｅ37 |
| 12 | 護罩、護圍或套胴 | 防止感電之護圍或絕緣被覆 | 套 |  |  | Ｄ59、Ｅ43、Ｅ55、Ｅ57、Ｅ58、Ｅ241、Ｅ242 |
| 13 | 門禁（含守衛及崗哨薪資或工區保全） | 含建物出入口、地下結構物周邊等保全防護 | 人月 |  |  | Ｄ11 |
| 14 | 門禁（出入口守衛亭） | 110CM×110CM×230cm鋁製 | 座 |  | 其門房視開口而定 | Ｄ11 |
| 15 | 門禁（出入口拉開式大門） |  | 座 |  |  | Ｄ11 |
| 15-1 | 門禁（監視錄影設備） |  | 套 |  |  | Ｄ11 |
| 16 | 交通維持費（交通安全設施） | 含交通錐、道路安全阻絕、折舊及維護、交通維持、道路維修、號誌等 | 月 |  | 含路面鋪設及交通改道及臨時油漆標線、標誌等 | Ｅ21-1 |
| 17 | 交通維持費（進出交通管制配合措施） | 含指揮人員、指揮棒、警鈴、警示燈、警示帶、活動(移動式)圍籬或固定式鋼板圍籬、活動型紐澤西護欄、灌水式紐澤西護欄等 | 月 |  | 本細項皆可作單價分析 | Ｅ21-2 |
| 18 | 交通維持費（警告設施） |  | 月 |  |  | Ｅ21-1 |
| 19 | 交通維持費（通道或便道、地板、階梯設施） | 含檢查、維護設備等 | M |  |  | Ｅ21、Ｅ118 |
| 20 | 飲水、休息設備 | 含水質定期檢驗、遮陽、灑水設施等 | 具 |  |  | Ｄ172、Ｅ320、Ｅ321 |
| 21 | 工地照明及用電設備(含夜間施工、深開挖、隧道、坑道施工人員裝備等) | 含照明設備、自動電擊防止裝置、反光器等 | 月 |  |  | Ｄ10-1、Ｄ70、Ｄ80、Ｄ88、Ｄ99、Ｄ158、Ｄ172、Ｅ249、Ｅ250、Ｅ314、Ｅ322 |
| 22 | 工地照明及用電設備(電氣安全設施) | 安全燈及其安全開關(含線路、伸縮腳架等) | 盞 |  |  | Ｄ70、Ｄ87、Ｄ158、Ｅ313、Ｅ314、Ｏ34 |
| 23 | 工地照明及用電設備(停電照明措施) | 含備用發電機500W、安全燈、安全通路燈號及緊急照明裝置等 | 月 |  |  | Ｄ70、Ｄ87、Ｄ99、Ｅ30、Ｅ172 |
| 23-1 | 工地臨時用電開關箱 | 含電源開關、插座、鎖頭等 | 個 |  |  | Ｅ239 |
| 24 | 漏電斷路器 | 感電防止用 | 只 |  |  | Ｅ239、Ｅ243 |
| 25 | 防靜電措施 |  | 套 |  |  | Ｄ106、Ｅ175 |
| 26 | 避雷裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ170、Ｅ188、Ｅ252 |
| 27 | 動力遮斷裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ44 |
| 28 | 緊急制動裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ45、Ｅ48 |
| 29 | 絕緣防護裝備 | 含防護具、活線作業用工具等 | 套 |  |  | Ｄ59、Ｅ259、Ｅ263、Ｅ272、Ｅ290 |
| 30 | 機械通風設備 | 含換氣措施 | 月 |  |  | Ｄ81、Ｄ86、Ｄ99、Ｅ295、Ｅ304、Ｅ312、Ｏ23 |
| 31 | 噪音計 | 一般性，非環境保護特別要求者 | 台 |  |  | Ｅ300 |
| 32 | 消防設施(防火設備)(含維護) | 含維護 | 月 |  |  | Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80、Ｅ168 |
| 33 | 消防設施（滅火器材） | 每支滅火器含全工期之換藥與維護 | 支 |  |  | Ｄ12、Ｄ29、Ｄ31、Ｄ80 |
| 34 | 個人防護具（含個人急救資料舊檔） | *如單價分析一 | 式 |  | 依尖峰勞工數而定 | Ｃ6、Ｄ11 |
| 35 | 急救設備、搶救器材及設施 | 如急救箱、擔架、救生衣、防護衣，缺氧作業之空氣呼吸器等呼吸防護具、梯子 、安全帶或救生索、吊升搶救設施等搶救器材及設備等 | 組 |  | 含全工期之藥品添換 | Ｃ5、Ｃ28、Ｄ14~Ｄ16、Ｄ87、Ｄ107、Ｄ173、Ｅ233、Ｅ234、Ｅ286、Ｅ287、Ｆ27 |
| 36 | 坑口之管制（人員及設備） |  | 月 |  |  | Ｂ31、Ｄ80 |
| 37 | 防墜物垂直護網 | PE網，網目25mm×25mm以下 | M2 |  | 用於施工架外側 | Ｅ238 |
| 38 | 物品防護網及斜籬 | 水平防護網網目4㎝2以下，能承受直徑45㎝重75公斤之物體自高度一公尺處落下之衝擊力 | M2 |  |  | Ｄ17、Ｄ19、Ｄ20、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ52、Ｄ77、Ｄ79、Ｅ238 |
| 39 | 護欄 |  | M |  |  | Ｄ17~Ｄ20、Ｄ107、Ｄ140、Ｄ162 |
| 40 | 安全網 | 符合國家標準CNS 14252 Z2115安全網之規定 | M2 |  |  | Ｄ17、Ｄ19、Ｄ22、Ｄ27、Ｄ151、Ｄ162、Ｅ225、Ｅ227、Ｅ281 |
| 41 | 護蓋 |  | M2 |  |  | Ｄ21、Ｅ63 |
| 42 | 滑槽或承受設備 |  | M |  |  | Ｄ28、Ｅ237 |
| 43 | 信號索、水中計時器及水深錶 |  | 套 |  |  | Ｏ47 |
| 44 | 潛水器 |  | 個 |  |  | Ｏ68、Ｏ69 |
| 45 | 氣槽 | 調節用及備用 | 組 |  |  | Ｏ14 |
| 46 | 空氣清淨裝置及流量計 |  | 組 |  |  | Ｏ15 |
| 47 | 游離輻射之防護設施 |  | 月 |  |  | Ｅ291 |
| 48 | 過負荷防止裝置 |  | 套 |  |  | Ｅ5、Ｅ89 |
| 49 | 警報系統（含閃光燈等裝置） | 含氣體檢知用 | 套 |  | 隧道或地下作業用 | Ｄ87、Ｄ99 |
| 49-1 | 氣體檢知器 | 含測定氧氣及有害氣體之儀器 | 台 |  | 局限空間或缺氧危險作業用 | Ｅ29-1、Ｆ4、Ｆ20、Ｆ21 |
| 50 | 安全通訊設備裝置 | 含器材如話機、線路及電鈴等 | 套 |  | 鄰水作業、隧道或地下作業用 | Ｄ14～Ｄ16、Ｄ80、Ｄ87、Ｄ104、Ｅ234、Ｏ76、Ｏ80、Ｏ92 |
| 51 | 臨時衛浴、盥洗設備 | 含接水及排水設施 | 月 |  |  | Ｄ172、Ｅ318、Ｅ319 |
| 52 | 工區整潔 | 含清理垃圾、廢棄物，但不含剩餘土石方 | 人月 |  | 一般每人月兩人；總人月依工期數而定 | Ｄ171、Ｅ315 |
| 53 | 車輛運輸覆蓋（如PVC布或帆布等） |  | M |  | 可列入棄方或借方之單價分析內 | Ｅ119、Ｅ315 |
| 54 | 車輛沖洗設備(不含清洗人工費) | *如單價分析二 | 套 |  | 套數依設計門禁開口數而定 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 55 | 工地灑水費 |  | 月 |  | 亦可以日計算，視工期而定 | Ｄ33、Ｄ157、Ｅ315 |
| 56 | 工地清潔用具 | 清掃用具、殺蟲劑、垃圾箱、垃圾桶等 | 套 |  |  | Ｅ315、Ｅ316 |
| 57 | 工地清潔費 |  | 月 |  | 亦可以日計算，視工期而定 | Ｅ315 |
| 58 | 臨時排水清理費 | 含工地前後50m範圍 | 月 |  |  | Ｄ65 |
| 59 | 施工廢水處理（含污水排放、污泥沈澱） | 含備用抽水機 | 月 |  | 可列入反循環基樁或連續壁之廢方單價分析內 | Ｄ99 |
| 60 | 廢棄物排放之防範措施 |  | 月 |  |  | Ｅ293 |
| 61 | 防止爆破危害措施 |  | 月 |  |  | Ｄ64、Ｄ65、Ｄ157 |
| 62 | 隔板（或隔牆） |  | M2 |  | 如捲揚裝置之防護用 | Ｅ39 |
| 63 | 圍柵 |  | M2 |  | 如構造物拆除後用 | Ｄ155、Ｄ162 |
| 64 | 安全監測系統及設備（含鄰近建物安全設施） | 含作業環境監測及環境檢驗儀器如開挖前之調查等 | 月 |  |  | Ｃ7、Ｄ63、Ｄ67、Ｋ8、Ｋ27 |
| 65 | 工區空氣揚塵防制（監測及改善） |  | 月 |  |  | Ｃ7 |
| 66 | 符合防護標準之機械、器具檢查費 |  | 月 |  |  | Ｋ7 |
| 67 | 符合防護標準之機械、器具之操作人員費 |  | 月 |  |  | Ｃ15 |
| 68 | 危險性之機械或設備檢查費 |  | 座 |  |  | Ｃ8 |
| 69 | 危險性機械、設備及器具之管理 |  | 月 |  |  | Ｅ88 |
| 70 | 電氣設備之安全維護 |  | 月 |  |  | Ｅ264 |
| 71 | 緊急避難設施 | 含避難出口、通道及器具，軌道避難處所等 | 套 |  |  | Ｄ10-1、Ｅ34 |
| 72 | 危險性工作場所之檢查 | 含改善 | 月 |  |  | Ａ26、Ａ29 |
| 73 | 危險材料之儲存 | 含鋼材 | 月 |  |  | Ｄ29、Ｄ30、Ｄ31、Ｄ32 |
| 74 | 有害物質之放置場所 |  | M2 |  |  | Ｋ25 |
| 75 | 場所及材料之堆置暨拆除後之防護措施 | 含砂石、樁柱、磚瓦、木塊及管料等堆置，及拆模後之防護等 | 月 |  |  | Ｄ5、Ｄ7、Ｅ152、Ｅ153 |
| 76 | 鄰水作業救生設備 | 含橡皮艇等動力救生船、救生圈、繩索及拋繩槍等 | 月 |  |  | Ｄ14 |
| 77 | 高壓氣體之鋼瓶搬運及儲存 | 如乙炔等鋼瓶之直立專用手推車、儲存設施(含防爆電氣設備)等 | 座 |  |  | Ｅ107、Ｅ108、Ｅ109 |
| 78 | 振動監測 | 有局部或全身振動作業時用 | 台 |  |  | Ｅ301 |
| 79 | 風速計 | 有設置固定式起重機及人字臂起重桿適用 | 台 |  |  | Ｎ52、Ｎ54 |
| 80 | 照度計 |  | 台 |  |  | Ｅ313 |
| 81 | 濕度計 | 有人工濕潤工作場所時使用 | 台 |  |  | Ｅ306 |
| 82 | 溫度計 | 如坑內作業時使用 | 台 |  |  | Ｅ308 |

凡安衛工程項目可量化部分，能作單價分析者，盡量作單價分析，如以下三例：

◎單價分析例一

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 個人防護具 |  | 式 | 1 | 視施工尖峰之人數而定。（以100人計） | Ｃ5、Ｃ6、Ｄ11、Ｅ277 |
| 1 | 安全帽（硬質） |  | 頂 | 100 |  | Ｄ11-1、Ｄ66、Ｅ278、Ｅ280、Ｅ281、Ｅ290 |
| 2 | 遮光護目鏡（電焊用） |  | 具 | 50 |  | Ｅ284、Ｅ287 |
| 3 | 安全帶、索 |  | 具 | 50 |  | Ｄ17、Ｅ281 |
| 4 | 耳塞（罩） |  | 付 | 100 | 數量同安全帽 | Ｅ283 |
| 5 | 安全鞋 |  | 雙 | 200 | 數量為安全帽之二倍 | Ｅ278、Ｅ288 |
| 6 | 工作手套（耐磨及耐酸） |  | 付 | 200 |  | Ｅ278 |
| 7 | 安全眼鏡 |  | 付 | 50 | 隧道部分 | Ｅ278 |
| 8 | 氧氣（空氣）呼吸器 |  | 付 | 50 | 隧道部分 | Ｄ87、Ｅ110、Ｅ282 |
| 9 | 防毒面具 |  | 付 | 20 | 隧道部分 | Ｅ107、Ｅ278、Ｅ282、Ｅ287 |
| 10 | 防塵面具 |  | 付 | 50 | 數量為安全帽之1／2 | Ｅ282、Ｅ287 |
| 11 | 口罩 |  | 付 | 100 |  | Ｅ278 |
| 12 | 反光背心 |  | 件 | 100 | 隧道、坑道及交通維持作業用 | Ｄ87、Ｅ21-2 |
| 13 | 背負式安全帶及捲揚式防墜器 | 如施工架斜籬搭設、直井或人孔局限空間作業、吊裝台吊運等特殊高處作業適用 | 具 | 5 | CNS 6701 M2077 安全帶(繫身型)、CNS14253 Z2116 背負式安全帶 | Ｄ19、Ｅ281 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

◎單價分析例二

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二 | 車輛沖洗設備 |  | 套 | 1 | 人工併入棄土方單價內 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 1 | 洗車台 |  | 台 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 2 | 沈澱池（含沖洗用水） | 含臨時排水 | 組 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 3 | 沖洗設備（含沖洗用水） |  | 組 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 4 | 車輛沖洗費 |  | 式 | 1 |  | Ｅ114、Ｅ315 |
| 5 | 淤泥清除 |  | 式 | 1 | 每月清除2次 | Ｅ114、Ｅ315 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

◎單價分析例三：橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用。

一、基本條件：橋樑標準跨度45M；橋面版寬度12.2M*2=24.4M(雙線)；型鋼支撐架高度H=12M；底模型鋼以上之勞安設施為箱樑施工所必需，不列入增設計算項目。

二、設施費用單價分析：

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 橋樑場鑄逐跨支撐工法增設勞安設施費用 |  |  |  |  | Ｄ19、Ｄ39、Ｄ40、Ｄ41、Ｄ42、Ｄ43、Ｄ44、Ｄ45、Ｄ46、Ｄ62-1、Ｄ62-2、Ｄ151、Ｅ225 |
| 1 | 平台材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)18mm夾板 |  | M2 | 460 | 含損耗 |  |
|  | (2)C100*50*20*2.3t |  | M | 1,520 | 含損耗 |  |
|  | (3)鋼管ψ=48.6mm(A管) |  | M | 720 | 含損耗 |  |
| 2 | 走道材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)18mm夾板 |  | M2 | 60 | 含損耗 |  |
|  | (2)C100*50*20*2.3t |  | M | 155 | 含損耗 |  |
|  | (3)鋼管ψ=48.6mm(A管) |  | M | 540 | 含損耗 |  |
| 3 | 其他設備材料費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)樓梯(含扶手) |  | 組 | 2 |  |  |
|  | (2)型鋼梯 |  | 座 | 1 | H≒15M |  |
|  | (3)鱷魚夾 |  | 個 | 2,356 |  |  |
| 4 | 施工費 |  |  |  |  |  |
|  | (1)平台及走道製作組立 |  | 工 | 25 | 一次 |  |
|  | (2)走道安裝及平台護欄佈設 |  | 工 | 8 | 逐跨發生 |  |
|  | (3)樓梯安裝及安全網 |  | 工 | 2 | 逐跨發生 |  |
|  | (4)鱷魚夾裝拆 |  | 工 | 12 | 逐跨發生 |  |
|  | (5)機具吊組及拆卸 |  | 式 | 1 | 逐跨發生 |  |
|  | (6)零星五金工料 |  | 式 | 1 |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

１、本表所列之工程項目或其細項，凡已列入直接工程之發包項目者（如模板、挖方…等）應予刪除，以避免重複。

２、本表所列之工程項目或其細項，若已由『交通維持』或『環境保護』等費用項下編列者，應予刪除，以避免重複。

３、本表中，凡以個數計算者，得以實做實算或折舊處理，而以一式計價者，得予調整其比例。

４、工程主辦機關應視工程性質、規模等作業需要，增列、刪減或調整本表所列之工程項目或其細項。

二、一式部分（不可量化部分）

| 項次 | 工程項目 | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其它安全衛生設施 |  | 式 | 1 | 費用約為可量化部分費用之10% |  |
| (一) | 安全衛生管理及計畫 |  | 式 | 1 |  |  |
| (二) | 工地安全衛生組織 |  | 式 | 1 |  |  |
| (三) | 安全衛生教育訓練及演習 |  | 式 | 1 |  |  |
| (四) | 其它 |  | 式 | 1 |  |  |
| 計 |  |  |  |  |  |  |

| 項次 | 工程項目 |  | 說明 | 單位 | 數量 | 備註 | 法令依據 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (一) | 安衛管理及計畫 |  |  | 式 | 1 |  |  |
| 1 | 行政管理費 |  | 1.含相關人事費、各種表報製作、規定案件申請作業費及其規費。 2.管理性方案：安衛稽查方案、緊急及意外事故通報方案、意外事故調查方案、緊急事故救援方案、安衛會議及教育訓練方案、危險物、有害物管理方案、工業衛生方案。 3.作業性方案：個人防護具火災防護方案、開挖管制方案、工作梯、施工架及工作台管制方案、臨時用電管制方案、重機具及起重機安全方案、隧道及壓氣作業方案。 4.工地安全對策費（包括高壓作業、粉塵作業等預防費、長隧道防火安全對策……等費）、丁類危險性工作場所審查相關文件製作費、預防缺氧症所需之費用、高壓作業之預防費用、預防粉塵作業之費用。 5.安全衛生工作守則。 6.其它因工地現場條件、特殊不同需求之必要費用。 | 式 | 1 |  | Ａ26、Ａ32、Ｃ18、Ｃ28、Ｋ20、Ｋ25、Ｋ27、Ｋ28、Ｋ33、Ｌ17～Ｌ20 |
| 2 | 勞工安全衛生管理計畫費 |  | 計畫包括： 1.勞工安全衛生組織、人員。 2.危害辨識評估及控制。 3.危險性工作場所現況調查報告書。 4.勞工安全衛生協議計畫。 5.勞工安全衛生教育訓練計畫。 6.自動檢查計畫。 7.緊急應變計畫。 8.從業人員資格管理。 9.從業人員健康檢查及管理及促進。 10.危險物、有害物管理。 11.事故調查與統計報告等。 12.採購管理。 13.承攬管理。 14.變更管理。 15.安全衛生作業標準之訂定與推行。 16.安全衛生管理紀錄與績效評估等。 17.安全衛生資訊之蒐集、運用。 | 式 | 1 |  | N12-1 |
| 3 | 其它 |  | 如繪製相關安全設施之施工詳圖等項目(如施工構台、高度5公尺以上施工架、檔土支撐、模板支撐、採支撐先進或懸臂工法等橋樑假設工程等)，及交通維持計畫製作費等 | 式 | 1 |  | Ｄ40、Ｄ71、Ｄ73、Ｄ131、Ｄ131-1、Ｋ25 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |
| (二) | 工地安全衛生組織 |  |  | 式 |  |  | Ｃ14、Ｋ19～Ｋ25 |
| 1 | 安衛管理師（員） |  |  | 人月 |  |  | Ｃ14、Ｋ20、Ｋ25 |
| 2 | 交通引導人員 |  |  | 人月 |  |  | Ｄ11、Ｅ21-1 |
| 3 | 用電設備專責管理人員 |  |  | 人月 |  |  | Ｅ264 |
| 4 | 起重機具作業之指揮手、信號手 |  |  | 人 |  |  | Ｅ88、P38、P64 |
| 5 | 工地清潔工 |  |  | 人月 |  |  | Ｅ315 |
| 6 | 工地警衛 |  |  | 人月 |  |  | Ｄ11 |
| 7 | 安衛組織辦公用具 |  |  | 月 |  |  | Ｋ19 |
| 8 | 工地安衛行政管理及稽核 |  |  | 月 |  |  | C14、K25 |
| 9 | 工地安衛競賽及考核 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 10 | 工地安衛救援體系 |  |  | 月 |  |  | Ｃ28、Ｄ14～Ｄ16 |
| 11 | 安衛圖書資料檔案及錄影紀錄 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25、N12-1 |
| 12 | 主要災害防止措施及意外事故緊急處理 |  |  | 月 |  |  | Ｂ8、Ｃ28、Ｋ25、Ｋ27 |
| 13 | 其它工地安衛協議組織之人員 |  |  | 人月 |  |  | Ｃ18 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |
| (三) | 安衛教育訓練及演習 |  | 含安衛教育（安衛教育訓練委員會、組織）及防災訓練(含緊急應變)、消防演習 | 式 | 1 | 急救設施、海上救生設施、緊急救援演習 | Ｃ23、Ｋ25、Ｋ27 |
| 1 | 勞工安全衛生人員設置費 |  |  | 月 |  |  | N3 |
| 2 | 新僱勞工一般安衛教育訓練 |  | 含調職與暫換工作者 | 月 |  | 數量視工期而定 | Ｈ16 |
| 3 | 急救人員勞工訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｈ15 |
| 4 | 特殊作業人員安全衛生訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ27、Ｈ2、Ｈ14 |
| 5 | 一般作業人員安全衛生訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ27、Ｈ2、Ｈ11、Ｈ12、Ｈ13 |
| 6 | 主管人員安全衛生訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ2 |
| 7 | 危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ12、H13 |
| 8 | 職業災害急救人員訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25、Ｈ15 |
| 9 | 安衛教育訓練之規劃 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 10 | 緊急避難辦法及訓練 |  |  | 月 |  |  | Ｋ25 |
| 11 | 宣導 |  |  | 月 |  |  | Ｃ24、Ｋ26 |
| 12 | 安全衛生告示牌、安衛標語、海報、及各種警告標誌之設置與維護 |  | 安全衛生告示牌：150㎝×90㎝×18㎜防水合板加貼1.5㎜厚PVC白色面板 | 月 |  |  | Ｄ8、Ｄ11、Ｄ78、Ｅ20、Ｅ21-1、Ｅ232、Ｅ294、Ｅ297、Ｋ10 |
| 13 | 其它 |  |  | 月 |  |  | Ｎ12 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |