附件二

丁類危險性工作場所（橋樑工程）審查詢答題庫

- 基礎開挖工程

- （一）基樁、鋼板樁作業應注意哪些事項？

- （二）水平擋土支撐架設、拆除作業應注意哪些事項？

- （三）施工構台作業應注意哪些事項？

- （四）棄土坑、沉澱池應注意哪些事項？

- （五）安全觀測人員作業應注意哪些事項？

- （六）配合工地四周之地形、地物及水文，施工時應注意事項有哪些？

- （七）圍堰作業應注意事項為何？

- （八）沉箱作業應注意事項為何？

- 鋼筋、模板、混凝土工程

- （一）鋼筋模板材料進場時應注意哪些安全事項？

- （二）鋼筋柱筋綁紮作業時應注意哪些安全事項？

- （三）鋼筋綁紮作業使用鋼筋彎曲機應注意哪些安全事項？

- （四）模板工程應如何規劃？

- （五）就模板支撐結構來看，涉及倒塌的主要因素有那些？

- （六）針對模板支撐及施工架結構系統來看，工地應如何進行相關自動檢查？

- （七）工地於施工時模板支撐及施工架結構系統查核，重點為何？

- （八）簡易型門型（框式）鋼管施工架當模板支撐結構強度與那些問題有關？

- （九）單層模板支撐結構強度與那些問題有關？

- （十）雙層模板支撐結構強度與那些問題有關？

- （十一）三層及三層以上模板支撐結構強度與那些問題有關？

- （十二）以可調鋼管支柱為模板支撐時應注意哪些安全事項？

- （十三）以鋼管施工架（排架）為模板支撐之支柱時應注意哪些安全事項？

- （十四）以木材為模板支撐時應注意哪些安全事項？

- （十五）以組合鋼柱作為模板支撐時應注意哪些安全事項？

- （十六）以不同材料組合成模板支撐結構時，應注意哪些安全事項？

- （十七）模板組立時應注意哪些安全事項？

- （十八）樑模組立時安全防墜措施應注意哪些安全事項？

- （十九）拆模時開口防護應注意哪些安全事項？

（二十）模板作業使用電鑽、圓盤鋸等電動手工具時應注意哪些安全事項？

（二一）對於混凝土灌漿作業應注意哪些安全事項？

（二二）混凝土澆置作業時應注意哪些安全事項？

（二三）拆除模板作業拆除支撐之時機為何？應注意哪些安全事項？

第三章      逐跨支撐工程

（一）橋樑工程中採用逐跨支撐時，施工單位在開工前對河流及鬆軟區應採何種措施？

（二）逐跨支撐若採用較少之垂直鋼骨支柱為支撐，施工單位應作如何考量？

（三）逐跨支撐若使用多種支撐構材聯合組配時，施工單位應作何施工考量？

（四）逐跨支撐在當地發生四、五級以上地震後，施工單位應何種處置？

（五）支撐之構材品質，施工單位應如何控制？

第四章     施工架工程

- （一）施工架組裝作業應注意事項？

- （二）施工架拆卸作業應注意事項？

- （三）施工架開口防護採行方式及優先順序？

- （四）施工架長條型安全網裝設應注意事項？

- （五）施工架如何固定於結構物？切除應注意事項？

- （六）移動式施工架應注意事項？

第五章      鋼構工程

- （一）雇主僱用勞工從事鋼構組配作業，應選派經訓練之作業主管辦理哪些事項？

- （二）鋼構供應廠商應配合事項為何？

- （三）使用起重機從事鋼構吊掛前檢查事項為何？

- （四）從事鋼構吊裝作業時應注意哪些事項？

- （五）進行鋼構工程時，哪些狀況可能產生墜落危害？

- （六）進行鋼構工程時，如何預防墜落危害？

- （七）進行鋼構工程時，哪些狀況可能產生物體飛落危害？

- （八）進行鋼構工程時，如何避免物體飛落危害？

- （九）從事橋墩鋼柱吊裝作業時，應如何避免勞工爬上柱頂以人工方式脫鉤所產生的墜落危害？

- （十）萬一發生手控或自動脫鉤器故障，無法順利脫鉤時，該如何處理？

- （十一）大樑吊裝前作業準備應注意哪些事項？

- （十二）大樑吊裝作業應注意哪些事項？

- （十三）鋼樑下方安全網掛鉤間距為何？

- （十四）安全網之功用材質及張掛時機、方式為何？

- （十五）防護網之功用材質及張掛時機、方式為何？

- （十六）安全網應如何拆除？

- （十七）使用護籠鐵爬梯供人員臨時上下時，需注意哪些事項？

- （十八）如何防止鋼構作業所引起之電氣危害？

- （十九）鋼柱柱接頭對銲時應注意事項為何？

- （二十）樑與樑接頭銲接時應注意事項為何？

- （二一）橋面版舖設作業應注意事項為何？

- （二二）安全母索的材質、規格為何？

- （二三）勞工於橋面版邊緣作業時應注意事項為何？

- （二四）從事橋墩鋼柱吊裝作業應如何防止橫向力撞擊，造成鋼柱傾倒掉落？

- （二五）移動式起重機吊升之方法、程序及應注意事項？

- （二六）吊運物料之接應平台設置應注意哪些事項？

- （二七）電銲工作台安裝、使用、拆卸時，應注意事項為何？

第六章      墩柱工程

  - 墩柱模板組立時應注意事項有哪些？

  - 墩柱工程作業時之施工架組立應注意事項有哪些？

  - 從事吊裝作業時有哪些應注意事項？

  - 從事墩柱模板組立或鋼筋綁紮人員之墜落防止措施為何？

  - 防止柱筋倒塌之設施為何？

  - 帽樑模板支撐之結構如何？組裝、拆卸之安全事項為何？

第七章      主樑工程

- （一）工作車、先進支撐樑於組裝時應注意事項為何？

- （二）支撐先進樑於推進時應注意事項為何？

- （三）懸臂工法橋樑工程與工作車相關重要危害項目有哪些？

- （四）懸臂工法橋樑工程與工作車相關檢查項目有哪些？

- （五）懸臂工作車節塊施工作業有哪些應注意事項？

- （六）懸臂工作車於動前及移動中，應注意事項為何？

- （七）不平衡懸臂工法之臨時支撐架結構如何？應注意哪些事項？

- （八）逐跨支撐橋樑工法地面支撐組立作業有哪些應注意事項？

- （九）RC箱型樑施加預力之時機為何？應注意事項為何？

- （十）簡支樑吊裝法作業中，人員防止墜落設施為何？移動式起重機應注意哪些安全事項？

- （十一）節塊推進工法推進之動力及其安全設施如何？人員暴露於墜落危害之情況其防墜方法為何？

- （十二）吊橋、斜張橋施工時，橋塔施工方法為何？應注意哪些事項？

- （十三）吊橋工程之主索及懸吊鋼索之施工方法為何？應注意哪些事項？

- （十四）吊橋、斜張橋工程之橋面版施工方法為何？應注意哪些事項？

第八章      橋面版及附屬工程

- （一）橋面混凝土施工作業主要危害有哪些？

- （二）橋面混凝土施工時防止墜落危害之措施有哪些？

- （三）橋面附屬工程施工作業時所產生之主要危害有哪些？

- （四）吊模作業防止人員墜落之設施為何？又防止模板失敗之對策為何？

第九章      相關工程

- （一）有關配電作業有那些主要危害？

- （二）橋樑相關工程作業使用之電動工具及線路應如何防護？

- （三）電銲機應如何防護？

- （四）漏電斷路器之規格？

- （五）移動式施工架使用注意事項？

- （六）合梯使用注意事項？

- （七）使用移動梯注意事項？

- （八）高處作業常使用哪些吊料機具？

- （九）移動式起重機、吊卡車操作注意事項？

- （十）捲揚機操作注意事項？

- （十一）高壓電線之安全設施為何？

- （十二）河川流速、流量為何？對所採工法應採行之因應措施為何？

- （十三）因應河川暴漲而危及作業勞工，有何防災對策？

- （十四）作業勞工進入箱型鋼梁內部進行銲接、油漆作業有何危害？其防災對策為何？

丁類危險性工作場所（橋樑工程）審查指引口試題庫

基本問題參考答覆內容

- 基礎開挖工程

- 一、基樁、鋼板樁作業應注意哪些事項？

1.基樁開口需設護蓋，其強度應能使人員及車輛安全通過，且為固定式。

2.開挖面四周應設置符合規定之安全護欄。

3.開挖深度在1.5公尺以上且有崩塌之虞者，應設擋土支撐。

4.鋼筋籠製作所用電銲機應裝設自動電擊防止裝置，延長線應充分高架，避免泡水。

5.吊車吊運鋼筋籠時，應禁止人員進入作業半徑內。

6.起重機及操作手、吊掛手、指揮手等人員具須具合格證照。

- 二、水平擋土支撐架設、拆除作業應注意哪些事項？

1.需有訓練合格之擋土支撐作業主管在場監督勞工作業。

2.擋土支撐作為勞工走道者需裝扶手欄杆或設安全母索，並使用安全帶。

3.支撐超過一層者需使用固定樓梯(含扶手及踏板)做為上下設備。

4.危險機械(吊車)、操作手、吊掛手、指揮手須具合格證照。

5.吊運型鋼時使用之吊具應使用安全夾具。

- 三、施工構台作業應注意哪些事項？

1.構台設覆蓋板前，開挖深度不得超過二公尺以上。

2.構台四周需設置護欄，如護欄於出土時有被挖機破壞之虞，開挖面可暫時卸下護欄，構台出入口應指派人員監督管制。

3.構台覆蓋板拆除時，應於構台下方架設安全網後，才可進行拆除作業。

4.高度1.5公尺以上，需有安全上下設備，並嚴禁人員由斜支撐進出。

5.構台及開挖面四周需有固定之護欄(上、中欄杆及腳趾板)。

- 四、棄土坑、沉澱池應注意哪些事項？

1.開挖深度超過1.5公尺有崩塌之虞，應設擋土支撐，人員上下應有安全上下設備。

2.開口邊緣要設置護欄，作業面則可將護欄暫時拆除並以人員管制；但暫停作業期間仍須復原。

- 五、安全觀測人員作業應注意哪些事項？

1.觀測系統之觀測儀表儘可能接設於開挖面之護欄內側，避免人員行走於型鋼上。

2.安全觀測人員於型鋼上行走需配掛安全帶，並將安全帶繫掛於安全母索，或架設有扶手欄杆之安全走道。

- 鋼筋、模板、混凝土工程

- 一、鋼筋模板材料進場時應注意哪些安全事項？

1.應使用合格之起重機進行吊掛作業。

2.起重機作業應有合格操作人員及吊掛指揮人員。

3.鋼筋模板應先綁繫成束等捆紮牢固，再以安全吊具兩點吊運。如為短鋼筋應裝入吊籃內吊掛。

4.鋼筋模板放置處應具有足夠的強度避免倒塌崩塌。

5.指揮吊掛人員所在位置應能通視全部吊運路線且能全盤監控指揮作業。

6.吊運鋼筋模板時，吊舉物下方不得有作業人員進入。

7.鋼筋模板吊掛時應避免接近高壓電線，以免產生感電危害。

- 二、鋼筋柱筋綁紮作業時應注意哪些安全事項？

1.使用移動式施工架應經結構設計計算安全無虞後搭設，施工架應具有安全上下設備，超過兩公尺應有護欄等防護。

2.於施工架上作業，應有安全上下設備，架設安全母索並搭配使用安全帶。

3.各層施工架開口應依規定設置護欄。於開口設置護欄有困難時應使勞工確實使用安全帶。

- 三、鋼筋綁紮作業使用鋼筋彎曲機應注意哪些安全事項？

鋼筋彎曲機用電應經漏電斷路器，接用電源應固接在分電盤漏電斷路器二次側或使用插頭。

- 四、模板工程應如何規劃？

模板支撐應依模板形狀、預期之荷重及混土澆置方法等委由專業技師妥為設計，並依據設計，針對不同模板支撐高度或種類分別核算製作模板支撐應力計算書，並繪製各區模板支撐配置圖據以施工，以防止模板倒塌危害勞工。實施模板組立作業時，應選派模板支撐作業主管於現場指揮監督以下事項：

1.分配及在現場監督勞工作業。

2.檢查器具、工具並汰除其不良品。

3.監督勞工使用安全帽或安全帶。

五、就模板支撐結構來看，涉及倒塌的主要因素有那些？

模板支撐及施工架結構之：(1)結構設計是否正確、(2)工地是否按圖施工、(3)構材品質是否確保。

六、針對模板支撐及施工架結構系統來看，工地應如何進行相關自動檢查？

1.模板支撐及施工架二者結構設計部分：

驗核二者結構計算書是否有設計者及工地專任工程人員（主任技師）簽章(設計者與工地專任工程人員可能為同一人)；驗核二者結構圖是否有繪圖者及工地專任工程人員（主任技師）簽章。

完整的結構設計包括結構計算及結構圖，因此設計部分應由二者之結構設計方法是否正確，及二者結構圖是否繪製完整與否而定。為達二者要求，二者結構計算書上，應有結構計算者及工地專任工程人員（主任技師）二者的簽章。二者之結構圖，也應有繪圖者及工地專任工程人員（主任技師）二者的簽章。需要主任技師認可，主要是因主任技師為承造單位中經國家考試認可的專任工程人員，假設構造物的安全性原本就歸屬其負責。

2.模板支撐及施工架二者工地施工部分：

(1)依結構圖按圖施工；(2)工地應拍照存證，依支撐結構組搭之拍照存證記錄表的時程及要點拍照；(3)協議組組會議中宣導施工要求，釐清權責。

為確保工地能否按圖施工，可考慮分成三道檢查。第一線檢查由模板支撐及施工架作業主管進行，由其依照模板支撐及施工架二者之結構圖，驗核工地組搭之結果；第二線由安全衛生管理人員進行，由其依照自主檢查表要求，抽樣驗核工地組搭與結構圖是否吻合，拍照工作可由其代勞，依照支撐結構組搭之拍照存證記錄表時程及要點拍照紀錄；第三線由工地負責人（或稱工地主任）負責監督，抽樣執行組搭驗核。

為釐清營造單位與協力廠商(模板廠商與鷹架廠商等)權責，需於協議組組會議中宣導施工要求，拍照存證，對未來支撐或施工架不幸倒塌時，可使應負之權責釐清。

3.模板支撐及施工架二者工地材料品質控制部分：

工地模板支撐及施工架構材，堪用舊品應依其分批送至工地時，由相關作業主管、安全衛生管理人員及工地負責人（或稱工地主任）隨機抽樣，送至相關試驗單位進行載重試驗，試驗結果除存檔外亦需送至二者結構設計者處，以確保工地實際材料與結構設計相符。

七、工地配合勞動檢查員進行模板支撐及施工架結構系統查核時，重點為何？

各區勞檢所勞動檢查員工地查核為代表政府行使公權力，工地應配合查核工作。模板支撐及施工架結構系統的查核，以準備二者(1)結構圖、(2)支撐結構組搭之拍照存證記錄、(3)協議組織會議中相關措施宣導職務分配等項為主。相關人員配合勞動檢查員至工地現場隨機選樣，驗核工地實際組搭是否與結構圖吻合。此外，各階段拍照存證之紀錄是否完整亦需檢查。

八、簡易型門型鋼管施工架模板支撐結構強度與那些問題有關？

1.簡易型門型鋼管施工架作為模板支撐：

鋼管施工架在連續組搭數層後，其與頂層水平模板之間隙，需要使用他種支撐填滿，木支撐及可調鋼管支柱常是考慮的構材。此種鋼管施工架與他種支撐聯合組搭結構之承載力，其與單純鋼管施工架結構組搭承載力相差甚多。聯合結構承載力下降幅度，視木支撐或可調鋼管支柱長度與門型施工架單元高度比值而定，二者比值越接近1.0時，承載力降低幅度越大，承載力降低幅度甚至可達70%。

2.簡易型門型鋼管施工架與木支撐聯合結構之補強要領：

在鋼管施工架組搭後最頂層與木支撐底部相接之水平貫材處，主要於鋼管施工架面之方向上，以水平繫條補強，要注意此水平繫條必須連續搭接，以及必須固定使之無位移，可考慮固定於以乾固之垂直柱牆處。

九、單層模板支撐結構強度與那些問題有關？

1.單層組搭模板支撐常用木支撐或可調鋼管支柱，木支撐盡量不考慮施用「搭接」方式；可調鋼管支柱插銷不可使用三號鋼筋取代。

2.單層組搭模板支撐要注意水平模板處不可有移動現象，這將造成承載力高估。水平模板有移動現象，常在箱涵工程、較大面積樓版而模板構材無法一次舖滿的工地發生。

3.單層組搭中水平繫條的補強方式，需以相互垂直兩個方向同時組搭，水平繫條與垂直支撐連結應以制式接頭穩固連結為主。一個矩形區域內至少需要有25根垂直支撐以此要領，圍成16個格狀為原則。（學理上，此25根垂直支柱組成之支撐系統，可稱為等值強柱，此可區別垂直支撐中之靠桿。）

十、雙層模板支撐結構強度與那些問題有關？

原則上避免使用。若平均樓版厚未超過15cm，而且支撐淨空高度未超過7m者，由工地專任工程人員（主任技師）考量是否使用，而且施工時嚴格按圖施作。

兩層支撐相接處之兩個相互垂直組搭水平貫材，需嚴格使用對接方式組搭。此兩個方向之連續之水平貫材端點，必須確定能穩固的頂在已乾固之牆柱或等效之側撐輔助結構上，但能確保此水平貫材無側移產生。

上下層支撐組搭要領，如上述單層組搭要領。

十一、三層及三層以上模板支撐結構強度與那些問題有關？

依目前國內工地施工水準，應嚴格禁止使用以單根垂直支撐連續組搭成三層及三層以上之支撐結構系統。

- 十二、以可調鋼管支柱為模板支撐時應注意哪些安全事項？

1.可調鋼管支撐插銷不可以三號鋼筋取代制式插銷而使支撐強度不足。

2.支撐高度超越三．五公尺以上時，高度每二公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，以防止支柱移動。

3.支撐頂板應固定於貫材上。

- 十三、以鋼管施工架（排架）為模板支撐之支柱時應注意哪些安全事項？

1.鋼管架與鋼管架間，應設置交叉斜撐材。

2.於最上層及每隔五層以內，模板支撐之側面、架面及交叉斜撐材面之方向每隔五架以內，應設置足夠強度之水平繫條，以防止支柱之移位。

3.於最上層及每隔五層以內，模板支撐之架面方向之兩端及每隔五架以內之交叉斜撐材方向，應設置橫拉條。

4.上端支以樑或軌枕等貫材時，應置鋼製頂板，並固定於貫材上。

- 十四、以木材為模板支撐時應注意哪些安全事項？

1.木材以連接方式使用時，每一支柱最多僅能有一處連接使用時，應以二個以上之牽引板固定之。

2.支柱底部須固定於有足夠強度之基礎上，且每根支柱之淨高不得超過四公尺。

3.木材支柱最小斷面積應大於三一．五平方公分，高度每二公尺內設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條，以防止支柱之移動。

- 十五、模板組立時應注意哪些安全事項？

1.模板支撐作業主管應在現場指揮監督勞工作業。

2.樓板周邊開口應設置護欄。

3.使用移動式施工架作業，應經結構設計計算安全無虞後搭設，移動式施工架應具有安全上下設備，超過兩公尺應有護欄等防墜措施。

4.於施工架上作業，應有安全上下設備，因結構體尚未完成無法架設安全網，故架設安全母索並搭配令勞工使用安全帶。

5.鄰近開口傳料作業，而該處無法設置護欄等安全防墜措施時，應令勞工確實使用安全帶。

- 十六、樑模組立時安全防墜措施應注意哪些安全事項？

模板樑模組立時安全防墜措施主要有以下兩種

1.於固定物上設置安全母索、組模勞工使用安全帶。

2.使用移動式施工架。

- 十七、拆模時開口防護應注意哪些安全事項？

模板拆模時，應運用預留筋或模板角木，先行設置護欄，無法以護欄防護者，應確實使用安全帶。

十八、模板作業使用電鑽、圓盤鋸等電動手工具時應注意哪些安全事項？

模板作業使用電鑽、圓盤鋸等電動手工具，其電源線路應先經漏電斷路器。

十九、對於混凝土灌漿作業應注意哪些安全事項？

1.混凝土澆置前應先製作澆置計畫，決定灌漿順序、路徑、速度等。

2.混凝土固定架之設計，應考慮一切可能之荷重及振動之影響並採取適當之防震措施。澆置期間應注意避免過大之振動。

3.輸送管之管端及彎曲處應妥善固定之，必要時應繪製輸送管固定架。

4.壓送車停放於斜坡上作業時，除應完全煞車外，並應將機械墊穩，以免滑動。

5.澆置混凝土前，須詳細檢查模板支撐各部份之連接及斜撐是否安全，澆置期間須指派模板工巡視，遇有異常狀況必須作業，並經修妥後方得作業。實施混凝土澆置作業，應指定安全出入路口。

二十、混凝土澆置作業時應注意哪些安全事項？

混凝土澆置作業時防墜措施主要有以下幾種

1.於開口處設置護欄。

2.灌漿作業無法設置護欄當防墜設施時應使用安全帶。

3.灌漿作業應隨時注意物體飛落之危險，進入工地即應確實戴用符合國家標準之安全帽。

- 逐跨支撐工程

一、橋樑工程中採用逐跨支撐時，施工單位在開工前對河流及鬆軟區應作何種措施？

1.應先至預定工地探勘現場，針對大小河流詳細記載，將之套圖於原結構圖中，作為進行逐跨支撐之施工參考依據。

2.對河面寬度較大時，施工單位應盡可能避免使用深入河床的支撐方式。近年因氣候改變，台灣地區幾乎無明顯估水期，傳統的施作方式風險增高，除可能因遭水流沖刷淘空臨時性基礎外，河流漂流物易衝擊支撐，此衝擊力量無設計資料參考，增加支撐危險性。此外，支撐亦阻擋水流，亦造成上游氾濫。

3.支撐若跨在田間泥溝，需考慮泥溝附近土質鬆軟，恐日後支撐沈陷不均，施工單位對沈陷應作額外考量。

二、逐跨支撐若採用較少之垂直鋼骨支柱，施工單位應作如何考量？

1.當鋼骨支柱量減少時，即表示單組鋼骨支柱所分擔的載重較大，該鋼骨支柱之沈陷量應額外考量，施工單位對此應需特別注意。

三、逐跨支撐若使用多種支撐構材聯合組配時，施工單位應作何施工考量？

1. 施工單位對所有構材間連結方式，必須特別注意。連結處盡可能以螺栓連結，不可因為施工方便及省錢等理由，任意減少螺栓數目，若需減少需經由結構設計單位認可。

2.工地若使用特殊夾具（大型C型夾或鱷魚夾等）連結時，該夾具夾緊功能應經試驗驗證，組搭前施工單位應要求協力廠商附現場夾具抽樣之試驗證明。

四、逐跨支撐在當地發生四、五級以上地震後，施工單位應何種處置？

1.施工單位應先以接頭檢查為主，接頭震壞、震脫、震歪、震鬆等依情況調整歸位。

2.接頭無損後，再依序作垂直支撐之垂直度檢查，垂直支撐底座若有偏移時，應作適當調整歸位。此外再進行水平支撐之水平度檢查，所有檢查結果需與原結構圖所示一致為主。

五、逐跨支撐之構材品質，施工單位應如何控制？

施工單位應於協力廠商構材送至工地後抽樣檢查，將抽檢出之構材送至政府認可之試驗單位，進行試驗驗證。

同一工程若一直使用一二套支撐構材時，應規劃一定時程，對同一構材進行抽樣之試驗檢查。

- 施工架工程

一、施工架組裝作業應注意事項？

1.施工架之構築，應由專業人員依結構力學原理妥為設計。

2.施工架組配作業主管須於現場指揮監督勞工作業。

3.立架應置於可調型基腳座鈑，以調整水平。

4.設置9mm之鋼索，並使組架人員一律使用安全帶。

5.從事吊裝施工架之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手及指揮手之合格證照，吊勾防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場。

6.設置警告標示，嚴禁無關人員進入組架作業區域。

7.在垂直方向每5.5公尺以內，水平方向7.5公尺以內設置繫牆桿與結構物妥實連接。

8.設置供勞工安全上下之階梯。

二、施工架拆卸作業應注意事項？

1.施工架組配作業主管須於現場指揮監督勞工作業。

2.設置9mm之鋼索，並使拆架人員一律使用安全帶。

3.分段逐層拆剪施工架與外牆間之繫牆桿。

4.從事吊裝施工架之危險性機械進場前需作門禁管制，檢查吊車、操作手、吊掛手及指揮手之合格證照，吊鉤防滑舌片及過捲揚裝置，合格後方可進場。

5.設置警告標示，嚴禁無關人員進入作業區域。

三、施工架開口防護可採方式及優先順序？

1.框式施工架應依營造安全衛生設施標準第十九條、第二十條之規定，設置上欄杆、中欄杆及腳趾板，工作臺於踏板（水平架）舖設後其與結構間隙應不致使勞工跌落。

2.勞工於施工架上從事作業，工作臺應以水平架舖滿，如其與結構體之間隙可使勞工墜落，施工架與構造物之間隙可每兩層架舖滿長條型安全網。

3.施工架外側應架設交叉拉桿及中欄杆，工作臺應以水平架舖滿；若部分施工架未鄰接結構物時，其內側亦應架設交叉拉桿及中欄杆。

四、施工架長條型安全網裝設應注意事項？

1.施工架裝設完成後，如與結構體有間隙可使勞工墜落，應於每兩層施工架之間隙舖滿長條型安全網。

2.安全網應使用尼龍網線（直徑五釐米）或PE網線（直徑七釐米）或同等強度以上材質構成（網目十公分以下，其容許承載重量一百二十公斤以上）。

3.安全網應將邊繩繫固於施工架立架及繫牆桿之上，其邊繩繫固點間距不得大於三．六公尺。

4.拆模作業須把安全網挪開前，應先使作業勞工使用安全帶，並於作業完成後立即復原。

五、施工架如何固定於結構物？切除應注意事項？

1.應使用制式壁連座，如使用3號鋼筋應由技師檢核結構強度。

2.拆除施工架時應逐層切除繫牆桿，不得拆模前先行切除。

3.於施工中有必要切除時應先加設繫材。

六、移動式施工架應注意事項？

1.移動式施工架應經結構設計計算安全無虞再進行搭設施工。

2.工作平台應舖以密接板料，其四周要設置上、中欄杆及腳趾板。

3.垂直爬梯需具等間隔設置踏條，爬梯頂端應突出工作平台75CM以上。

4.施工架腳輪應具煞車防滑固定措施，人員於架上工作時嚴禁移動架體。

5.設置地點不得有妨礙工作人員通行之障礙物且須平穩場所，不得於斜坡或高低地面設置或移動。

6.不得在施工架使用梯子、合梯或踏凳等從事作業。

7.設置工作台之施工架高度應H≦7.7×L（架寬短邊方向尺寸）-5（M）。以標準施工架L=1.2M搭設時，若每層施工架高度為1.7m，則至多能搭設二層架，二層以上則需加裝三角支柱以防止倒塌。

8.應設置供勞工安全上下之階梯。

- 鋼構工程

- 一、依規定雇主僱用勞工從事鋼構組配作業，應選派經訓練之作業主管辦理哪些事項？

1.分配及在場監督勞工作業。

2.檢查器具、工具、安全帽及安全帶，並汰除其不良品。

3.監督勞工使用安全帽或安全帶。

- 二、鋼構供應廠商應配合事項為何？

1.按時供應承造廠商需求之構件。

2.設計尺寸製造構件並加以編號，以利現場吊裝。

3.吊耳、爬梯、手足架、安全網掛鉤等勞安設備須與負責吊裝之承商協調並設置妥當。

- 三、使用起重機從事鋼構吊掛前檢查事項為何？

起重機作業前，應實施進場管制，即查驗（一）起重機檢查合格證明、（二）操作人員證照、（三）吊掛人員證照、（四）指揮手證照。此外還必須由鋼構組配作業主管針對起重機具進行例行檢點。

- 四、從事鋼構吊裝作業時應注意哪些事項？

1.起重機作業半徑區域內應設置警告標示，並實施人、車管制。

2.參與作業人員必須熟悉指揮手勢、旗語及笛聲，最好每員均配備無線電對講機，以方便聯繫。

3.指揮人員應就通視位置，隨時掌握狀況。

4.嚴禁人員進入吊舉物下方。

5.吊舉物應設置控制繩索，以利控制方向。

6.起重機之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。

7.因強風、大雨等惡劣氣候下，致作業有危險之虞時，應停止工作。

- 五、進行鋼構工程時，哪些狀況可能產生墜落危害？

1.人員於鋼樑上行走或進行螺栓鎖固、安全網舖設、垂直校正、拉設電纜線、電銲、進行橋面版舖設、樓梯吊裝等作業時。

2.人員利用手足架、鐵爬梯上下鋼柱時。

3.吊裝鋼柱時人員爬上柱頂脫鉤。

4.人員靠近橋面版邊緣、開口旁作業時。

5.人員於尚未固定完成之橋面版上行走。

6.因下雨或強風導致人員失足墜落。

六、進行鋼構工程時，如何預防墜落危害？

1.人員於鋼樑上行走或作業時需利用水平安全母索並確實鉤掛安全帶。

2.人員利用手足架、鐵爬梯上下鋼柱時需利用垂直安全母索並確實鉤掛安全帶。

3.每個樓層於大樑吊裝後、小樑吊裝前張掛安全網。

4.橋面版應於鋼樑吊裝完成後立即舖設，尚未完全舖設完成時，嚴禁將下方安全網拆除。

5.橋面版舖設完成後，邊緣、開口應立即設置護欄。

6.人員靠近橋面版邊緣、開口旁作業時，確實鉤掛安全帶。

7.使用護籠鐵爬梯或施工架式樓梯充當臨時上下設備。

8.鋼樑吊裝完成後，應立即裝設上下設備，以利人員行走。

9.天候不佳時應停止作業。

七、進行鋼構工程時，哪些狀況可能產生物體飛落危害？

1.使用起重機具吊掛物體，如設備、工作台或鋼柱、鋼樑等構材時。

2.作業時手工具、螺栓等物體不慎飛落。

3.材料或橋面版未固定前遭強風吹落。

八、進行鋼構工程時，如何避免物體飛落危害？

1.起重機應設過捲揚預防裝置，吊具應設置防止吊物脫落裝置。嚴禁人員進入吊舉物下方。

2.手工具應以繩索繫於腰間，螺栓等物體應置於暫存袋（桶）內。

3.於鋼樑下方張掛防護網。

4.材料儲放時應確實固定，以免遭強風吹落。

5.橋面版舖於定位後立即固定。

6.於作業區域四周設置防塵網及斜籬。

九、從事鋼柱吊裝作業時，應如何避免勞工爬上柱頂以人工方式脫鉤所產生的墜落危害？

採用手控或自動脫鉤器脫鉤。

十、萬一發生手控或自動脫鉤器故障，無法順利脫鉤時，該如何處理？

當這種狀況發生時，還是必須由勞工使用安全帶、垂直安全母索爬上柱頂以人工方式脫鉤。所以在鋼柱吊裝前應將事先準備好的繩梯、垂直安全母索一併鉤掛在起重機的吊鉤上，以備不時之需。

十一、大樑吊裝前作業準備應注意哪些事項？

確認鋼樑安全網掛鉤是否銲接妥當，水平安全母索、控制方向繩索應一併附掛在樑上。

十二、大樑吊裝作業應注意哪些事項？

1.作業人員上下鋼柱應確實使用安全帶及垂直母索。

2.假固定後，兩端作業人員應立即將預先附掛在鋼樑上之水平安全母索架設妥當。

3.作業人員將安全帶鉤掛於架設好的水平母索移動至吊鉤處解開吊鉤。

十三、鋼樑下方安全網掛鉤間距為何？

為75公分。

十四、安全網之功用材質及張掛時機、方式為何？

安全網之功用為承接墜落人體，其網目為10公分×10公分，材質與強度需符合CNS 14252 Z2115標準。於大樑吊裝後張掛，作業人員應確實配掛安全帶。

十五、防護網之功用材質及張掛時機、方式為何？

防護網之功用為承接螺栓、工具等飛落物體，其網目為1公分×1公分，材質與強度需符合CNS14252標準。且張掛作業人員應確實配掛安全帶。

十六、安全網應如何拆除？

確認該區橋面版已舖設完成後，由地面使用施工架或吊車加掛人籠以長桿拆除該區安全網。

十七、使用護籠鐵爬梯供人員臨時上下時，需注意哪些事項？

爬梯寬度與梯格上下間距均為30至45公分，護籠直徑為爬梯寬度之2至2.5倍，護籠縱向隔條間距30至45公分，護籠橫向隔條上下間距1.5至2公尺。至少每六公尺高度設置一處轉折平台。爬梯頂端突出頂層鋼樑面75至120公分，另宜加設鍊條，以防人員由此墜落。

十八、如何防止鋼構作業所引起之電氣危害？

- 在電銲機一次側電源裝置漏電斷路器，可防止一次側電源線路及電銲機設備因絕緣不良漏電所引起的危害。

- 進行電銲作業前，應裝設自動電擊防止裝置，以限制電銲機二次側輸出安全電壓，可防止人員不慎接觸感電之危害。

- 有高壓線路經過鄰近工作場所，應加設防護套管並保持安全距離。

十九、鋼柱柱接頭對銲時應注意事項為何？

因電銲人員需於該處站立或坐定甚久，故應使用臨時工作台。工作台四面及底部由薄鐵鈑構成，可防風及防止銲渣及銲條尾掉落，底部應舖設防火毯，以防電銲火花引起災害。

二十、樑與樑接頭銲接時應注意事項為何？

因電銲人員需於該處站立或坐定甚久，故應使用臨時工作架。考量安全性及移動便利，建議採用鋁合金製工作架。底部應舖設防火毯，並安裝端鈑及防火盒，以防電銲火花引起災害。作業時應將安全帶確實鉤掛於水平安全母索。

二一、橋面版舖設作業應注意事項為何？

橋面版應儘可能於鋼樑吊裝完成後立即舖設，如此可避免人員墜落之機會，亦可減少安全網購置成本。舖設前應先確認橋面版邊緣鋼樑架妥安全母索，且該層鋼樑下方之安全網已舖設妥當。橋面版未完全舖設完成前，嚴禁先行由上方拆除安全網。舖設完成後應立即於橋面版邊緣、開口等處設置安全護欄，以防止人員墜落。

二二、安全母索的材質、規格為何？

建議使用三分以上鋼索或六分以上尼龍索。

二三、勞工於橋面版邊緣作業時應注意事項為何？

原有安全護欄拆除前，應於杆柱內側高約1.1公尺處設一安全母索，供作業人員鉤掛安全帶。

二四、從事鋼柱吊裝作業應如何防止橫向力撞擊，造成鋼柱傾倒掉落？

1.鋼柱吊裝假固定時，應同時於兩個以上方向以鋼索或栓接擱柵桿予以穩定後，方可解脫柱頂吊鉤。

2.吊裝鋼柱時之鋼柱上鋼索拉設或擱柵桿栓接位置應低於鋼柱上預留之鋼樑接續處，以免妨礙後續鋼樑之吊裝作業，而鋼索另一端應固定於周邊下層柱頭或鋼柱基座等構架穩定之結構物上。

3.鋼柱假固定時，應將鋼柱對接螺栓預留孔全部鎖滿。

- 墩柱工程

一、墩柱模板組立時應注意事項有哪些？

1.墩柱模板組立時應設置施工架，施工架每層周邊應設置高75cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索安全母索，並使勞工配掛安全帶。

2.施工架應具安全上下設備，以樓梯方式設置上下設備時，兩側應設置扶手護欄，以爬梯方式設置時，應設置垂直式安全母索，並要求勞工使用；施工架搭設前應先將墩柱四周地面整平夯實，並妥為固定於結構物。

3.實施模板組立作業時，應選派模板支撐作業主管於現場指揮監督以下事項：

（1）分配及在現場監督勞工作業。

（2）檢查器具、工具並汰除其不良品。

（3）監督勞工使用安全帽或安全帶。

4.從事模板、鋼筋籠吊運之起重機具應具檢查合格證；起重機操作手及吊掛手應具合格證照；吊掛作業前起重機具之吊具、鋼索、防滑舌片、過捲揚裝置及其他各部分機械應檢視是否正常；吊運時應有兩處以上之固定方可起吊。

二、墩柱工程作業時之施工架組立應注意事項有哪些？

1.施工架之工作台應以水平架舖滿。

2.施工架與構造物之間隙應每兩層架以長條型安全網舖滿。

3.施工架外側應架設交叉拉桿及中欄杆。

4.施工架應與結構物妥實連接或以斜撐作適當而充分之支撐。

三、從事吊裝作業時有哪些應注意事項？

1.是否設置過捲預防、警報裝置。

2.操作、吊掛、指揮作業人員需受訓合格。

3.吊車需檢查合格。

4.吊舉物下方嚴禁人員進入。

5.吊鉤是否有防止脫落裝置。

6.鋼索是否變形、斷裂及吊掛方式。

7.高壓電附近作業裝設防護套管並保持安全距離。

8.從事開口邊緣吊料作業需配掛安全帶。

9.吊運時應有兩處以上之固定方可起吊。

四、從事墩柱模板或鋼筋綁紮人員之墜落防止措施為何？

- 施工架之工作台以水平架舖滿；施工架與構造物之間隙每兩層架以長條型安全網舖滿；施工架外側架設交叉拉桿及中欄杆。

- 拆模時，先將安全母索固定於杆柱或固定物上，並使勞工確實使用安全帶後，方可拆除施工架安全護欄，進行拆模作業。

- 設置安全上下設備，對臨時爬梯設置垂直式安全母索，並要求勞工使用。

- 主樑工程

一、工作車、先進支撐樑於組裝時應注意事項為何？

1.施工現場應保持上下通道之順暢，作業人員應使用上下設備，不可於工作車上攀爬。

2.吊掛作業前，應先確認吊掛物之重量，進而選用合乎吊升額定荷重之吊車與足夠耐力之吊掛索；吊車施工前應以廣播警告，現場應指派指揮人員禁止與工作無關人員進入吊車作業半徑。

3.吊掛作業時，作業人員應待構件停止搖晃或旋轉後方可觸及，並應於吊物加掛導引索控制吊物避免過度擺動。

4.主桁架開口處應設置安全網，防止人員墜落；並應於固定之結構設置安全母索，以供施工機具設備移動時作業人員扣掛安全帶。

5.橫樑系統安裝時應先確認固定鋼棒良好再行安裝。

6.作業中應確實使勞工戴用安全帽等防護具。

二、先進支撐樑於推進時應注意事項為何？

1.橋面版兩側等開口應設置高90cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M之直徑9mm鋼索安全母索，並使勞工配掛安全帶。

2.作業設備推進時應設置指揮人員，嚴禁人員進入推進路線下方。

3.檢查鋼軌及滑動裝置有無損傷或腐蝕。

4.工作台上不可堆積物料及機具。

5.油壓千斤頂操作人員在開始施壓時應予以警示。

6.外模橫移速度應緩慢進行。

7.安全網等防護措施不可因造成施工不便而事前拆除。

8.移動時，兩側滑軌行進速度應相互配合，並應確認油壓千斤頂之衝程一致。

9.兩邊托架定位後，需待連接工作架架設完後，再施拉連接鋼棒；施拉托架連接鋼棒時，作業人員不可站在千斤頂後方。

10.托架尚未錨定完成前，中央臨時鋼棒不可先行拆除。

11.兩托架定位時應相互配合，避免高差過大而導致主構架倒塌；移動時應隨時注意托架受力狀況。

12.所使用之電力設備應設置漏電斷路器；並定期檢查所使用之電力，如有故障或破損，應盡速送修。

三、懸臂工法橋樑工程與工作車相關重要危害項目有哪些？

- 工作車因錨定不足而傾覆。

- 工作車因結構設計不良或施工缺陷而崩塌。

- 工作車推進時因其下之鋼軌錨定不足或重心移位而傾覆。

- 懸臂施工架結構因固定不良而崩塌。

四、懸臂工法橋樑工程與工作車相關檢查項目有哪些？

（一）組裝前

- 構件、螺栓、螺絲等不得有損傷銹蝕等情形；螺栓位置及規格應符合設計圖所定標準。

- 夾軌片與工作車接合處不得有損傷；夾軌片與軌道之接觸寬度應符合規定。

- 鋼軌不得有損傷、銹蝕等情形；錨定孔位置應符合設計規範。

- 懸吊工作平台及桁架相關構件不得損傷或銹蝕，並應符合設計規範。

（二）組裝後

- 每個螺栓孔均應鎖上螺栓；其鎖緊程度應符合設計規範要求。

- 銲接部位、銲道長度及深度應符合設計規範，銲接部分應依規範作防蝕處理。

- 懸吊工作平台各構件應無鬆動或未固定之情形；平板應密接，兩板間應平整。

（三）推進前

- 夾軌片與工作車接合處不得有損傷；夾軌片與軌道之接觸寬度應符合規定。

- 工作台上不得有超過設計荷重之物料堆積。

（四）推進錨定後

- 螺桿、墊片、螺絲不得有損傷；螺絲預力程度、錨定滑動量應符合設計規範要求。

- 懸吊工作平台各構件應無鬆動或未固定之情形；平板應密接，兩板間應平整。

五、懸臂工作車節塊施工作業有哪些應注意事項？

- 工作車安裝完成後，應於工作車與模板之間設置上下設備，不可於工作車上攀爬。

- 翼版邊緣應設置護欄以防止墜落。

- 模板間或橋面若有開口應以木板覆蓋或連接。

- 工作車開口應設置安全網防護。

- 所使用之電力設備應設置漏電斷路器；並定期檢查所使用之電力，如有故障或破損，應盡速送修。

- 混凝土澆置作業前應檢查模板支撐是否穩固，主千斤頂安全套環是否旋緊。

- 混凝土澆置應均勻分布，禁止集中於某處澆置；澆置速度不可過快，力量不可過大。

- 對於工作場所有墜落之虞者，應供給安全帽、安全帶等防護具供勞工戴用；安全帶之使用應將母索鉤在穩固之工作預留孔上。

- 施拉預力時，作業人員不可站在千斤頂後方。

六、懸臂工作車於移動時，應注意事項為何？

（一）油壓千斤頂操作人員在開始施壓時應予以警示。

（二）在進行移動時，作業人員應遠離夾進器。

（三）移動軌道時，兩邊行進速度應相互配合。

（四）移動定位後應將後支承以鋼棒錨定於前一節塊上。

（五）放鬆頂模之固定鋼棒前，應先確認後支承確實鎖固；放鬆鋼棒之速度應緩慢。

（六）解除主構架錨定軌道樑並推進工作車前應檢查各部分鋼棒及前安全擋板、後安全抓鉤是否確實鎖固。

（七）主構架推進時，兩邊軌道樑行進速度應相互配合，並注意後安全抓鉤行進狀況；行進時應確認油壓千斤頂之衝程一致；推行速度應緩慢。

（八）工作車開口應設置安全網及護欄防護；對於工作場所有墜落之虞者，應供給安全帽、安全帶等防護具供勞工戴用。

（九）所使用之電力設備應設置漏電斷路器；並定期檢查所使用之電力，如有故障或破損，應盡速送修。

- 七、逐跨支撐橋樑工法地面支撐組立作業有哪些應注意事項？

- 勞工於搭建施工架時，應於施工架旁設置能使勞工安全上下之設備。

- 應於施工架上設置能使勞工妥為掛置安全帶之裝置。

- 對於工作場所有墜落之虞者，應供給安全帽、安全帶等防護具供勞工戴用。

- 施工架構件起吊進行中，禁止與工作無關之人員進入吊車作業範圍內。

- 施工架所使用之構件材料，如有破損、變形及銹蝕之虞時，應實施自動檢查。

- 勞工於施工架及工作台吊放作業時，應設專人指揮，避免碰撞構件或人員造成墜落之危害。

- 構件起吊後應以控制索加以控制；於吊放作業進行中，應待構件停止搖晃或旋轉後方可觸及。

- 橋面版及附屬工程

一、橋面混凝土施工作業主要危害有哪些？

- 底模模板吊放組裝時，作業人員墜落或吊掛物飛落。

- 鋼筋排紮時，作業人員墜落或感電。

- 內模系統移動、組裝時，吊掛物飛落或作業人員被撞擊

- 混凝土澆築時，模板倒塌、作業人員墜落或感電等。

- 施拉預力時，作業人員墜落、感電、被撞擊或物體飛落等。

二、橋面混凝土施工時防止墜落危害之措施有哪些？

- 施工現場應保持清潔，並保持上下通道之順暢。

- 作業人員禁止攀爬於被掛物上。

- 加掛導引索控制吊物移動避免過度擺動。

- 橋面上四周應設置欄杆以防止墜落。

- 施工現場應保持清潔，並保持上下通道之暢通。

- 在穿橫向預力鋼絞線時應將安全帶繫於工作架上，不可踩踏懸空之外伸鋼筋。

- 邊緣處應設置施工架。

- 於模板開口處應加以木板覆蓋以防止墜落。

- 支撐鋼架周圍應設置安全網防護。

- 進行混凝土澆置前，橋面版週圍應設置防護欄杆。

- 橋面開口處應以覆蓋防護之。

- 強風、大雨時應中止作業。

三、橋面附屬工程施工作業時所產生之主要危害有哪些？

- 橋面胸牆鋼筋綁紮時，作業人員感電或被切割。

- 橋面胸牆模板組立時，產生物體飛落或作業人員墜落之危害。

- 橋面胸牆混凝土澆置時，作業人員墜落或感電。

- 瀝青舖面及繪製分隔線時作業時，作業人員被撞或燙傷。

- 伸縮縫安裝作業時，作業人員被切割或有物體飛落之危害。

四、橋面附屬工程施工作業時，如何防止主要危害？

（一）感電

- 定期檢查所使用之電力，如有故障或破損，應盡速送修。

- 所使用之電力設備應設置漏電斷路器。

- 對施工作業需使用具有電力之機具及設備，應設置明顯的警告標誌。

（二）墜落

- 橋面版兩側應設有防止勞工墜落之設施。

- 對於工作場所有墜落之虞者，應供給安全帽、安全帶等防護具供勞工戴用。

- 對於勞工工作場所之施工通道應保持清潔，禁止物料及手工具隨意丟置。

（三）物體飛落

- 使用手工機具應繫上安全繩以防脫落。

- 對於工作場所有物體飛落之虞者，應供給安全帽、使勞工戴用。

- 於節塊或施工走道上，禁止放置廢棄材料或丟置物料及手工具。

（四）被切割

- 進行鋼筋裁切時應戴防護手套。

- 對於使用有刺角物、突出物時，應備置適當之手套及安全鞋。

（五）被撞

- 壓路機、舖裝機等應設置蜂鳴器等警報裝置。

- 壓路機、舖裝機等在移動前，操作人員應先確認移動路線上已無作業人員。

（六）燙傷

對於正在加熱的瀝青鍋，應有防止勞工燙傷之措施。

- 相關工程

一、有關配電作業有那些主要危害？

1.墜落危害。

2.感電危害。

3.物體飛落危害。

二、橋樑相關工程作業使用之電動工具及線路應如何防護？

1.應建立電動機具進場檢驗、定期自動檢查及每日使用前檢點。

2.線路應經漏電斷路器防護。

3.電源線應架高且避免潮濕。

4.避免使用裸線。

三、電銲機應如何防護？

1.電源一次側之開關，應設有高感度高速型漏電斷路器防護。

2.電源二次側開關，應設有自動電擊防止裝置。

3.未電銲時（無載電壓）自動電擊防止裝置應能將電壓降至24伏特以下。

四、漏電斷路器之規格？

具有高感度高速型(額定動作電流30mA以下，於0.1秒執行電源跳脫動作)。

五、移動式施工架使用注意事項？

1.經結構計算安全無慮。

2.工作平台應滿舖，四周開口設置符合規定之護欄。

3.腳輪應具煞車防滑固定措施。

4.人員於架上工作時不得移動施工架。

5.工作平台上不得使用梯子或合梯。

6.施工架高度應依規定，不得過高造成重心之偏移。

7.不得於斜坡或高低地面設置或移動。

六、合梯使用注意事項？

1.作業時應跨坐，不得站立或側立作業。

2.盡量使用絕緣性良好之材質。

3.使用鋁合梯等良導體材質時腳墊應有良好絕緣。

4.嚴禁於梯上直接移動合梯。

5.不得設置於樓梯間階梯等高低地面或斜坡。

6.構造應堅固且與地面角度75度以內，兩梯腳間有繫材扣牢。

七、使用移動梯注意事項？

1.構造應堅固。

2.上端應固定且突出60公分以上。

3.梯寬30公分以上。

4.梯腳應有防止滑溜裝置。

八、高處作業常使用哪些吊料機具？

1.移動式起重機。

2.吊卡車。

3.捲揚機。

九、移動式起重機、吊卡車操作注意事項？

1.是否設置過捲預防、警報裝置。

2.操作、吊掛、指揮作業人員需受訓合格。

3.吊車需檢查合格。

4.吊舉物下方嚴禁人員進入。

5.吊鉤是否有防止脫落裝置。

6.鋼索是否變形、斷裂及吊掛方式。

7.高壓電附近作業裝設防護套管並保持安全距離。

8.從事開口邊緣吊料作業需配掛安全帶。

十、捲揚機操作注意事項？

1.吊鉤是否有防止脫落裝置。

2.從事開口邊緣吊料作業需配掛安全帶。

3.鋼索是否變形、斷裂及吊掛方式。

十一、其他注意事項。

1.電銲或切割管線時需配戴適宜之防護器具。

2.材料勿堆積過高造成崩塌。

3.切割管線等材料剩料宜集中，勿造成勞工因拌倒而墜落危害。

4.工作場所有易燃物料應備置適當滅火器材。

5.吊運管料應採三點吊法，妥善綑紮。以避免管料滑落。