附件五

丁類危險性工作場所(橋樑工程)審查檢查重點細項

- 基礎開挖重點：

- 棄土坑及基礎開挖等開口非作業之三面要設置欄杆，作業面則可將護欄暫時拆除；但暫停作業期間仍須要有護欄或鋼索防護，並指派人員監督管制。施工構台覆蓋板拆除前，應於構台下方加設安全網後，才可進行拆除作業。

- 施工構台護欄於出土時如有被挖土機破壞之虞，開挖面可暫時卸下護欄，但作業暫停時仍應以安全母索防護，並指派人員監督管制。

- 觀測人員使用之水平支撐應架設安全通道或安全母索。

- 露天開挖應採防止地面之崩塌或土石飛落之措施。

- 露天垂直開挖深度在一‧五公尺以上且有崩塌之虞者，應設擋土支撐。

- 於大量湧水之虞時，應備足夠抽水動力之設備，並備該設備失效時之警報裝置。

- 應設置供勞工安全上下之設備。

- 從事擋土支撐吊運之起重機具應具檢查合格證；起重機操作手及吊掛手應具合格證照；吊掛作業前應將附近之高架線路以絕緣套管包覆；起重機具之吊具、鋼索、防止脫落裝置（防滑舌片）、過捲預防裝置、過負荷防止裝置及其他各部分機械應檢視是否正常。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護；交流電銲機應使用自動電擊防止裝置。

（二）圍堰重點：

- 圍堰強度應依設計施工之水位高度設計，保持適當強度。

- 打樁機作業前實施自動檢查，夾嘴需能確實咬合，油壓管不得有破損、漏油現象，以免造成物體飛落之傷害。

- 超過2M以上高度之橫撐上作業時需設置母索及使人員安全上下、出入之爬梯。

- 如高水位之水有自堰頂溢進堰內之虞時，應有排除堰內水之設備。

- 應建立於緊急時能迅速警告勞工退避之緊急信號，並告知勞工。

- 應備有梯子及小船等供勞工於情況緊急時能及時退避。

- 圍堰之走道、橋樑，至少應設二個緊急出口之坡道，並依規定設置護欄。

- 施工前應調查作業區河川流速及流量，並對其採取適當之施工方法及安全措施；且應考量河川暴漲時之應變措施。

（三）沉箱要點：

- 開挖基礎四周應設置護欄，並設置安全上下設備。

- 開挖面應設置有抽水設施，於開挖面湧水時，立即警告作業勞工撤離，並啟動抽水設施。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護；交流電銲機應使用自動電擊防止裝置。

- 開挖作業時，應控制開挖刃口至樑底間距在1.8M以上，刃口下端不得下挖50CM以上，以防止異常沉陷危害勞工。

- 開挖作業前應測定沉箱內部空氣中氧氣及有害氣體之濃度，測定結果不合格時，應設置換氣裝置並供應充分之空氣。

- 應建立於緊急時能迅速警告勞工退避之緊急信號，並告知勞工。

- 使用壓氣工法作業時，應指派經訓練之高壓室內作業主管，監督作業區域可能造成火源之機械設備。

- 從事吊運作業之起重機具應具檢查合格證；起重機操作手及吊掛手應具合格證照；起重機具之吊具、鋼索、防止脫落裝置（防滑舌片）、過捲預防裝置、過負荷防止裝置及其他各部分機械應檢視是否正常。

（四）模板重點：

- 模板組立作業時，工作台腳踏板應滿舖，工作台立柱間距應小於2.5M，並設置上、中欄杆，未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索之安全母索，並使勞工配掛安全帶。

- 模板支撐應依模板形狀、預期荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，並繪製施工圖由技師檢核簽認其結構強度，以防止模板倒塌危害勞工。

- 對於供作模板支撐之材料，不得有明顯之損傷、變形或腐蝕；模板支撐支柱之腳部應予以固定；可調鋼管附屬插銷遺失損壞，不得以鋼筋等其他未經設計或檢測之材料替代。

- 以一般鋼管為模板支撐之支柱時，高度每二公尺應設置足夠強度之縱向、橫向水平繫條，以防止支柱之移動，水平繫條與支柱間需以專用構件固定，不得僅使用鐵絲綁紮；上端支以貫材時，應置鋼製頂板，並固定於貫材上。

- 以可調鋼管支柱為模板支撐之支柱時，不得連接使用三節以上；連接使用時，應使用四個以上之螺栓或專用之金屬配件加以連結；高度超越三‧五公尺時，高度每兩公尺內應設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條，以防止支柱之移動，水平繫條與支柱間需以專用構件固定，不得僅使用鐵絲綁紮。

- 以鋼管施工架為模板支撐之支柱時，應依規定設置交叉斜撐材、水平繫條及橫拉條；上端支以貫材時，應置鋼製頂板，並固定於貫材上。

- 構造物之拆模時間應依構造物之物質、形狀、混凝土之強度及其試驗結果、構造物上方之工作情況及當地氣候之情況，確認已達到安全強度，方得拆除模板。

（五）混凝土澆置重點：

- 支撐混凝土輸送管固定架應考慮一切可能之荷重及震動妥為設計；輸送管需以有效方法固定，並加墊緩衝物吸收震動，以避免模板倒塌。

- 混凝土澆築作業前，模板支撐作業主管應帶領模板工檢查模板支撐、各部份之連接及斜撐裝置之固定情形；澆築時應指派模板工巡視。

- 混凝土壓送車、壓送管等有觸及高壓線路之虞時，該路線應設置絕緣套管並派專人指揮以保持安全距離。

- 禁止輸送管堆置於施工架上。

- 大面積之澆置作業應規劃澆置路徑及輸送管線佈設等。

（六）施工架重點：

- 施工架組立、拆卸時，應架設高1.1M之鋼索安全母索，且須在每一層施工架搭設前就設置，不應在搭完後再統一拉設母索。母索最先是供給搭架勞工使用，最後再給拆架勞工使用；施工架與結構體間之開口有墜落之虞應張設安全網；作業時施工架組配作業主管應在場監督指揮。

- 施工架垂直方向五．五公尺以內(三框)、水平方向七．五公尺以內(四框)應與結構物妥實連接。

- 施工架應有安全上下設備。

- 移動式施工架應有上下設備(設於框外者應架設安全母索，勞工並需使用安全帶)及護欄，其腳部應以有效方法固定之，勞工於其上作業時不得移動施工架。

- 施工架應依其用途及預期荷重等妥為設計，並繪製施工圖由技師檢核簽認其結構強度，以防止施工架倒塌危害勞工。

- 移動式施工架應附有詳圖，並檢討其穩定度及放置地面之平整情形。

（七）基樁工程重點：

- 在鋼筋籠製作階段，應注意用電安全，尤其漏電斷路器、自動電擊防止裝置等皆不可忽略，電銲人員之防護具亦需要求。

- 在鋼筋籠吊放階段，應先確認掛鉤長度足供吊放之用；吊掛作業時應設置吊掛作業區，現場應有專門指揮人員管制非作業人員進入。

- 在鑽掘階段，應先確認保護套管之直徑、長度及厚度，鑽掘時應確保套管垂直度，並鎖緊套管，原則上挖掘面應保持在套管內，隨土質之堅密度漸增可少量超挖。

- 在混凝土澆置階段，應先檢查特密管長度、內部之光滑度及接頭之密接性，於澆置期間應派專人紀錄澆置數量與設計數量比較，同時注意水頭變化，保持適當之水頭壓。

- 基樁澆置完成後，應使用機械測定劣質混凝土深度，不得使勞工潛入水中測定。

（八）墩柱重點：

- 施工平台周邊應設置高90cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索之安全母索，並使勞工配掛安全帶。

- 應設置具安全上下設備之工作台，四周應設置護欄，並妥為固定；施工架搭設前應先將墩柱四周地面整平夯實，並裝設斜撐、拉索等防止施工架倒塌之設施。

- 於接近高壓線路搬運鋼筋作業，高壓線路應事先予以絕緣包覆，並應保持安全距離；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。

- 從事模板、鋼筋吊運之起重機具應具檢查合格證；起重機操作手及吊掛手應具合格證照；吊掛作業前起重機具之吊具、鋼索、防止脫落裝置（防滑舌片）、過捲預防裝置及其他各部分機械應檢視是否正常；吊運時應有兩處以上之固定方可起吊。

- 帽樑模板支撐結構應依模板形狀、預期荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，並繪製施工圖由技師檢核簽認其結構強度，以防止模板倒塌危害勞工；安裝時應設置符合規定之施工架及上下設備供勞工使用。

- 帽樑模板之拆模時間應依構造物之物質、形狀、混凝土之強度及其試驗結果、構造物上方之工作情況及當地氣候之情況，確認已達到安全強度，方得拆除模板。

- 模板組立時需檢查每面模板連結是否牢靠、上部支撐是否穩固、底架是否穩固、斜桿是否架設；作業前應由作業主管檢查施工架及模板支撐架。

- 鋼筋組立時，構件應確實以鐵線繫緊或銲接牢靠，並檢查支撐是否穩固；風力較強區域應檢討採用拉索或斜撐方式防止鋼筋倒塌。

- 受電設備應裝置漏電斷路器；電銲機應安裝自動電擊防止裝置；電銲作業時，應使用絕緣耐熱之銲接柄；定期派人檢查電線線路，遇破損立即更換。

- 鋼柱吊掛作業時，應注意：

  - 鋼索、鉤鍵使用前應先行檢查或更新。

  - 吊掛物起吊後，應以控制索加以控制，使之穩定。

  - 鋼柱底部應有止滑設施，防止不當滑動。

  - 吊掛作業區域內非作業人員禁止進入。

  - 鋼柱接合應設施工架作業，吊起之鋼柱應避免碰撞施工架。

  - 組配作業人員應待鋼柱停止搖晃或旋轉後方可觸及鋼柱，以防止墜落事故發生

  - 組配作業人員應佩掛安全帶，並繫於施工架固定處。

（九）逐跨支撐橋樑重點：

- 箱型梁外模組立時，工作台腳踏板應舖滿，並於其下方張掛安全網。

- 作業工作台及橋面周邊等開口或開放邊緣應設置高90cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索之安全母索，並使勞工配掛安全帶。

- 模板支撐應依模板形狀、預期荷重及混凝土澆置方法等委由專業技師妥為設計，以防止模板倒塌危害勞工。支撐架使用前應由專業作業人員實施檢查；從事模板支撐作業應選派經訓練之作業主管辦理檢查監督工作。模板支撐設計後應依設置地點之現況繪製施工圖，詳述（或註明）各構件及附屬配件之材質、尺寸間距、聯結接續、上下端固定方式及相關施作標準。

- 施拉預力前，應先注意場鑄樑強度是否達到規範要求再行施拉；施拉預力時，應管制後方除作業人員外，其他人員不得進入；施拉預力處應設置護圍等防護設施，以防止鋼絞線斷裂飛出造成人員傷害。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。

- 模板支撐基腳應有穩固之支座及沉陷、位移防止設施，支撐排架各部詳圖應含於送審資料內，並應對地面支承之剛性、地面與基板間之密接性及地面之堅密度改良方法作分析；對風力較強區域，另需分析風力對支撐排架之影響列入計算書內。位於河川中設置支撐者，在設計時應考量流量、流速、沖刷等導致支撐基腳（礎）水平移位、沉陷之因素，並採取預防對策，模板支撐組立中、澆置混凝土前，均應檢核支撐結構及其基腳位移之情形。

- 模板支撐頂撐材上方應置鋼製頂板，將模板直接固定於頂板上，不可再接以其他支撐。

（十）支撐先進橋樑重點：

- 支撐托架使用前應由專業作業人員實施檢查，工作支撐托架之材料不得有明顯之損傷變形或腐蝕。

- 橋面四周應設置高90cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索安全母索，並使勞工配掛安全帶。

- 支撐作業設備推進時應設置指揮人員，嚴禁人員進入推進路線下方。

- 模板支撐應依模板形狀、預期荷重及混凝土澆置方法等委由專業技師妥為設計，以防止模板倒塌危害勞工。支撐架使用前應由專業作業人員實施檢查；從事模板支撐作業應選派經訓練之作業主管辦理檢查監督工作。

- 支撐桁架推進前，應確認桁架之任何構件不致於在推進過程中撞及前方之墩柱；支撐桁架推進時之滑動支承，其錨定及其支承本體應具安全負荷之強度，桁架或滑動支承應有制動停止裝置。

- 場鑄鋼筋混凝土非達安全強度，不得承載任何載重，亦不得前進或拆除支撐桁架。

- 施拉預力前，應先注意場鑄樑強度是否達到規範要求再行施拉；施拉預力時，應管制後方除作業人員外，其他人員不得進入；施拉預力處應設置護圍等防護設施，以防止鋼絞線斷裂飛出造成人員傷害。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。

（十一）節塊推進工法重點：

- 節塊推進作業前，應檢核每一支點無摩擦墊片就位之情形，推進千斤頂應檢驗其是否有漏油現象，接頭是否牢固，組立方式及反力作接合是否牢固，插銷是否均已插入。作業時人員連絡溝通需良好，千斤頂應派員監測是否有不正常之聲響或漏油之情形。作業完成應立即以不滑動之支撐固定。

- 節塊推進作業進行中，應指派人員監控鼻樑節塊有無偏移現象。

- 各墩柱旁供勞工上下之設備及更換無摩擦墊片勞工之工作台應確實與墩柱聯結，工作台四周應設置護欄

（十二）預鑄節塊吊裝工法重點：

- 預鑄節塊吊裝作業中，天車及承托節塊之桁架等結構應經結構專門技師檢核其安全。節塊吊裝作業前，應先吊裝固定式上下樓梯柱作為上下設備，並使用自動脫鉤器避免增加人員上下時之危險。吊車之操作手及吊掛手應有合格證照。工作車有開口部分應舖設安全網。吊掛作業時，應注意吊掛鋼索尺寸是否足夠，吊點是否正確放置穩固。

- 節塊間塗布澆合劑時，除應防止揮發性物質之吸入性中毒外，應指派監視連絡人員，防止節塊接合時人員被撞或被夾。

- 確認每一預力管線之預力均已達到設計值，且全部作業人員均已撤離後，始可推移支承桁架和吊裝設備。

（十三）懸臂工法橋樑重點：

- 工作車應事先經專業人員對支撐應力計算核可；現場組立時應由模板支撐作業主管在場監督指揮。

- 工作車之支撐架應設置安全網，防止人員墜落；並應於固定之結構設置安全母索，以供工作車移動時作業人員扣掛安全帶。

- 工作架、橋面版兩側等開口應設置高90cm以上之護欄，其立柱間距應≦2.5M，護欄應包含上、中欄杆及腳趾板等構材；未能設置護欄等防護措施之作業面應架設高1.1M、直徑9mm鋼索安全母索，並使勞工配掛安全帶。

- 模板支撐應依模板形狀、預期荷重及混凝土澆置方法等委由專業技師妥為設計，以防止模板倒塌危害勞工。支撐架使用前應由專業作業人員實施檢查；從事模板支撐作業應選派經訓練之作業主管辦理檢查監督工作。

- 施拉預力前，應先注意場鑄樑強度是否達到規範要求再行施拉；施拉預力時，應管制後方除作業人員外，其他人員不得進入；施拉預力處應設置護圍，以防止鋼絞線斷裂飛出造成人員傷害。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護。

- 懸臂工作車移動前應檢查夾軌片有無缺陷、夾軌片與軌道之接觸寬度應符合規範要求，軌道錨定螺桿應直而無缺陷，工作台上不可放置超過荷重之物料，各部分鋼棒及前安全擋板、後安全抓鉤應確實鎖固；移動軌道時，作業人員應遠離夾進器，兩邊行進速度應相互配合，軌道定位後應將後支承鋼棒錨定於前一節塊上。

- 懸臂工作車移動中，兩邊軌道樑行進速度應相互配合，並注意後安全抓鉤行進狀況；派員確認油壓千斤頂之衝程一致；推行速度應緩慢進行；移動完成後，應確認錨定鋼棒是否確實鎖固，主千斤頂安全套環是否旋緊，並設置防墜安全設施。

- 不平衡懸臂工法之臨時支撐架應依模板形狀、預期荷重、地面支撐狀況及混凝土澆置方法等妥為設計，並繪製施工圖由技師檢核簽認其結構強度，以防止支撐架倒塌危害勞工。支撐架安裝、使用及拆卸時應設置適當之安全設施。

（十四）鋼樑吊裝橋樑重點：

- 從事鋼樑吊運之起重機具應具檢查合格證；起重機操作手及吊掛手應具合格證照；吊掛作業前起重機具之吊具、鋼索、防止脫落裝置（防滑舌片）、過捲防止裝置、過負荷防止裝置及其他各部分機械應檢視是否正常；吊運時需採用三點吊升方法。

- 起重機作業位置應選擇地質堅實穩固之場所，必要時作業場地應先夯實或加舖墊板，防止因地質軟弱造成起重機負重時傾倒。

- 鋼樑吊裝前人員動線部分之鋼樑應架設高1.1M、直徑9mm鋼索安全母索，並使勞工配掛安全帶；鋼樑吊裝後，應於其下緣架設安全網，俟橋面版完成後方可拆卸安全網；橋面版完成後，作業區域四周開放邊緣及開口均應設置鋼管護欄。

- 各分電盤應裝設高速型漏電斷路器；橫越通道或勞工作業之電線應架高或保護；交流電銲機應使用自動電擊防止裝置。

- 吊運物料之接應平台應有足夠之荷重強度，開口周圍以GIP鋼管設置護欄，開口處應張設安全網及防護網；上下爬梯應設垂直式安全母索，上下勞工應使用夾式安全帶。

- 電銲作業工作台裝設人員應佩掛安全帶，扣掛於固定物或安全母索上並於工作台底下舖設安全網；安裝前先確認工作台各部強度，以免工作人員發生墜落；電銲作業工作台需舖設防火毯，避免火花飛落引起火災；使用工作台時禁止超過使用負荷，作業人員應佩帶安全帶；工作台拆卸時，作業人員應佩帶安全帶，作業範圍下方禁止人員進入。

- 箱型梁內部之銲接、油漆作業時，應有供人員安全上下工作區之設備；油漆應儲放於工作場所外；應設置足夠之滅火器及適當之防護面具；電銲作業時應使用附有防電擊裝置之電銲機，電線應採高架方式處理；油漆作業前應檢核箱型樑中有機溶劑容許消耗量，並計算通風量，據此設置適當通風設備，施工位置外應派員監視。

（十五）吊橋及斜張橋重點：

- 節塊橋塔施工作業中，較低節塊應於架設地組施工架工作台，並於橋塔之主柱上安裝工作梯塔，上下爬梯及其護籠於地面時先行裝設；較高節塊施工架無法設置時，利用原結構之內部隔板及附於模板結構之爬梯、平作台施作。

- 施作橋塔之垂直滑動模板結構應由專人設計、監造、組裝，爬升前應確認混凝土強度已達設計值，爬升時應指派監視人員確保模板結構不逾規定高度，無脫落倒塌之虞。

- 鋼構橋塔之組裝銲接應設工作台。以固定式起重機錨定於已組裝橋塔，俾隨橋塔之升高而爬升者，該起重機之錨定構造、爬升及其與橋塔錨定之流程，均應專人設計、安裝，並依設計流程施作。

- 以直昇機拉設吊橋之主索時，機上施放人員及橋塔接應人員均應經相關訓練，作業時均應有防墜設施之保護，並規定可作業之風速。

- 於吊橋之主索上安裝懸吊索杆，應設置供作業人員安全抵達懸吊索定著位置，並安全作業之設施，利用主索設置懸吊式通路者，應由專人設計、監造、施工。

- 主索及懸吊索之施工吊掛作業應注意精度調整，使用鋼索尺寸應大於負載要求；拉伸之千斤頂應檢驗是否漏油，接頭是否牢固，組立方式及反力座接合是否牢固。拉伸時派員監測千斤頂是否有不正常聲響或漏油之情形，作業完成應立即固定。

- 橋面版之施工時應注意下列事項：

  - 施工現場應保持清潔，並保持上下通道之順暢。

  - 作業人員禁止攀爬於被掛物上。

  - 加掛導引索控制吊物移動避免過度擺動。

  - 橋面上四周應設置欄杆以防止墜落。

  - 邊緣處應設置施工架。

  - 橋面開口處應以護蓋防護之。

  - 強風、大雨時應中止作業。

8.（1）RC橋面版在穿橫向預力鋼絞線時應將安全帶繫於工作架上，不可踩踏懸空之外伸鋼筋。

（2）於模板開口處應加以木板覆蓋以防止墜落。

（3）支撐鋼架周圍應設置安全網防護。

（4）進行混凝土澆置前，橋面版週圍應設置防護欄杆。

9. 鋼構橋面版箱型樑之施作，其吊裝方法、起重機設置安裝及橋面版箱型樑吊裝流程均應由專人妥為規劃設計，如利用吊橋主索設置起重機者，應提供操作人員安全到達起重機操作位置之設施。另應建立使操作人員和下方吊掛安裝人員連絡通訊之方法。

（十六）危險性機械重點：

- 危險性機械或設備應具檢查合格證。

- 操作人員及吊掛作業人員應具受訓合格結業證書。使用起重機具從事作業應設置指揮人員。

- 吊升荷重在未滿五公噸之固定式、移動式起重機操作人員應使其受特殊作業安全衛生教育訓練。

- 起重機之吊鉤、吊具應有防止吊物脫落之裝置。

- 起重機應裝設過捲及過負荷預防裝置。

- 起重設備於運轉時，應嚴禁人員進入吊舉物下方。另應指派人員指揮、監視吊掛物、鋼索、伸臂無碰撞任何結構物或人員之虞。

- 起重升降機具吊掛用之鋼索或纖維索應符合規定。

- 起重機於車輛出入或有導致交通事故之虞之工作場所，應依規定設置適當交通號誌、標示或柵欄。

- 作業區域接近高壓電線或高壓電氣機具等電路時，應於該電路四周裝置絕緣用防護設備或採取移開該電路之措施。

（十七）勞工安全衛生管理重點：

- 原事業單位應設置協議組織，定期召開協議會議並記錄留存備查。工作場所負責人對於有立即危險之作業應立即指揮命令停止立即危險作業。

- 雇主、工作場所負責人應對於危險性作業之工作場所確實巡視；對於該場所高度二公尺以上之開口墜落危害、臨時用電感電危害、物體飛落危害、火災爆炸危害，應予以連繫調整其工作所必要之安全防護設備或措施，以避免致作業勞工有發生職業災害之虞。

- 事業單位應實施巡視、定期檢查及作業環境測定並留備記錄。

- 承攬人或再承攬人之施工架組配、擋土支撐、模板支撐、鋼構組配、高壓室內作業、缺氧作業主管等作業主管應受訓合格並在場監督指揮作業者，危險性機械或設備操作人員、吊掛指揮人員應有證照。

- 應採進場許可，管制人員、機具等具體防止職業災害之措施。

原事業單位以其事業交付承攬時，應告知承攬人有關其事業工作環境危害因素（墜落、感電、物體飛落等）及具體應採取之相對防災措施（例如吊料作業前，應告知承攬人有墜落之虞，勞工應於打開護欄前配掛安全帶，離開電梯口時應將護欄復原等…）。告知危害因素及防災措施應具體詳實並應以書面為之。