第　四　條			底泥品質指標項目及其上、下限值規定如下：

| 底泥品質指標項目 | 上限值 | 下限值 |
| --- | --- | --- |
| 重金屬 |  |  |
| 砷(As) | 三三‧○毫克／公斤 | 一一‧○毫克／公斤 |
| 鎘(Cd) | 二‧四九毫克／公斤 | ○‧六五毫克／公斤 |
| 鉻(Cr) | 二三三毫克／公斤 | 七六‧○毫克／公斤 |
| 銅(Cu) | 一五七毫克／公斤 | 五○‧○毫克／公斤 |
| 汞(Hg) | ○‧八七毫克／公斤 | ○‧二三毫克／公斤 |
| 鎳(Ni) | 八○‧○毫克／公斤 | 二四‧○毫克／公斤 |
| 鉛(Pb) | 一六一毫克／公斤 | 四八‧○毫克／公斤 |
| 鋅(Zn) | 三八四毫克／公斤 | 一四○毫克／公斤 |
| 有機化合物 |  |  |
| 1,2-二氯苯(1,2-Dichlorobenzene) | 一二‧二毫克／公斤 | ○‧六八毫克／公斤 |
| 1,3-二氯苯(1,3-Dichlorobenzene) | 三○‧○毫克／公斤 | 三‧四○毫克／公斤 |
| 六氯苯(Hexachlorobenzene) | 一‧八五毫克／公斤 | ○‧一九毫克／公斤 |
| 苯駢苊(Fluoranthene) | 二‧八六毫克／公斤 | ○‧二九毫克／公斤 |
| 芴(fluorene) | ○‧二六毫克／公斤 | ○‧○四毫克／公斤 |
| 蒽(Anthracene) | ○‧八○毫克／公斤 | ○‧○八毫克／公斤 |
| 二苯(a,h) 駢蒽(Dibenzo(a,h)anthracene) | ○‧二六毫克／公斤 | ○‧○四毫克／公斤 |
| 茚(1,2,3-cd)芘(Indeno(1,2,3-cd)pyrene) | 一‧二三毫克／公斤 | ○‧一六毫克／公斤 |
| 萘(Naphthalene) | ○‧五五毫克／公斤 | ○‧○七毫克／公斤 |
| 菲(Phenanthrene) | 一‧一二毫克／公斤 | ○‧一五毫克／公斤 |
| 芘(Pyrene) | 二‧四一毫克／公斤 | ○‧二九毫克／公斤 |
| 苊(Acenaphthene) | ○‧二七毫克／公斤 | ○‧○四毫克／公斤 |
| 苊烯(Acenaphthylene) | ○‧四二毫克／公斤 | ○‧○四毫克／公斤 |
| (Chrysene) | 一‧七三毫克／公斤 | ○‧一九毫克／公斤 |
| 苯(a)駢蒽(Benzo(a)anthracene) | 一‧二一毫克／公斤 | ○‧一四毫克／公斤 |
| 苯(a)駢芘(Benzo(a)pyrene) | 一‧三四毫克／公斤 | ○‧一六毫克／公斤 |
| 苯(b)苯駢苊(Benzo(b)fluoranthene) | 三‧○三毫克／公斤 | ○‧三二毫克／公斤 |
| 苯(g,h,i)苝(Benzo(g,h,i)perylene) | 一‧二八毫克／公斤 | ○‧一五毫克／公斤 |
| 苯(k)苯駢苊(Benzo(k)fluoranthene) | 一‧四○毫克／公斤 | ○‧一六毫克／公斤 |
| 農藥 |  |  |
| 阿特靈(Aldrin) | ○‧○一○毫克／公斤 | ○‧○○一毫克／公斤 |
| 可氯丹(Chlordane) | ○‧一六○毫克／公斤 | ○‧○一六毫克／公斤 |
| 二氯二苯基三氯乙烷(DDT)及其衍生物 (4,4'-Dichlorodiphenyl- trichloroethane) | ○‧一○○毫克／公斤 | ○‧○一○毫克／公斤 |
| 地特靈(Dieldrin) | ○‧○一○毫克／公斤 | ○‧○○一毫克／公斤 |
| 安特靈(Endrin) | ○‧三四○毫克／公斤 | ○‧一一○毫克／公斤 |
| 飛佈達(Heptachlor) | ○‧○三三毫克／公斤 | ○‧○○三毫克／公斤 |
| 毒殺芬(Toxaphene) | ○‧一三四毫克／公斤 | ○‧○一三毫克／公斤 |
| 安殺番(Endosulfan) | ○‧○三○毫克／公斤 | ○‧○一○毫克／公斤 |
| 其他有機化合物 |  |  |
| 戴奧辛(Dioxins) | 六八‧二奈克－ 毒性當量／公斤 | 六‧八二奈克－ 毒性當量／公斤 |
| 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP) [Di(2-ethylhexyl)phthalate] | 一九‧七毫克／公斤 | 一‧九七毫克／公斤 |
| 鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)(Di-n-butyl phthalate) | 一六○毫克／公斤 | 二二‧○毫克／公斤 |
| 鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)(Diethyl phthalate) | 二二‧○毫克／公斤 | 一‧二六毫克／公斤 |
| 鄰苯二甲酸丁基苯甲酯(BBP)(Butyl benzyl phthalate) | 三○○毫克／公斤 | 二二‧○毫克／公斤 |
| 多氯聯苯(Polychlorinated biphenyls) | 一‧一二毫克／公斤 | ○‧○九毫克／公斤 |

前項底泥品質指標項目中，戴奧辛指標值之濃度，以檢測附表所列各項戴奧辛污染物所得濃度，乘以其國際毒性當量因子（I-TEF）之總和計算之，並以毒性當量（TEQ）表示。