附錄　空氣品質監測設施採樣口之設置原則

一、	氣狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則

(一)	採樣口離地面之高度在三至十五公尺間。

(二)	支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平及垂直距離，不得小於一公尺。

(三)	採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於一公尺。

(四)	採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。

(五)	採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。

(六)	採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。

(七)	採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。

二、	粒狀污染物空氣品質監測設施採樣口之設置原則

(一)	採樣口離地面之高度在二至十五公尺間。

(二)	支撐監測設施之建築物，其與監測設施採樣口之水平距離，不得小於二公尺。

(三)	採樣口與牆壁、閣樓等障礙物之水平距離，不得小於二公尺。

(四)	採樣口不得設置於鍋爐或焚化爐附近，其距離依污染源高度、排氣種類及燃燒的性質而定。

(五)	採樣口周圍二百七十度之範疇內氣流應通暢，且應為最大污染濃度可能發生之區域。若採樣口鄰近建築物之牆邊，至少應保持周圍一百八十度範疇內氣流通暢。

(六)	採樣口與屋簷線之距離不得小於二十公尺；採樣口與樹簷線之距離不得小於十公尺。

(七)	採樣口與道路間之水平距離不得小於十公尺。

(八)	監測粒狀污染物之採樣口，應避免受到地表塵土之影響。