公私場所固定污染源設備元件抽測原則及揮發性有機物排放量重新計算規定

一、	主管機關執行公私場所固定污染源之設備元件抽測個數原則如下：

(一)	應以中央主管機關公告之檢測方法執行設備元件之洩漏濃度檢測作業。

(二)	設備元件抽測數量決定之依據如下：

１、	計算濃度區間設備元件洩漏率，可以製程單一流體流經某類設備元件計算或各類設備元件合併計算，計算公式如下：

設備元件數量：最近四季統計之該製程之平均設備元件數量

洩漏元件數量：最近四季統計之該製程之大於某洩漏濃度平均元件數量

註：某洩漏濃度可依公私場所申報情形，以5ppm、1000ppm、10,000ppm作為計量依據

２、	設備元件抽測數量依據前述計算濃度區間設備元件洩漏率後，查本附表三、公私場所固定污染源單一廠或製程之設備元件抽測數量及判斷申報內容相符或申報內容不符之設備元件數量決定表決定之。

３、	主管機關執行抽測作業，倘抽測之設備元件含依揮發性有機物空氣污染管制及排放標準第三十二條第二款規定標示標籤者，仍需執行抽測作業。

４、	主管機關執行抽測作業，應於連續五個工作天內完成，但因天候因素影響不在此限。

二、	主管機關抽測結果與公私場所固定污染源申報結果之符合度判定原則應以設備元件洩漏抽樣檢測結果之洩漏元件數量，與查表結果進行比較；倘抽樣檢測洩漏元件數量大於或等於查表結果，則判定為申報內容不符，倘抽樣檢測洩漏元件數量小於查表結果，則判定為申報內容相符。

倘經判定公私場所固定污染源申報內容不符者，主管機關得依下列公式重新計算各季空氣污染物之排放量：

製程單一流體流經某類設備元件之各洩漏濃度區間排放量（公斤）＝製程單一流體流經某類設備元件總數 × × 公告排放係數 × 季操作時數

三、	公私場所固定污染源單一廠或製程之設備元件抽測數量及判斷申報內容相符或申報內容不符之設備元件數量決定表：