附表一　噪音量推估模式：

| 營建工程 音源類型 | 施工機具 （車輛）型態 | 模式名稱 |
| --- | --- | --- |
| 施工機具 （點音源） | 一般施工機具 （衝擊式打樁機除外） | 半自由音場距離衰減公式： SPL(A)＝PWL(A)－20*log r－8 （r≦50） SPL(A)＝PWL(A)－20*log r－0.025 r－8 （r＞50） 其中SPL(A)：A加權音壓位準，dB(A) （A Weighted Sound Pressure Level） PWL(A)：機具A加權聲功率位準，dB(A) （A Weighted Sound Power Level） r：敏感受體與機具之距離，單位（公尺） 噪音評估電腦軟體：SoundPLAN模式 噪音評估電腦軟體：Cadna-A模式 |
|  | 衝擊式打樁機 | 自由音場距離衰減公式： SPL(A)＝PWL(A)－20*log r－11 （r≦50） SPL(A)＝PWL(A)－20*log r－0.025 r－11 （r＞50） 其中SPL(A)：A加權音壓位準，dB(A) （A Weighted Sound Pressure Level） PWL(A)：機具A加權聲功率位準，dB(A) （A Weighted Sound Power Level） r：敏感受體與機具之距離，單位（公尺） 噪音評估電腦軟體：SoundPLAN模式 噪音評估電腦軟體：Cadna-A模式 |

因營建工程設施在工地上可能有多種設施同時操作，需考慮多設施發生噪音的合成噪音量（簡稱總噪音量），可依下列總音量疊加模式處理：

其中 n 為同時操作之設施總數

SPLi為同時操作設施中第i-台設施到敏感受體之加權音壓位準，dB(A)

SPLt為同時操作設施到敏感受體之總噪音量，dB(A)