附錄二　自動監測設備之監測內容及監測紀錄格式

一、自動監測設備監測內容應包含下列資料：

(一)	實際飛航動態資料，包括航空器型式、起降時間及使用航線。（涉及軍事機密部分，留存軍方備查）

(二)	每季及全年等噪音線圖：

１、	包括具有供噴射飛機及螺旋槳飛機起降之航空站，航空噪音日夜音量六十分貝、六十五分貝及七十五分貝之等噪音線與行政區界（鄉、鎮、村、里）標示之地形圖。

２、	包括具有主要供直昇機起降之航空站，航空噪音日夜音量五十二分貝、五十七分貝及六十七分貝之等噪音線與行政區界（鄉、鎮、村、里）標示之地形圖。

(三)	實際監測紀錄：

１、每秒噪音監測資料（Extended Periodic Secondly Report）

２、每小時噪音監測資料（Extended Periodic Hourly Report）

３、每日噪音監測資料（Extended Periodic Daily Report）

４、每月噪音監測資料（Extended Periodic Monthly Report）

５、每季噪音監測資料（Extended Periodic Seasonly Report）

６、一年平均噪音監測資料（Extended Periodic yearly Report）

７、噪音事件監測資料（Extended Noise Event Report）

８、試車噪音監測資料（Extended Run-up Noise Report）

９、每小時氣象監測資料（Extended Weather Hourly Report）

１０、飛航作業資料（Flight Operational Data）

(四)	航空噪音整合模式（Integrated Noise Model，INM）輸入檔：包括該機場專案（Study）及該季方案（Case）。

(五)	蒐集率須達98%。

蒐集率計算方式如下：

A：監測站總數量。

B：當季天數（單位：日）。

C：每站每天自動校正時間（單位：秒）。

D：因執行噪音與風速計之外部校正、送檢定作業，或因天然災害等不可抗力因素非可歸責於機場營運或管理機關，經機場所在地直轄市、縣（市）主管機關核備者而監測站未執行監測之總時間（單位：秒）。

E：當季該機場監測站故障時間之總計（單位：秒）。

(六)	其他經主管機關指定之資料。

二、自動監測設備監測紀錄格式應包含下列內容：

(一)	飛航動態（涉及軍事機密部分，留存軍方備查）

| 資料名稱 | 欄位名稱 | 型式 | 欄位寬度 （位元） | 小數點以下位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開始日期 | START_DATE | 文數字 | 10 | － |
| 開始時間 | START_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 航空器型式 | ACFT_ID | 文數字 | 8 | － |
| 離（到、衝）場 | OPERATION | 文數字 | 3 | － |
| 使用跑道號碼 | RUNWAY | 文數字 | 8 | － |
| 航線 | FLIGHT_ROUTE | 文數字 | 20 | － |

(二)	每小時／每日／每月／每季／一年噪音監測資料格式

| 資料名稱 | 欄位名稱 | 型式 | 欄位寬度 （位元） | 小數點以下位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測站編號 | NMT_NUMBER | 文數字 | 4 | － |
| 測站名稱 | NMT_NAME | 文數字 | 80 | － |
| 開始日期 | START_DATE | 文數字 | 10 | － |
| 開始時間 | START_TIME | 文數字 | 10 | － |
| 有效蒐集秒數 | ACTIVITY | 純數字 | 8 | － |
| 事件曝露音量 | TOTAL_EVENT_SEL | 純數字 | 8 | 1 |
| 總計均能音量 | TOTAL_Leq | 純數字 | 5 | 1 |
| 事件均能音量 | EVENT_Leq | 純數字 | 5 | 1 |
| 背景均能音量 | BACK_Leq | 純數字 | 5 | 1 |
| 總計日夜音量 | TOTAL_Ldn | 純數字 | 5 | 1 |
| 事件日夜音量 | EVENT_Ldn | 純數字 | 5 | 1 |
| 背景日夜音量 | BACK_Ldn | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L5） | L5 | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L10） | L10 | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L50） | L50 | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L90） | L90 | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L95） | L95 | 純數字 | 5 | 1 |
| 統計音量（L99） | L99 | 純數字 | 5 | 1 |
| 噪音事件數 | NUM_OF_EVENT | 純數字 | 5 | － |
| 總持續時間 | DURATION | 純數字 | 8 | － |

(三)	噪音事件監測資料格式

| 資料名稱 | 欄位名稱 | 型式 | 欄位寬度 （位元） | 小數點以下位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測站編號 | NMT_NUMBER | 文數字 | 4 | － |
| 測站名稱 | NMT_NAME | 文數字 | 80 | － |
| 開始日期 | START_DATE | 文數字 | 10 | － |
| 開始時間 | START_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 事件持續時間 | DURATION_TIME | 純數字 | 4 | － |
| 噪音事件觸發位準 | SETL | 純數字 | 5 | 1 |
| 最小持續時間 | MIN_DUR_TIME | 純數字 | 5 | － |
| 事件均能音量 | EVENT_Leq | 純數字 | 5 | 1 |
| 事件曝露位準 | EVENT_SEL | 純數字 | 5 | 1 |
| 事件最大音量 | EVENT_ MAX_LEVEL | 純數字 | 5 | 1 |
| 事件最大音量 發生時間 | EVENT_ MAX_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 歷史紀錄 （121筆） | SL0～SL121 | 純數字 | 5 | 1 |

(四)	試車噪音監測資料格式

| 資料名稱 | 欄位名稱 | 型式 | 欄位寬度 （位元） | 小數點以下位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測站編號 | NMT_NUMBER | 文數字 | 4 | － |
| 測站名稱 | NMT_NAME | 文數字 | 80 | － |
| 開始日期 | START_DATE | 文數字 | 10 | － |
| 開始時間 | START_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 持續時間 | DURATION | 文數字 | 4 | － |
| 最大音量 | RUNUP_LAmax | 純數字 | 5 | 1 |
| 均能音量 | RUNUP_Leq | 純數字 | 5 | 1 |

(五)	每小時氣象監測資料格式

| 資料名稱 | 欄位名稱 | 型式 | 欄位寬度 （位元） | 小數點以下位數 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測站編號 | NMT_NUMBER | 文數字 | 4 | － |
| 測站名稱 | NMT_NAME | 文數字 | 80 | － |
| 開始日期 | START_DATE | 文數字 | 10 | － |
| 開始時間 | START_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 結束時間 | END_TIME | 文數字 | 8 | － |
| 平均風速 | MEEN_WINDSPEED | 純數字 | 5 | 1 |
| 最大風速 | MAX_WINDSPEED | 純數字 | 5 | 1 |