| 水質項目 |  | 限值 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水溫 |  | 三十五 |  |
| 氫離子濃度指數 |  | 六‧○－九‧○ |  |
| 總酚 |  | ○‧一 |  |
| 氰化物 |  | ○‧五 |  |
| 油脂 | 礦物類 | 一○ |  |
|  | 動植物性 | 三○ |  |
| 鈉吸著比 |  | 六‧○ |  |
| 導電度 |  | 二‧五 | 飼養豬隻、牛隻之畜牧業不適用 |
| 總氮 |  | 四○ | 飼養豬隻、牛隻之畜牧業不適用 |
| 總磷 |  | 一五 | 飼養豬隻、牛隻之畜牧業不適用 |
| 硼 |  | ○‧七五 |  |
| 鋁 |  | 五‧○ |  |
| 砷 |  | ○‧二 |  |
| 鈹 |  | ○‧五 |  |
| 鎘 |  | ○‧○一 |  |
| 總鉻 |  | ○‧一 |  |
| 鈷 |  | ○‧○五 |  |
| 銅 |  | ○‧二 |  |
|  |  | 三‧○ | 飼養豬隻、牛隻之畜牧業適用 |
| 鉛 |  | ○‧一 |  |
| 鋰 |  | 二‧五 |  |
| 錳 |  | ○‧二 |  |
| 總汞 |  | ○‧○○五 |  |
| 鉬 |  | ○‧○一 |  |
| 鎳 |  | ○‧五 |  |
| 硒 |  | ○‧○二 |  |
| 釩 |  | 一○‧○ |  |
| 鋅 |  | 二‧○ |  |
|  |  | 五‧○ | 飼養豬隻、牛隻之畜牧業適用 |
| 生化需氧量 |  | 四○○ | 畜牧業適用 |
|  |  | 一五○ |  |
| 懸浮固體 |  | 四○○ | 畜牧業適用 |
|  |  | 三○○ |  |

前項限值，除氫離子濃度指數為一範圍外，均為最大限值，其單位如下：

一、氫離子濃度指數：無單位。

二、水溫：攝氏度（℃）。

三、鈉吸著比：（毫克當量／公升）之平方根（meq1/2L-1/2）。

四、導電度：毫姆歐／公分，攝氏二十五度（mmho／cm25℃）。

五、其餘各項目：毫克／公升（mg／L）。