附表二　土壤污染途徑影響評分

(1)污染程度評分(SL1)

| 觀 察 項 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 1.若土壤中污染物最高濃度與「土壤污染管制值」之比值大於30倍時，則計為40分 |  |
| 2.若土壤中污染物最高濃度與「土壤污染管制值」之比值大於20倍小於等於30倍時， 則計為30分 |  |
| 3.若土壤中污染物最高濃度與「土壤污染管制值」之比值大於10倍小於等於20倍時， 則計為20分 |  |
| 4.若土壤中污染物最高濃度與「土壤污染管制值」之比值大於等於1倍小於等於10倍 時，則計為10分 |  |
| 5.若土壤中污染物最高濃度與「土壤污染管制值」之比值小於1倍或無土壤污染物時 ，則計為0分 |  |
| 6.場址仍有污染源存在，則得分乘1.5倍 |  |
| 由上得SL1(最高為60分)。SL1= |  |

(2)污染範圍土地使用狀況評分(SL2)

| 觀 察 項 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 1.若污染範圍為公告之飲用水水源水質保護區、住宅區、農業用地種植食用作物其鎘 、汞含量超過食品衛生標準等區域中，則計為50分 |  |
| 2.若污染範圍為工業區、商業區、或其它區域，則計為25分 |  |
| 由上得分最高為SL2(最高為50分)。SL2= |  |

(3)污染物危害性評分(SL3)

| 觀 察 項 目 | 得 分 |
| --- | --- |
| 1.依附表二之一計算污染土壤體積分數 |  |
| 2.依附表二之二計算土壤途徑污染物質指數之分數 |  |
| 3.SL3=上兩項之乘積(最高為50分) SL3= |  |

(4)土壤污染途徑總分(SL)

| 觀 察 項 目 | SL |
| --- | --- |
| 土壤污染途徑總分(SL)＝SL1×SL2×SL3／1500，SL最高為100分 |  |

附表二之一　污染土壤或地下水體積因子評分表

| 污染土壤或地下水體積（m3） | 分 數 |
| --- | --- |
| ≦100 ＞100～≦1,000 ＞1,000～≦10,000 ＞10,000～≦100,000 ＞100,000～≦1,000,000 ＞1,000,000 | 2 4 6 8 9 10 |

附表二之二　土壤途徑污染物質指數

| 土壤污染途徑污染物特性 (取污染物中濃度倍數最高者為代表) |  |  | LD50(mg／kg)半數致死劑量： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 致癌性分類： |  |
| 性 質 | 依 據 | 範 圍 |  | 指 數 |
| 污 染 物 毒 性 | 半數致死劑量 LD50 (mg／kg) | ≦5 |  | 5 |
|  |  | ＞5 ~ ≦50 |  | 4 |
|  |  | ＞50 ~ ≦500 |  | 3 |
|  |  | ＞500 ~ ≦2,000 |  | 2 |
|  |  | ＞2,000 |  | 1 |
|  | 致癌性分類 | 1 |  | 5 |
|  |  | 2A |  | 4 |
|  |  | 2B |  | 3 |
|  |  | 3 |  | 2 |
|  |  | 4 |  | 1 |

註1：污染物毒性指數以LD50與致癌性分類所得指數取其高者，若二者所
　　呈現指數大小相同且均小於5時，則以所指指數加一級為評分表使
　　用。

註2：致癌性分類請參考國際癌症研究中心(IARC)之致癌性分類，依IARC
　　分類如下：

分類為1類物質表示carcinogenic to humans；分類為2A類物質表示
　　probably carcinogenic to humans；分類為2B類物質表示possibly 
　　carcinogenic to humans；分類為3類物質表示not classifiable；
　　表中第4類則表示為查無相關資料之物質。

註3：若LD50與致癌性分類均無法查得相關資料時，則污染物毒性指數為1。