水中色度檢測法－鉑鈷視覺比色法

NIEA W201.52B

一、方法概要

以視覺比色法將水樣和一系列不同色度之鉑鈷標準溶液進行比對，測定出水樣之色度，比對方式亦可以使用附有校正證明之玻璃製標準色盤進行。一個色度單位，係指1 mg鉑以氯鉑酸根離子（Chloroplatinate ion）態存在於1 L水溶液中時所產生之色度。在某些特殊情況下，可改變鉑和鈷之比例，以接近水樣之色調。一般而言，本方法所述鉑和鈷之比例，可符合自然水之色調。

本方法所測得之色度為外觀色度（Apparent color），水樣不必除去濁度。

二、適用範圍

本方法適用於飲用水、地面水及地下水，但不適用於含高色度之工業廢水。

三、干擾

因水樣色度常因pH值變化而改變，檢驗水樣色度時須同時測定pH值，並於檢驗報告中註明。

四、設備

(一)	納式管（Nessler tubes）：長型、容量可裝50 mL且有等高刻度。

(二)	pH計

(三)	玻璃製標準色盤：附有與鉑鈷標準溶液進行校正比對之原廠證明文件。

五、試劑

(一)	試劑水：不含色度之蒸餾水或去離子水，以其配製試劑、清洗或稀釋樣品，使用前製備，必要時可藉由空白分析來查核試劑水，是否含有色度。

(二)	標準儲備溶液

１、	溶解1.246 g氯鉑酸鉀（K2PtCl6）和1.00g晶狀的氯化亞鈷（CoCl2．6H2O）於含100 mL 12N濃鹽酸之試劑水（以濃鹽酸徐徐加入適量蒸餾水中）中，再以試劑水定容至1,000 mL。此標準儲備溶液之色度為500單位。

２、	若無法購得可靠來源之氯鉑酸鉀時，可溶解0.500 g純鉑金屬於王水，一面加熱以幫助溶解，然後重複加入濃鹽酸並蒸發以除去硝酸。加入1.00 g晶狀的氯化亞鈷，依上述方法配成色度為500單位之標準儲備溶液。

(三)	標準溶液

取標準儲備溶液配成一系列色度標準溶液，如取0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5和5.0 mL標準儲備溶液，分別置於納式管中，以試劑水定容至50 mL，配成色度分別為5、10、15、20、25、30、35、40、45和50單位之標準溶液，或其他適當濃度。此標準溶液不用時，應密封妥善保存，以避免蒸發及被污染。

六、採樣及保存

採集具代表性之樣品，置於清潔之玻璃或塑膠瓶中。水樣於採集後應盡可能在最短時間內完成檢驗，因為保存期間水樣中之生物或物理變化可能會影響色度。若無法即時進行檢驗，水樣應於暗處4 ℃冷藏，並於48小時內檢驗之。

七、步驟

(一)	採樣時依水中氫離子濃度指數測定法（NIEA W424）測定水樣之pH值，並以此值出具報告。

(二)	色度之測定

取50 mL水樣於納氏管中或取適量水樣稀釋至50 mL，與一系列標準溶液（或玻璃製標準色盤）進行比色。使用納氏管比色時，納氏管底下放置一反射面（如平面鏡片），該反射面放置之角度恰使光線反射後向上通過液體柱，觀察時肉眼由納氏管上方垂直往下直視。使用玻璃製標準色盤，則依使用說明書方式執行。

八、結果處理

(一)	用下列公式計算水樣之色度單位

A：視覺比色後測得之色度單位

B：取用之水樣體積（mL）

(二)	水樣之色度單位以整數紀錄，並使用下表所列最小計量數出具檢測報告

| 色度單位 | 最小計量數 |
| --- | --- |
| 1-50 | 1 |
| 51-100 | 5 |
| 101-250 | 10 |
| 251-500 | 20 |

(三)	檢驗報告中記錄水樣之pH

九、品質管制︰

重複分析：每個樣品均應至少執行二次重複分析，其相對差異百分比應在20%以內。

十、精密度及準確度

略。

十一、參考資料

(一)	American Public Health Association, American Water Works Association & Water Environment Federation. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th ed., Method 2120A, and B PP.2-2~2-3,Washington,D.C.,USA,1998.

(二)	U.S. Environmental Protection Agency, Environmental Monitoring and Support Laboratory. Methods for Chemical Analysis of Water and Wastes, Method 110.2   Cincinnati, OH., USA, 1971.

註１：廢液分類處理原則－本檢驗廢液依一般無機廢液處理。