表一、總菌落數計算實例說明

| 培養皿中之菌落數 |  |  |  | 結果表示(菌落數(CFU/mL)) | 參考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原水 | 稀釋10倍 | 稀釋100倍 | 稀釋1000倍 |  |  |
| TNTC；TNTC | 156；162 | 17；19 | 1；0 | 8.0x103 | 八．(一) |
| TNTC；TNTC | 59；53 | 6；4 | 0；0 | 2.8x103 | 八．(一) |
| 310；298 | 29；25 | 3；4 | 0；0 | 1.5x103 | 八．(二)．1 |
| TNTC；TNTC | 369；356 | 35；29 | 4；3 | 1.6x104 | 八．(二)．1 |
| 25；24 | 1；2 | 0；0 | 0；0 | 1.2x102 | 八．(二)．2 |
| 1；2 | 0；0 | 0；0 | 0；0 | 8 | 八．(二)．2 |
| 0；0 | 0；0 | 0；0 | 0；0 | ＜5 | 八．(二)．2 |
| TNTC；TNTC | 321；311 | 27；29 | 3；4 | 1.6x104 | 八．(二)．3 |
| TNTC；TNTC | 299；285 | 30；34 | 3；4 | 1.5x104 | 八．(二)．4 |

| 註： | TNTC表示菌落太多，計數困難 畫底線數字表示用於計數 |
| --- | --- |