附表：地下水檢出揮發性有機物查證基準建議值

單位：mg/L

| 監測項目 | 三倍偵測極限 （1） | 第一類地下水污染 管制標準值之10% （2） | 查證基準（建議值） （3）=較大值［（1）,（2）］ |
| --- | --- | --- | --- |
| 苯 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 甲苯 | 0.006 | 0.1 | 0.1 |
| 乙苯 | 0.006 | 0.07 | 0.07 |
| 二甲苯 | 0.006 | 1 | 1 |
| 萘 | 0.006 | 0.004 | 0.006 |
| 四氯化碳 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 氯苯 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |
| 氯仿 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |
| 氯甲烷 | 0.006 | 0.003 | 0.006 |
| 1,4-二氯苯 | 0.006 | 0.0075 | 0.0075 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.006 | 0.085 | 0.085 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.006 | 0.0007 | 0.006 |
| 順-1,2-二氯乙烯 | 0.006 | 0.007 | 0.007 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.006 | 0.01 | 0.01 |
| 四氯乙烯 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 三氯乙烯 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 氯乙烯 | 0.006 | 0.0002 | 0.006 |
| 二氯甲烷 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.006 | 0.0005 | 0.006 |

註：查證基準建議值為取各化合物達三倍報告偵測極限或第一類地下水污染管制標準   
 值之10%濃度之較大值，附表中之粗體字為較大值。