| （二） | 定量分析待測成分在空氣中之濃度可以下式求得。 C：試料氣體中待測成分的濃度（ppmV∕V） W：待測成分量（μg）（係以檢量線內插由 相對 應的波峰面積求得） M：待測成分的分子量 V：樣品氣體採取量（L） t：採取樣溫度（℃） P：採樣氣壓（mmHg） |
| --- | --- |