表二　有機物檢測方法一覽表

| 有機物類別 | GC / MS技術 | 特定 GC 技術 | HPLC 技術 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非鹵化碳氫化合物 |  | FID |  |
| 揮發性芳族及鹵化物 |  | PID - ELCD |  |
| 揮發性有機物 | ˇ |  |  |
| 酚類 |  | FID |  |
| 鄰苯二甲酸酯類 |  | ECD |  |
| 硝基芳族與環酮 |  | ECD、NPD |  |
| 多環芳香族 | ˇ |  | ˇ |
| 氯化碳氫化合物 |  | ECD |  |
| 苯胺及其衍生物 |  | NPD |  |
| 氯系除草劑 | ˇ |  |  |
| 有機氯殺蟲劑 |  | ECD |  |
| 有機磷農藥 |  | FPD、NPD |  |
| 多氯聯苯 |  | ECD |  |
| 半揮發性有機物 | ˇ |  |  |
| 胺基甲酸鹽 |  |  | ˇ |
| 戴奧辛 / 夫喃 | ˇ |  |  |

| GC 使用偵測器： | ECD 表示使用電子捕捉偵測器 ELCD 表示使用電解導電感應偵測器 FID 表示使用火焰離子化偵測器 FPD 表示使用火燄光度偵測器 NPD 表示使用氮磷偵測器 |
| --- | --- |