表五 地面水之分析精密度及添加回收率（池塘水）

| 元素 | 樣品濃度 (g/L) | 低濃度添加 (g/L) | 平均回收率 (%) | S(R) | RPD | 高濃度添加(g/L) | 平均回收率(%) | S(R) | RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 610 | 50 | * | * | 1.7 | 200 | 78.2 | 9.2 | 5.5 |
| Sb | <0.4 | 10 | 101.1 | 1.1 | 2.9 | 100 | 101.5 | 3.0 | 8.4 |
| As | <1.4 | 50 | 100.8 | 2.0 | 5.6 | 200 | 96.8 | 0.9 | 2.6 |
| Ba | 28.7 | 50 | 102.1 | 1.8 | 2.4 | 200 | 102.9 | 3.7 | 9.0 |
| Be | <0.3 | 10 | 109.1 | 0.4 | 0.9 | 100 | 114.4 | 3.9 | 9.6 |
| Cd | <0.5 | 10 | 106.6 | 3.2 | 8.3 | 100 | 105.8 | 2.8 | 7.6 |
| Cr | 2.0 | 10 | 107.0 | 1.0 | 1.6 | 100 | 100.0 | 1.4 | 3.9 |
| Co | 0.79 | 10 | 101.6 | 1.1 | 2.7 | 100 | 101.7 | 1.8 | 4.9 |
| Cu | 5.4 | 10 | 107.5 | 1.4 | 1.9 | 100 | 98.1 | 2.5 | 6.8 |
| Pb | 1.9 | 10 | 108.4 | 1.5 | 3.2 | 100 | 106.1 | 0.0 | 0.0 |
| Mn | 617 | 10 | * | * | 1.1 | 100 | 139.0 | 11.1 | 4.0 |
| Mo | 0.98 | 10 | 104.2 | 1.4 | 3.5 | 100 | 104.0 | 2.1 | 5.7 |
| Ni | 2.5 | 10 | 102.0 | 2.3 | 4.7 | 100 | 102.5 | 2.1 | 5.7 |
| Se | <7.9 | 50 | 102.7 | 5.6 | 15.4 | 200 | 105.5 | 1.4 | 3.8 |
| Ag | 0.12 | 50 | 102.5 | 0.8 | 2.1 | 200 | 105.2 | 2.7 | 7.1 |
| Tl | <0.3 | 10 | 108.5 | 3.2 | 8.3 | 100 | 105.0 | 2.8 | 7.6 |
| Th | 0.19 | 10 | 93.1 | 3.5 | 10.5 | 100 | 93.9 | 1.6 | 4.8 |
| U | 0.30 | 10 | 107.0 | 2.8 | 7.3 | 100 | 107.2 | 1.8 | 4.7 |
| V | 3.5 | 50 | 96.1 | 5.2 | 14.2 | 200 | 101.5 | 0.2 | 0.5 |
| Zn | 6.8 | 50 | 99.8 | 1.7 | 3.7 | 200 | 100.1 | 2.8 | 7.7 |

S(R) 添加回收率之標準偏差（Standard deviation of percent recovery）。

RPD 指對同一樣品作兩次相同濃度之添加，所得之相對差異百分比。

*表示添加濃度小於樣品背景濃度之10%。