表六 放流水之分析精密度及添加回收率（污水處理一級放流水）

| 元素 | 樣品濃度 (g/L) | 低濃度添加 (g/L) | 平均回收率 (%) | S(R) | RPD | 高濃度添加(g/L) | 平均回收率(%) | S(R) | RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 1150 | 50 | * | * | 3.5 | 200 | 100.0 | 13.8 | 1.5 |
| Sb | 1.5 | 10 | 95.7 | 0.4 | 0.9 | 100 | 104.5 | 0.7 | 1.9 |
| As | <1.4 | 50 | 104.2 | 4.5 | 12.3 | 200 | 101.5 | 0.7 | 2.0 |
| Ba | 202 | 50 | 79.2 | 9.9 | 2.5 | 200 | 108.6 | 4.6 | 5.5 |
| Be | <0.3 | 10 | 110.5 | 1.8 | 4.5 | 100 | 106.4 | 0.4 | 0.9 |
| Cd | 9.2 | 10 | 101.2 | 1.3 | 0.0 | 100 | 102.3 | 0.4 | 0.9 |
| Cr | 128 | 10 | * | * | 1.5 | 100 | 102.1 | 1.7 | 0.4 |
| Co | 13.4 | 10 | 95.1 | 2.7 | 2.2 | 100 | 99.1 | 1.1 | 2.7 |
| Cu | 171 | 10 | * | * | 2.4 | 100 | 105.2 | 7.1 | 0.7 |
| Pb | 17.8 | 10 | 95.7 | 3.8 | 1.1 | 100 | 102.7 | 1.1 | 2.5 |
| Mn | 199 | 10 | * | * | 1.5 | 100 | 103.4 | 2.1 | 0.7 |
| Mo | 136 | 10 | * | * | 1.4 | 100 | 105.7 | 2.4 | 2.1 |
| Ni | 84.0 | 10 | 88.4 | 16.3 | 4.1 | 100 | 98.0 | 0.9 | 0.0 |
| Se | <7.9 | 50 | 112.0 | 10.9 | 27.5 | 200 | 108.8 | 3.0 | 7.8 |
| Ag | 10.9 | 50 | 97.1 | 0.7 | 1.5 | 200 | 102.6 | 1.4 | 3.7 |
| Tl | <0.3 | 10 | 97.5 | 0.4 | 1.0 | 100 | 102.0 | 0.0 | 0.0 |
| Th | 0.11 | 10 | 15.4 | 1.8 | 30.3 | 100 | 29.3 | 0.8 | 8.2 |
| U | 0.71 | 10 | 109.4 | 1.8 | 4.3 | 100 | 109.3 | 0.7 | 1.8 |
| V | <2.5 | 50 | 90.9 | 0.9 | 0.6 | 200 | 99.4 | 2.1 | 6.0 |
| Zn | 163 | 50 | 85.8 | 3.3 | 0.5 | 200 | 102.0 | 1.5 | 1.9 |

S(R) 添加回收率之標準偏差（Standard deviation of percent recovery）。

RPD 指對同一樣品作兩次相同濃度之添加，所得之相對差異百分比。

*表示添加濃度小於樣品背景濃度之10%。