表七 放流水之分析精密度及添加回收率（工業放流水）

| 元素 | 樣品濃度 (g/L) | 低濃度添加 (g/L) | 平均回收率 (%) | S(R) | RPD | 高濃度添加(g/L) | 平均回收率(%) | S(R) | RPD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Al | 44.7 | 50 | 98.8 | 8.7 | 5.7 | 200 | 90.4 | 2.1 | 2.2 |
| Sb | 2990 | 10 | * | * | 0.3 | 100 | * | * | 0.0 |
| As | <1.4 | 50 | 75.1 | 1.8 | 6.7 | 200 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ba | 100 | 50 | 96.7 | 5.5 | 3.4 | 200 | 102.9 | 1.1 | 0.7 |
| Be | <0.3 | 10 | 103.5 | 1.8 | 4.8 | 100 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| Cd | 10.1 | 10 | 106.5 | 4.4 | 2.4 | 100 | 97.4 | 1.1 | 2.8 |
| Cr | 171 | 10 | * | * | 0.0 | 100 | 127.7 | 2.4 | 1.7 |
| Co | 1.3 | 10 | 90.5 | 3.2 | 8.7 | 100 | 90.5 | 0.4 | 1.3 |
| Cu | 101 | 10 | * | * | 0.9 | 100 | 92.5 | 2.0 | 1.6 |
| Pb | 294 | 10 | * | * | 2.6 | 100 | 108.4 | 2.1 | 0.0 |
| Mn | 154 | 10 | * | * | 2.8 | 100 | 103.6 | 3.7 | 1.6 |
| Mo | 1370 | 10 | * | * | 1.4 | 100 | * | * | 0.7 |
| Ni | 17.3 | 10 | 107.4 | 7.4 | 5.0 | 100 | 88.2 | 0.7 | 1.0 |
| Se | 15.0 | 50 | 129.5 | 9.3 | 15.1 | 200 | 118.3 | 1.9 | 3.6 |
| Ag | <0.1 | 50 | 91.8 | 0.6 | 1.7 | 200 | 87.0 | 4.9 | 16.1 |
| Tl | <0.3 | 10 | 90.5 | 1.8 | 5.5 | 100 | 98.3 | 1.0 | 2.8 |
| Th | 0.29 | 10 | 109.6 | 1.2 | 2.7 | 100 | 108.7 | 0.0 | 0.0 |
| U | 0.17 | 10 | 104.8 | 2.5 | 6.6 | 100 | 109.3 | 0.4 | 0.9 |
| V | <2.5 | 50 | 74.9 | 0.1 | 0.3 | 200 | 72.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zn | 43.4 | 50 | 85.0 | 4.0 | 0.6 | 200 | 97.6 | 1.0 | 0.4 |

S(R) 添加回收率之標準偏差（Standard deviation of percent recovery）。

RPD 指對同一樣品作兩次相同濃度之添加，所得之相對差異百分比。

*表示添加濃度小於樣品背景濃度之10%。