- 電場強度及電波功率密度換算說明

    - 電場強度(V/m，μV/m，dB µV/m）：

表示空間中電場向量之大小值。其單位為伏特每公尺（V/m）。對於較微弱之電場值，常以微伏特每公尺（µV/m）為表示單位。以對數表示時，則常以dB µV/m為表示單位。

    - 電波功率密度（W/m2，mW/cm2）：

於垂直電磁波行進方向之平面上，單位面積上之電波功率值。其單位為瓦特每平方公尺（W/m2）。對於較微弱之電波功率密度，常以毫瓦特每平方公分（mW/cm2）為表示單位。

    - 天線因子：

為天線之特性參數之一，表示接收機自天線端點所量測到之電壓值（單位為伏特，V）與天線所在位置空間中之電場強度（單位為伏特每公尺，V/m）關係。AF（dB/m）=20㏒（fMHz）－Gain－【29.8dB（50Ω）or31.54dB（75Ω）】

    - 電纜損耗（dB）：

信號在電纜線上傳輸過程中，信號強度之衰減率。

    - 換算說明：

電場強度E0（dBµV/m）=接收信號功率強度（dBm）

＋107（dB）

＋天線因子（dB/m）

＋電纜損耗（dB）

E0（dBµV/m）=20*log E1（µV/m）

E2(V/m)=E1(µV/m)/106

電波功率密度：P(mw/cm2)=[E2(V/m)]2/(10×Z0)=[E2(V/m)]2/3770。

(Z0：自由空間之波阻抗，約等於377Ω)