附表二

建築物價格評點標準表運用須知

| - 各類房屋主要構造定義： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 鋼骨鋼筋混凝土造：柱、樑使用鋼骨，鋼筋為補助筋灌混凝土之房屋，其牆壁及樓版大部分為鋼筋混凝土。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 鋼構造：本點鋼構造依「建築技術規則」第235條、第235條之1、第241條、第242條及有關規定定義之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 冷軋型鋼構造：本點冷軋型鋼構造依「建築技術規則」第521條、第522條、第527條、第528條及有關規定定義之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 鋼筋混凝土造：柱、樑、牆及屋頂使用鋼筋澆灌混凝土之房屋，其牆壁承載垂直荷重。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 加強磚造：本點加強磚造依「建築技術規則」第165條、第167條及有關規定定義之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 磚造：柱、牆壁使用磚造之房屋，樑大部分使用木造、鐵造，屋頂大部分為山型木造、竹造或鋼鐵造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 木骨造：柱、樑、牆壁使用木造之房屋，屋頂大部分為山型木造或竹造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 石造：柱、牆壁使用石造之房屋，樑大部分使用木造，屋頂大部分為山型木造或竹造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 混凝土造加強卵石造：柱、牆壁使用卵石用混凝土砌成之房屋，其樑大部分使用木造，屋頂大部分為山型木造或竹造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 土磚造：柱使用土磚或紅磚砌成，牆壁使用土磚之房屋，屋頂大部分為木造或竹造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 竹造：柱使用土磚或紅磚砌成，牆壁使用竹材之房屋，屋頂大部分為竹造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 簡陋木造：其構造與磚造相同，但不依照「建築技術規則」規定建造，外牆常使用半塊磚厚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 簡陋石造：其構造與石造相同，但其構造簡陋，大部分為平房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 簡陋木造：其構造與木骨造相同，但其構造簡陋，大部分為平房。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 竹木混合造：柱、樑牆壁及屋架混合使用竹或木材之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 磚竹混合造：柱、樑牆壁及屋架混合使用紅磚或竹之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 磚木混合造：柱、樑牆壁及屋架混合使用紅磚或木料之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 簡陋加強磚造：其構造與加強磚造相同，但不依照「建築技術規則」規定建造，其屋頂大部分平頂鋼筋混凝土或山型木造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 咾咕石造：柱、牆壁使用咾咕石砌成之房屋，其樑屋架大部分使用木料或竹。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 簡陋空心磚造：柱、牆壁使用水泥空心磚砌成之房屋，柱常澆灌鐵筋混凝土加強，屋頂大部分為山型木造或竹造屋架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 預力混凝土造可以比照混凝土造評點計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 「加強咾咕石造」可以比照「混凝土加強卵石造」評點計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 獨立戶、連棟邊戶、連棟中間戶之認定： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 同一所有權人一棟房屋其基層面積超過660平方公尺（200坪）者可認定為連棟邊戶。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 雙併式二戶建房屋以連棟邊戶計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 連棟分層公寓所有權人不同時每層以連棟中間戶（或邊戶）計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 獨立戶分層公寓所有權人不同時每層以獨立戶計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 獨立戶分層公寓各間所有權人不同時（例如：小套房）每戶以連棟邊戶計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 原為獨立嗣後隔鄰又使用同一牆壁建築房屋時，原有房屋准按連棟邊戶重新評價。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 原為獨立或邊間嗣後隔鄰又使用不同構造建築房屋時，增建房屋准按連棟中間戶評價。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 添加樓層房屋之認定： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 原有房屋屋頂再增建樓房時，其構造與原房屋不同或使用簡陋構造或輕量構造者該增建之樓房以該增建之樓房構造之平房數計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 現有房屋屋頂增建同一構造一層或數層樓房時應以連同原有房屋樓層合併改變層數點數計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 主要結構評點說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 四層以上樓房原「房屋等級查定標準表」俟加價計算，現使用「房屋價格評點標準表」則無需再加價。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 室內隔牆構造使用一塊磚時，其評點以半塊磚之兩倍計算，如使用4分之1塊磚時以半塊磚之3分之2計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 地下室之造價評點，每因施工難易及地點環境之影響，造價則呈不一，為期劃一起見，暫以一般房屋標準評點。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各種房屋構造之屋架使用材料，記載在其構造下面，其造價評點均已包括在「房屋主要構造」點數之內，無需再另計算，但使用不同一構造材料者，則依下列項目增減其點數： 1、鋼筋混凝土平頂每平方公尺佔55點。 2、一級木（檜木等）屋架每平方公尺佔60點。 3、二級木（梅、杉等）屋架每平方公尺佔32點。 4、三級木（什木等）屋架每平方公尺佔20點。 5、鋼構造屋架每平方公尺佔50點。 6、冷軋型鋼構造屋架每平方公尺佔36點。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各種房屋主要構造之外牆造價評點均已包括在「房屋主要構造」點數之內，無需再另計算，但若無外牆或使用不同材料時，則依下列項目增減其點數： 1、鋼骨鋼筋混凝土造、鋼筋混凝土造每平方公尺100點。 2、鋼構造每平方公尺佔42點。 3、冷軋型鋼構造每平方公尺佔25點。 4、磚造、加強磚造每平方公尺佔85點。 5、木骨造一級木每平方公尺佔50點，二級木每平方公尺佔40點，三級木每平方公尺佔30點。 6、簡陋加強磚造或簡陋磚造每平方公尺佔45點。 7、簡陋木造每平方公尺佔25點。 8、簡陋空心磚造每平方公尺佔25點。 9、外牆使用鋁門窗時，其評點應扣除房屋主要構造外牆造價評點後再加鋁門窗實際價格計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房室內隔間牆之說明： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋內部隔牆比率小於10分之1者得視為無隔牆，僅有廁所、浴室、廚房之隔牆者應認定為無隔牆。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋內部隔牆構造不固定取其隔高在1.8公尺以下者評點不予計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 粉裝造作部分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋使用粉裝材料如能精確計算者，則應精確計算，倘有多種材料，而難予精確計算者，按所使用面積比率計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋內牆、外牆、樓地板或天花板使用多種不同材料時，小部分之材料如未超過同一層各該粉裝項目，全部面積10％時可免予單獨計算而可併入使用大部分材料之面積，比例乘其使用材料評點以求其點數，但該小部分之評點超過同一層各該粉裝項目評點之5分之1時則應分別計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 每層樓浴廁再一處至三處者，以表列點數計算，四處至六處者，以表列點數2倍計算，七處以上者，以表列點數3倍計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 給水浴廁簡陋，如有馬桶無浴槽或有浴槽無馬桶時以表列點數2分之1計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 內外部粉裝使用材料種類不同，而單價相同者可比照類似材料點數計算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋特殊設備及其分擔： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各層樓房屋之所有權人不同時，其頂樓如防水工程防熱等設備工程費用由各業主平均負擔。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 中央系統空調、昇降機（非載貨昇降機）、消防設備及建築基地內設備設施之補償，比照本標準第4條規定辦理，如各層樓房之所有權人不同時，其補償費由各樓層所有人按持分平均分得。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 窗或陽台加設鐵柵（鐵窗）者除按表列門窗點數外，應按下列不同類型分別加計其點數。其建築每㎡評點數如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 種類型態 | 說明 |  |  | 獨立戶 |  | 連棟邊間戶 |  | 連棟中間戶 |
| 豪華型 | 使用硫化銅或鍛造美術鐵窗 |  |  | 100 |  | 75 |  | 60 |
| 美術型 | 使用不銹鋼或烤漆鐵窗 |  |  | 30 |  | 15 |  | 12 |
| 普通型 | 使用角鐵或圓鐵扁鐵實用型 |  |  | 20 |  | 12 |  | 10 |
| - 房屋各層樓陽台之計算，不因陽台面積增減： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 |  | 前面 | 後面 |  | 左邊 |  | 右邊 |  |
| 評點 |  | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  |
| - 房屋屋頂女兒牆之計算： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 位置 構造 |  | 前面 | 後面 |  | 左邊 |  | 右邊 |  |
| ＲＣ |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| １Ｂ |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 |  |
| １／２Ｂ |  | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
| 備註 |  | 各層所有權人不同時應平均分配 |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋高度： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各種房屋之標準高度每層樓定為2.7公尺至3.6公尺，房屋高度增減比例訂為每10公分增減總評點1％點數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 平頂房屋各層高度之測量為各層之地板面至上一層地板面之距離。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 斜屋頂房屋前後房屋簷高同一者，其屋簷面下，外層高至室內地板面之距離為其樓層高度，前後房屋簷高不同者採取二項高度之平均值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 特殊房屋面積測量及認定： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 房屋各樓層之外柱或外牆非垂直時，其面積之計算由地面或該樓層底版起1.5公尺高處測量之。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 各樓層設有閣樓(夾層)者，其面積不超過該樓總樓地板面積2分之1者，或其樓高（屋簷至夾樓版）在2.5公尺以下者均不計算面積，但應按該樓高度增加點數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 評點運算及測量尺寸若非整數者，以四捨五入取其小數點第二位為準。 |  |  |  |  |  |  |  |  |