H

h’

b

h”

增設圍籬示意圖

圍籬圖解說明

1.H≦150㎝

2.透空率≧70%

3.圍籬牆基高度≦45㎝

4.透空率計算式

(a*b*n)/(W* h”) ≧70%

W：圍籬總寬度

H：圍籬總高度

h’：圍籬牆基高度

h”：圍籬透空高度

a：垂直欄柵與欄柵淨寬

b：水平欄柵與欄柵淨高

n：欄柵總格數

W

a

法定空地

一般空地

2

H2≦250㎝

H2≦250㎝

H1≦200㎝

W2

b

花架

透空格數n

h≦45㎝

h≦45㎝

h≦45㎝

W3≧150㎝

外牆或柱中心線

W≦200㎝

1FL

2FL

3FL

W≦100㎝

增設雨遮示意圖

增設花架示意圖

花架外圍與女兒牆內緣淨寬不得小於1.5公尺

屋頂平台

雨遮圖解說明

- 建築物出入口雨遮不得突出外牆或柱中心線2.0公尺。

- 除第1點以外開口或樓層之雨遮不得突出外牆或柱中心線1.0公尺。

- 雨遮寬度以開口左右各50公分為限。

建築線或境界線

花架圖解說明

1.H1≦200㎝

2.H2≦250㎝

3. h ≦ 45㎝

4.透空率≧70%

5.W3≧150㎝

6.透空率計算式

(a*b*n)/(W1*W2) ≧70%

7. W1*W2≦30㎡

W1：花架總寬度

W2：花架總長度

W3：花架外圍與女兒牆

內緣淨寬

a：透空欄柵與欄柵淨寬

b：透空欄柵與欄柵淨高

h：花架基座高度

n：透空總格數

露台

法定空地.

一般空地

W1

a

透空率計算：

(a*b*9)/(W1*W2)>70%

外牆或柱中心線

建築線或境界線

W3≧150㎝

W≦50㎝

W≦50㎝

W3≧150㎝

W3≧150㎝

W3≧150㎝

花架外圍與女兒牆內緣淨寬不得小於1.5公尺

1

通達道路或

地面層出入口

W≦200㎝

通達道路或地面層出入口

增設無壁式雨棚示意圖

(屋脊)

(天溝)

C

A (屋脊高度)

B (屋簷高度)

天溝

原有屋頂平台

落水管

原有女兒牆

註：

(1)	A (屋脊高度) ≦ 210 公分。

(2)	B (屋簷高度) ≦ 180公分。

(3)	C (天溝寬度) ≦  30 公分。

(4)  雨棚構造物之柱體及支撐不得搭設於女兒牆頂部。

(5)  天溝不得突出建築物屋頂女兒牆外緣。但屋頂天溝及落水管在基

地範圍內，且淨深在30公分以下者，不在此限。

(6)  建造人應請專業技師或施工廠商評估建築物之結構安全，搭設後建築物結構安全由建造人負責。

地範圍內，且淨深在30公分以下者，不在此限。