附件一

載重計算檢討原則： 送審之結構載重報告書，係參考「建築技術規則建築構造編第25條」規定訂定檢討方式，詳如本原則附件。 建築技術規則建築構造編第25條：（活載重折減率）用以設計屋架、樑、柱、牆、基礎之活載重如未超過每平方公尺五百公斤，亦非公眾使用場所，構材承受載重面積超過十四平方公尺時，得依每平方公尺樓地版面積百分之○‧八五折減率減少，但折減不能超過百分之六十或左式之百分值。 每平方公尺活載重L.L.≦500kg/m2&A>14m2，若該建築物非作為公眾使用之場所，則板、樑、柱、基礎之活載重均可折減，其折減率取下列三式之最小值： R=0.85A 23(1+DL) 60% （R）為折減百分值。 （D）為構材載重面積，每平方公尺之靜載重公斤值。 （L）為構材載重面積，每平方公尺之活載重公斤值。 為考量安全性，取其最嚴格之計算方式，採變更後之活載重折減不得超過百分之六十，即檢討增加之靜載重不得超過原設計活載重之百分之四十。 例舉：原活載重為200公斤/平方公尺時，其折減後應保有120公斤/平方公尺之活載重，額外增加之分間牆或樓地板墊高之載重不得超過80公斤/平方公尺。