附表

| 空氣 污染物 | 排放標準 |  | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粒 狀 污 染 物 | 目測判煙： 不得超過不透光率百分之二十 |  | 起火或停車期間： 不透光率值不得超過百分之三十，且一小時內超過不透光率百分之二十之累積時間不得超過三分鐘。 |
|  | 粒狀污染物不透光率連續自動監測設施監測： 每日不透光率六分鐘監測值超過百分之二十之累積時間，不得超過四小時。 |  | 起火或停車期間： 不透光率六分鐘監測值不得超過百分之三十。但超過不透光率百分之三十與當日非起火或非停車期間超過不透光率百分之二十之累積時間，不得超過四小時。 |
|  | 排氣量Q(Nm3/min) | 濃度 C(mg/Nm3) | 標準中未表列者以下式計算之： C=1860×3Q-0.386 |
|  | 三０以下 五０ 一００ 二００ 三００ 五００ 八００ 一０００ 二０００ 三０００ 五０００ 八０００ 一００００ 二００００ 三００００ 五００００ 七００００以上 | 五００ 四一一 三一四 二四一 二０六 一六九 一四一 一二九 九九 八五 七０ 五八 五三 四一 三五 二九 二五 |  |
| 硫 氧 化 物 ︵ SOx ， 以 SO2 表 示 ︶ | 燃料種類 | 濃度(ppm) | 一、混合燃料以下列公式計算其排放限值： 排放限值＝AX+BY+CZ A:氣體燃料之SOx排放標準 B:液體燃料之SOx排放標準 C:固體燃料之SOx排放標準 X:氣體燃料佔總熱輸入量之百分率 Y:液體燃料佔總熱輸入量之百分率 Z:固體燃料佔總熱輸入量之百分率 二、排氣體積以乾基計算。 三、中華民國九十七年十二月三十一日（含）以前設立者，採標準(一)。 四、中華民國九十八年一月一日（含）以後設立者，採標準(二)。 |
|  | 氣體燃料 | 五０ |  |
|  | 液體燃料 | 三００ |  |
|  | 固體燃料 | (一)五０ (二)三０ |  |
| 氮 氧 化 物 ︵ NOx ， 以 NO2 表 示 ︶ | 氣體燃料 | (一)一二０ (二)一００ | 一、混合燃料計算排放限值之公式，與硫氧化物同。 二、排氣體積以乾基計算。 三、中華民國九十七年十二月三十一日（含）以前設立者，採標準(一)。 四、中華民國九十八年一月一日（含）以後設立者，採標準(二)。 |
|  | 液體燃料 | (一)二００ (二)一八０ |  |
|  | 固體燃料 | (一)一五０ (二)三０ |  |