附表一

| 新北市施工期間使用道路交通維持計畫送審範圍 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 使用道路範圍 | 工期 | 使用道路 說明 |  | 日間施工 | 夜間施工 |
|  |  |  |  |  |  | 審查層級 | 審查層級 |
| 一 | 道路 工程 | （一）快速道路、隧道、橋樑、車行陸橋、車行地下道等封閉型道路 （二）省道、縣道、市區道路主要幹道（十五公尺以上道路） | 十日以下 | -- |  | 第二層 | 第三層 |
|  |  |  | 超過十日 | 僅使用人行道 |  | 第二層 | 第三層 |
|  |  |  |  | 非僅使用人行道 |  | 第一層 | 第二層 |
|  |  | 鄉道、市區道路次要幹道（八公尺以上，未達十五公尺道路） | 三十日以下 | 單方向可留設三點五公尺以上空間供車輛通行者 |  | 第三層 | 第三層 |
|  |  |  |  | 單方向未能留設三點五公尺以上空間供車輛通行者 |  | 第二層 | 第三層 |
|  |  |  | 超過三十日 | 僅使用人行道 |  | 第二層 | 第三層 |
|  |  |  |  | 非僅使用人行道 |  | 第一層 | 第二層 |
|  |  | 未滿八公尺道路 | 無論天數 |  |  | 第三層 | 第三層 |
|  |  | 工程類型屬道路例行性維修養護工程 （如人手孔提升、埋降、道路銑鋪及路平專案等） |  |  |  | 第二層 |  |
|  |  | 其他 | 半日以下 |  | 單方向可留設三點五公尺以上空間供車輛通行者 | 免提 |  |
| 二 | 基地建築工程 | 建築工程總樓地板面積 |  |  |  |  |  |
|  |  | 建築物基地總樓地板面積超過四萬八千平方公尺或停車格（位）數超過三百六十個 |  |  |  |  | 第一層 |
| 三 | 經交通局及相關單位會勘認須提送交通維持計畫送審者 |  |  |  |  |  | 視個案提送 |

備註:

- 審查層級：

  - 第一層：

    - 審查單位：本市道路交通安全督導會報。

    - 提送內容：提送附件二之第一類交通維持計畫書內容；於審查通過後，由本市道路交通安全督導會報列管。

  - 第二層：

    - 審查單位：路權管理機關。

    - 提送內容：提送附件三之第二類交通維持計畫書內容；於審查通過後，由路權管理機關列管，並依作業規定第六點辦理。

    - 屬第二層審查之「工程類型屬道路例行性維修養護工程（如人手孔提升、埋降、道路銑鋪及路平專案等）」，由使用道路者於每年度年初提送當年度通案性交通維持計畫書審核，通過後，由審核單位送道安會報備查；惟遇施工區域周邊有重大工程（如捷運）施作，或路權管理機關認為有必要者，仍可個案要求使用道路者（工程主辦機關）於申請路證時併檢附各該交維計畫書送審。

  - 第三層：

    - 審查單位：路權管理機關。

    - 提送內容：提送附件三之第二類交通維持計畫書內容；於審查通過後，將核准副本送當地轄區警察分局、區公所、工區範圍內里辦公處備查。

  - 基地建築工程審查

    - 審查單位：本市道路交通安全督導會報。

    - 提送內容：提送附件四之第三類交通維持計畫書內容。

- 日間施工：夜間施工以外時間；夜間施工：二十二時至翌日六時。

- 同一工程契約使用數條道路者，其中如有使用道路範圍及施工期間達上述第一層級審查，即依第二類別交通維持計畫書內容送審。

- 道路交通安全督導會報及各路權管理機關審查時，得邀請工程主辦機關及各相關業務權責機關參與，或請專家學者出席審查會。

- 停車格（位）數=基地實設之小汽車停車格（位）數+（機車停車格（位）數總數/5）+（大型車停車格（位）*2）。