附表四

| 第三類交通維持計畫應含圖表文件基準表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 說明 |
| 壹 | 第三類交通維持計畫檢核表 | 應含申請人自我檢核交通維持計畫之結果（表格）及認證人核章。 |
| 貳 | 歷次審查意見修正情形對照表 | 列表說明歷次審查意見、修正情形及修正頁數。 |
| 参 | 交通維持計畫書 |  |
| 一、工程概要 | - 工程名稱 | 工程之名稱及建照執照號碼。 |
|  | - 起造人 | 起造人名稱及負責人、地址及電話資料。 |
|  | - 監造人 | 監造人名稱及負責人、地址及電話資料。 |
|  | - 承造人 | 承造人名稱及負責人、地址及電話資料、工地負責人及電話。 |
|  | - 建築地號 |  |
|  | - 基地位處里辦公處 | 里辦公處名稱、地址、里長姓名及聯絡電話。 |
|  | - 建築基地位置 | 基地地址及位置圖（標示相關道路及巷道名稱；應涵蓋基地至主要道路間進出動線）。 |
|  | - 基地概要 | - 基地面積。 - 建築面積。 - 開挖面積。 - 總樓地板面積。 - 建物高度：地下N層（高程）、地上N層（高程）。 - 停車位。 |
| 二、交通現況分析 | - 周邊道路系統現況 | - 基地位處都市計畫土地使用分區。 - 基地周邊附近道路幾何特性，含路名、路寬、車道配置、分隔型式、標誌標線號誌現況及人行步道寬度等資料，並應以列表、平面圖及斷面圖方式呈現。 - 基地周邊附近交通管制現況及道路現況相片（含基地四周及基地至主要道路間進出動線之道路）。 |
|  | - 周邊道路交通特性分析 | - 基地周邊附近道路之道路路段及路口延滯服務水準分析，另交通特性調查應含以下資料： - 針對施工影響範圍內之重要路段與路口，進行尖峰時間及必要時段之交通調查，並就流量、行駛速率及車流轉向之特性加以分析與說明。 - 交通負荷現況：根據交通調查結果，進行路段及路口服務水準分析等。(相關內容應參考「交通工程手冊」及「台灣地區公路容量手冊」標準辦理。) - 行人設施現況應含以下資料： - 施工影響範圍內之行人動線。 - 施工影響範圍內之行人設施（含人行道、騎樓、行人陸橋、地下道、行人穿越道線等）資料，並以平面圖表示。 - 大眾運輸系統現況：大眾運輸系統現況應以表列方式敘明以下資料，必要時並應製作圖表示： - 施工影響範圍內之聯營、市轄公車及國道客運之站位資料（應以圖說標示各站位相對位置）。 - 施工影響範圍內之聯營、市轄公車及國道客運等路線資料。 - 以表列方式敘明施工影響範圍內之捷運站位、路線等資料。 - 停車系統現況：說明施工影響範圍內現況之停車格（位）數量及位置之圖示。 |
| 三、工程內容說明 | - 施工期間及施工時段 | - 施工期間：預定開工至完工日期（年月）及總工期日曆天；各項預定工程進度示意圖。 - 施工時段：大型施工車輛應避開尖峰時段（週一至週五上午六時三十分至九時及下午五時至七時）進出工區。 |
|  | - 施工方法 | 工程結構、施工方式（順打工法；逆打工法）、工程項目流程圖、工程進度圖表。 |
|  | - 安全措施 | - 施工圍籬、行人安全通道及照明、施工大門及圍籬轉角警示燈及照明。 - 地下室開挖安全措施。 - 地上層結構施工安全措施。 - 施工車輛進出施工大門時安全措施。 |
|  | - 施工機具、材料、廢土進出方式 | - 進出方式： - 時間及頻率： - 挖土、棄土作業。 - 混凝土搗注作業。 - 其餘建材出入。 |
|  | - 占用道路施工範圍及時間 | - 開挖作業棄土車輛出車頻率預估表。 - 各施工階段施工期間占用道路及工程車輛進出情形表。 |
|  | - 環境保護計畫 | - 工法選擇。 - 設置清洗設備。 - 綠化設施。 - 道路維護。 - 污水處理。 - 噪音管制。 - 塵土管制。 |
| 四、交通維持方案 | - 圍籬範圍及行人交通維持 | - 圍籬範圍。 - 行人交通維持。 |
|  | - 大門位置及工程車輛進出交通維持 | - 大門位置：位置圖。 - 工程車輛進出交通維持。 - 工程車輛對外聯絡，主要動線對鄰近住戶敦親睦鄰及安全措施。 |
|  | - 挖土作業交通維持 | - 開挖數量、期程： - 總挖土量。 - 總車次。 - 挖土時間及車輛出入頻率。 - 使用機械。 - 挖土作業時間。 - 棄土動線。 |
|  | - 混凝土搗注作業交通維持 | - 混凝土搗注作業占用道路。 - 進出動線。 - 交通維持。 |
|  | - 吊裝作業交通維持 | - 圖占用道路交通維持圖說。 - 塔吊作業涵蓋區域及其地面交通維持圖說。 |
|  | - 其他施工階段占用道路交通維持 |  |
|  | - 其他事項 |  |
| 五、附錄 | - 建築執照 | 建築執照號碼核定影本、基地位置圖、地籍圖（含地號）、地下、地上結構平面、立面圖說。 |
|  | - 會勘議紀錄 | 檢附會議（勘）之書面紀錄。 |
|  | - 施工地點周邊道路及交通現況照片 | 檢附施工地點周邊道路之高解析彩色照片（可明顯判別路型、標線顏色，並標註拍攝方向及施工區域）。 |
| 備註： - 申請人應於提送交通維持計畫書前，依「第三類交通維持計畫檢核表」內容自我檢核，並將檢核表附於交通維持計畫書前，以確保交通維持計畫內容之完整性。申請人如屬本府所屬機關，檢核表應核章至副總工程司或主任秘書以上之層級。 - 建築基地交通維持計畫書中，施工期間占用道路施工之必備說明項目及示意圖說與注意事項如下： - 占用道路施工範圍及時間：（行駛動線及作業空間示意圖） 1、地下室開挖階段棄土車輛及混凝土灌漿時之行駛動線，施工車輛進出工區，行駛動線及作業空間示意圖。 2、各施工階段作業車輛是否占用道路施工作業空間示意圖如下： (1) 地面一層地板灌漿作業空間示意圖。 (2) 地面二層以上灌漿與吊裝作業空間示意圖。 3、鋼骨結構工程，塔吊或車吊作業，鋼骨材料進場及堆置空間（含運送鋼骨材料車輛進出場行駛動線及等候作業空間示意圖）。 4、特殊地形例如基地內部作業空間不足，且面臨流量大之幹道，各施工階段如須分階段進行時之交通管制施作之作業空間示意圖。 5、完工階段人行道復舊，行人改道動線。 - 示意圖說尺寸：行駛動線及作業空間示意圖，請註明下列事項： 1、建築基地各項結構尺寸： (1) 連續壁至建築線距離。 (2) 地下室開挖構臺尺寸。 (3) 地面一樓得停放作業車輛之空地尺寸。 (4) 地面二層以上灌漿與吊裝作業空間尺寸。 (5) 其他有助於施工車輛作業之空間尺寸。 2、地下室開挖棄土車輛及混凝土灌漿作業空間示意圖，含車輛大小尺寸（挖土機、棄土車、預拌車、預拌混凝土輸送車）及構臺、進出大門動線空間尺寸。 3、基地周邊道路尺寸，車輛占用道路時漸變段、長度、寬度，交通管制設施位置尺寸等，請依比例繪製。 - 灌漿作業時段，除特殊地區外（觀光地區），盡量利用週休二日進行灌漿作業。 - 作業時間較長致超過尖峰時段及毗鄰重要幹道之建築基地者，吊裝作業以不影響交通及安寧之前提下，盡量利用夜間及凌晨作業。 - 其他注意事項： 1、交通維持計畫相關標誌標線號誌、安全設施、指揮人員規劃應依交通部「交通工程手冊」、「道路交通標誌標線號誌設置規則」、「新北市轄內各項道路工程施工期間執行交通維持計畫注意事項」內容辦理。 2、交通維持計畫相關服務水準分析，請參考交通部運輸研究所「台灣地區公路容量手冊」之內容辦理。 3、各項書圖與文字比例得依實際需要彈性調整，以供審議判讀。 4、計畫書應編寫目錄、頁碼，檢附圖說、表格應加以編號，以供審議。 |  |  |

工程名稱：

施工單位：	填表日期：	年	月	日

第三類交通維持計畫檢核表

| 檢核內容 |  | 檢核結果 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 完 成 | 未 完 成 |
|  | 歷次審查意見修正情形對照表 | □ | □ |
| 一、工程概要 | - 工程名稱 | □ | □ |
|  | - 起造人 | □ | □ |
|  | - 監造人 | □ | □ |
|  | - 承造人 | □ | □ |
|  | - 建築地號 | □ | □ |
|  | - 基地位處里辦公處 | □ | □ |
|  | - 建築基地位置 | □ | □ |
|  | - 基地概要 | □ | □ |
| 二、交通現況分析 | - 周邊道路系統現況 | □ | □ |
|  | - 周邊道路交通特性分析 | □ | □ |
| 三、工程內容說明 | - 施工期間及施工時段 | □ | □ |
|  | - 施工方法 | □ | □ |
|  | - 安全措施 | □ | □ |
|  | - 施工機具、材料、廢土進出方式 | □ | □ |
|  | - 占用道路施工範圍及時間 | □ | □ |
|  | - 環境保護計畫 | □ | □ |
| 四、交通維持方案 | - 圍籬範圍及行人交通維持 | □ | □ |
|  | - 大門位置及工程車輛進出交通維持 | □ | □ |
|  | - 挖土作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 混凝土搗注作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 吊裝作業交通維持 | □ | □ |
|  | - 其他施工階段占用道路交通維持 | □ | □ |
|  | - 其他事項 | □ | □ |
| 五、附錄 | - 建築執照 | □ | □ |
|  | - 會議（勘）紀錄 | □ | □ |
|  | - 施工地點周邊道路及交通現況照片 | □ | □ |

| 單位 | 施工單位 | 監造單位 | 主辦機關 |
| --- | --- | --- | --- |