附表二

| 設置路邊停車場與道路服務水準關係表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服務水準 | 交通流動情況 |  | 交通流量/容量比值 (V/C) | 設置情況 |
|  | 交通狀況 | 平均行駛速率 (公里/小時) |  |  |
| # Ａ | 自由車流 | 大（等）於五十 | 小（等）於零點六 | 得路邊停車 |
| Ｂ | 穩定車流 | 大（等）於四十 | 大（等）於零點六 小（等）於零點七 | 得路邊停車 |
| Ｃ | 穩定車流 | 大（等）於三十 | 大（等）於零點七 小（等）於零點八 | 得路邊停車 |
| Ｄ | 接近不穩定 車流 | 大（等）於二十五 | 大（等）於零點八 小（等）於零點九 | 視情況考量 |
| Ｅ | 不穩定車流 | 約為二十五 | 大（等）於零點九 小（等）於一 | 禁止路邊停車 |
| Ｆ | 強迫車流 | 小於二十五 | 無意義 | 禁止路邊 臨時停車 |