附表

| 適用範圍 | 項目 | 最大限值 |
| --- | --- | --- |
| 事業、污水下水道系統或建築物污水處理設施，其廢（污）水直接排放於農田灌排系統之放流水共同適用 | 陰離子介面活性劑 | 五．０ |
|  | 油脂（ 正己烷抽出物） | 五．０ |
|  | 溶解性鐵 | 五．０ |
|  | 溶解性錳 | ０．二 |
|  | 鎘 | ０．０一 |
|  | 鉛 | ０．一 |
|  | 總鉻 | ０．一 |
|  | 總汞 | ０．００二 |
|  | 銅 | ０．二 |
|  | 鋅 | 二．０ |
|  | 鎳 | ０．二 |
|  | 硒 | ０．０二 |
|  | 砷 | ０．０五 |
|  | 硼 | ０．七五 |