新竹縣化學災害防救標準作業流程說明

| 作業 流程 | 權責 單位 | 步驟說明 |
| --- | --- | --- |
| １. 災 害 徵 兆 | 消防局 | - 化學災害之徵兆及特性 - 化學災害之可能徵兆： - 災害發生於工廠或大量化學物質、物料堆積處。 - 災害物質容器或附近貼有危害物質圖示或標示。 - 火場火焰極大或傳出爆炸聲。 - 現場傳出異味（刺鼻臭味、麻醉性芳香味等）或彩色煙霧（黃色、藍色等）。 - 現場附近為低窪處且有人員昏迷。 - 傷患發生呼吸困難、呼吸道或皮膚灼痛、紅腫、潰爛等。 - 化學災害需特別留意的共同特性： - 化學災害滅火劑應依物質特性來選擇，以水灌救有時甚至會使災害擴大。 - 化學物質常密集儲放，若一旦發生洩漏或火災等意外，常在短時間內迅速發展成大規模的災害。 - 發生化學火災時，除了火災、爆炸的威脅外，同時也可能生成有害氣體，對搶救人員造成安全健康的傷害。 |
| ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ ２. 災 害 預 防 ︵ 第 一 階 段 ︶ | 消防局 環保局 消防局 勞工局 環保局 消防局 消防局 消防局 消防局 消防局 消防局 | 壹、建立防災體系 - 配合中央建立化學災害預防及應變體系 - 行政院於七十七年函頒「建立全國化學災害預防及應變體系計畫」，將化學災害分為預防、應變兩部份；預防部份在中央成立化學災害預防協調會報，由環保署負責召集，應變部份由國防部與內政部為主管機關，並規定國防軍事設施部份由國防部負責；民間工廠部份（非國防軍事部份）由內政部負責，並分別互為相互協調機關。所建立之「化學災害應變體系」循消防救災體系為主幹，整合所有救災應變資源，建立完整通報及救災支援，並成立化學災害應變協調會報，以降低化學災害之危害與損失。 - 行政院另於八十三年函頒「災害防救方案」，並於八十四年三月一日召開第一次防災會報，為使化學災害預防、應變一元化，建立完整體系，核定化學災害在中央為環保署、內政部共同推動。 - 依災害防救方案內容及災害防救法之精神，訂定災害防救業務計畫，就預防、應變及善後體系中各行政機關、地方政府、指定公共事業及有關單位應執行之各種防救工作及其銜接整合妥為規劃。 二、建立國軍支援公民營廠庫化學應變處置體系 發生化學災害時，由地區縣（市）政府救災指揮中心負責醫療、救災及災民疏散等；國軍支援部份含勤務支援、現場管制、災區偵檢作業及車輛人員除污等，其工作範圍包含台灣地區公民營廠庫化學產品製造、運送、儲存及使用過程中發生的有害物質洩漏、污染等緊急事件的支援協助等工作。 三、建立化學災害通報體系 - 行政院勞委會之「全國職業災害調查及回報系統」。 - 行政院環保署之「化學物質災害通報系統」。 - 內政部消防署之「消防救災救護指揮中心通報系統」。 以上均循各自行政體系逐級回報。 四、成立本縣化學災害應變中心 - 當化學災害發生時，依現場人命傷亡及影響範圍擴大情形成立災害應變中心，並立即連絡相關任務編組單位人員進駐參與作業，並向中央主管單位報備。 - 同步通報本縣受影響之鄉（鎮、市）成立災害應變中心，迅速展開化學災害應變搶救作業。 - 化學災害發生時，可能產生氣體洩漏、火災、爆炸等現象，各業務權責單位如環保、警察、消防、勞工、衛生、社會等局室應加強動員，於內部成立「緊急應變小組」，以因應救災工作。 貳、災害防救規劃 一、確實瞭解化學物質之危害 首先應瞭解化災可能有哪些危害，知己知彼，才能知所防範。尤其是消防人員，需更加清楚到底有哪些危害，以免於救災途中遭致無謂傷害。 （一）速燃與爆炸的危險 不安定的化學物質，可能具有速燃特性，於瞬間著火即擴大延燒，甚或爆炸；有些則與空氣或其他有機物混合形成爆炸性氣體或物質。亦有物質間接加熱或劇烈衝撞，即生爆炸；另外，屬於禁水性物質，一旦與水接觸，亦會形成爆炸。 （二）伴隨高溫與毒氣的危險 大部分化學物質一經燃燒，其燃燒溫度較平常火災為高，並常伴隨大量有毒氣體與濃煙，諸如CO、CO2、HCN…等，對救災人員人身安全影響極大，更應特別防範。 （三）流動特性易擴大蔓延 液態的化學物質，如果具不安定性，一旦著火燃燒，除了爆炸有濺溢之虞外，其流動的特性，常造成火災面積的擴大。 （四）混合後產生不可預測的危險 火災現場常因爆炸、洩漏或濺溢，而導致兩種以上化學物質化合，成為另一種爆炸性物質，若接觸火源或經衝擊碰撞，極可能引起二次燃燒或爆炸。 （五）對人體危害至鉅 許多化學物品、爆炸物和毒性物對人體有相當大之危害，尤其是一旦面對火災，救災人員生命安全更有相當大的威脅。 - 建置危害化學物質查詢資料 平時即規劃建立各種化學物質之理化特性及危害搶救資料，一有災害發生時即迅速加以查詢，一般可透過下列幾種方式得知： - 危害物質分類及參考處理原則 1、危害物質分類 中國國家標準（CNS）以及「危險物及有害物通識規則」中將危害物質分成以下九大類：爆炸物氣體易燃液體易燃固體，自燃物質，禁水性物質氧化性物質，有機過氧化物毒性物質放射性物質腐蝕性物質其他危險物。 2、參考處理原則 依照危害物質之分類，針對各類物質的健康危害、火災及爆炸危害、安全防護、應變處理措施等特性提供簡明扼要的處理原則，供規劃搶救行動時之參考。 3、危害物質分類及參考處理原則對照表 （出自於：內政部消防署「化災現場消防搶救守則」）。 危害物質 分類; 參考處理 原則; 危害物質 分類; 參考處理 原則. 不明; 01; 4.1、4.3; 08. 1.1、1.2、1.3; 02; 4.2; 09. 1.4; 03; 5.1; 10. 1.5、1.6; 02; 5.2; 11. 2.1; 04; 6.1Ⅰ及Ⅱ; 12. 2.2; 05; 7; 13. 2.3; 06; 8; 14. 3; 07; 9; 01. - 物質安全資料表 1、根據「危險物及有害物通識規則」第十二條之規定，危害物質之工作場所附近應備有物質安全資料表供隨時查閱；道路交通安全規則第八十四條中亦規定汽車裝載危險物品時必須攜帶物質安全資料。 2、國內勞委會所公佈的物質安全資料表，其內容可分成十個部分： - 製造商或供應商資料。 - 辨識資料。 - 物理及化學特性。 - 火災及爆炸危害資料。 - 反應特性。 - 健康危害及急救措施。 - 暴露預防措施。 - 洩漏及廢棄處理。 - 運送資料。 (10)製表者資料。 - 緊急應變指南 緊急應變指南針對所有危險物質，訂定出172種不同的處理原則，每一份處理原則，分成三個主要部分：第一部份是描述物質的潛在危害，其中包括火災/爆炸和暴露時的健康效應。第二部分概要性的建議公共安全策略，如意外事故地點的隔離考量，防護衣及呼吸防護具的建議。第三部份包含緊急應變行動和急救處理，含火災、洩漏或化學品暴露的意外事故，略述其特殊預防措施及尋求醫療處理前的一般指示。 - 化學物質索引 彙整國內使用較廣泛以及勞委會、環保署等主管機關公告列管之危害性化學物質，對照相關處理原則及英國緊急應變行動準則（EAC）等資料列表，以利搶救人員查詢使用。 三、律定化災搶救行動前之安全步驟 - 停：在尚未明瞭災害物質及其對於健康、火災上等可能危害性前，應先於現場設定適當警戒區域，切勿貿然進入。 - 看：於安全地區查看災害現場附近是否相關危害標示、圖示、供應商或物質安全資料表等應變安全參考資料。 - 聽：請發生災害之工廠或技術專家提供發生災害物質之名稱，特性及相關防護、救災等資訊。 - 確認：在研擬救災計畫之前，應先確認現場消防水量及滅火劑的種類與數量是否足以供應救災過程中全程使用。 - 討論：參考現場所得之資訊，以小心謹慎的態度共同討論並擬定救災計畫。在展開搶救行動前，務必使每一位搶救人員都清楚了解所可能面臨的災區情況及威脅。 四、規劃化災搶救行動方案 - 嚴禁冒然闖入。 - 化學物質災害之處理過程，處理的「對」比處理的「快」重要的多。 - 使自己主導的「處置」成為解決問題的一部份，而不是再製造出「問題」。 - 絕對不要在沒有適當、安全的個人防護裝備，器材下進入現場。 - 絕對不要採取任何超出本身訓練範圍的行動。 - 多方尋求支援，必要時「等待協助」才是對的決定。 - 消防搶救人員進入災害現場採取行動前，應瞭解： 1、面對什麼情況？ 2、處理什麼化學物品？ 3、會有哪些危險？ 4、需要什麼防護裝備？器材？ 參、建立資料庫 一、危害物質標示。 二、化學物質索引。 三、參考處理原則。 四、物質安全資料表。 五、化學災害現場預防協調資訊系統。 六、危害辨識資料。 七、危險物品流佈。 八、化學物質工廠資料。 九、與火災有關之各種資料。 肆、災害防治對策 一、落實執行化學物質安全查察 - 對轄內之化學工廠與運作化學物質之工廠應加強消防檢查與防火宣導工作。消防檢查重點除依據消防相關法令對消防安全設備進行檢測與防災宣導外，對其工廠所使用之化學物質之名稱、種類、特性、理化性、數量、儲存場所、工廠平面配置等，亦應一併蒐集相關資料，建立電腦資訊系統，以便救災時急需。 （二）加強公共危險物品安全查察，包括化工原料行、化學工廠、加油站、礦油行等，由於上開物質均具有易燃、易爆之特性，燃燒時甚至會產生劇毒性的氣體，藉由定期實施安全檢查，以確保工作場所之安全。 （三）爆竹煙火安全管理，嚴密追蹤稽查爆竹煙火及實業用爆炸物製造之化學原料，並定期查察盤存，避免流入地下工廠；查獲地下爆竹煙火工廠及販賣業者，追查其來源，如為合法工廠，移工業主管機關處理。 二、要求業者做好火災預防管理 - 檢修申報制度：化學工廠或運作化學物質之工廠，應定期委託消防專業技術人員或檢修專業機構檢修所設消防安全設備，其檢修結果依限向當地消防機關申報。 （二）防火管理制度：對轄內總面積在500平方公尺、員工在30人以上之化學工廠與運作化學物質之工廠管理權人，應要求其依消防法之規定遴任防火管理人，並責其製定詳細之「消防防護計畫」，定期實施訓練，並報當地消防機關核備。 三、督促業者做好防火措施 - 明確危險物品之標示：為利於平時管理及災時搶救，對於儲存是項物質容器、儲槽，均應予以明確標示，並教育全體員工了解其標示意義。 - 建立安全管理制度：防火管理人應依管理權人之指示，就場所之位置、構造、設備及使用狀況，製定消防防護計畫，並依該計畫執行防火管理業務。 - 依規定設置消防安全設備：經常訓練員工熟悉其設置位置及操作方法，且時常維護保養，以確保其可用性。 - 施工中之防火管理：施工期間如有妨礙消防安全設備之功能時，應針對下列事項制定對策： - 功能暫停的消防安全設備種類、停止時間等，都要減到最低限度。 - 影響消防安全設備功能之施工工程，應儘可能於非營業（開放）時間施工。 - 工程施工負責人應與防火管理人保持密切聯繫，互相掌握停止使用的消防設備。 - 施工完畢後應徹底檢查消防安全設備，並儘快恢復其功能。 四、加強業者災害應變能力 - 督促消防自衛編組訓練：員工在十人以上者，至少編組滅火班、通報班及避難引導班；員工在五十人以上者，應增編安全防護班及救護班。滅火、通報及避難訓練之實施，每半年至少舉辦一次每次不得少於四小時，並應事先通報當地消防機關。 - 要求防火避難設施自行檢查及演練：每月至少實施檢查一次，檢查結果遇有缺失應報告管理權人立即改善。 - 將有關化學災害搶救之相關應變及安全注意事項，列入廠方平時教育訓練課程，並教導員工正確熟練使用滅火器具技巧。 五、蒐集國內、外重大化學災害事故資料，並將國外化學災害事故譯成中文，分析國內、外化學災害事故並提出因應對策。期能提昇工業界對化學災害安全認知及瞭解，降低災害發生的機率。 伍、其他預防事項 一、配合環保單位於救災救護指揮中心建置「全國版化學災害現場預防協調小組（OSPCT）諮詢體系」，使得每個單位或工廠都能擁有整合性的化災應變資訊系統。 二、要求化學物質運作工廠於作業場所、運輸交通工具確實張貼危害物質標示，並培養作業員工及出入人員之警覺性及危機感，做好災害預防工作。 |
| ３. 災 害 整 備 ︵ 第 二 階 段 ︶ ３. 災 害 整 備 ︵ 第 二 階 段 ︶ ３. 災 害 整 備 ︵ 第 二 階 段 ︶ ３. 災 害 整 備 ︵ 第 二 階 段 ︶ | 消防局 消防局 消防局 消防局 消防局 環保局 消防局 消防局 消防局 | - 建立緊急通報系統 - 一一九救災救護指揮中心平時即應建立各消防單位及支援救災單位緊急連絡電話表，且置放於最便於查閱之位置取用。 - 一一九集中報案系統受理化學物質洩漏或火災報案後，值勤作業人員立即以最快速的群指令電話或無線電通報轄區消防分隊出動救災。 三、建置環保單位緊急通報連絡電話，以便事故發生時立即通知環保專業人員到達現場協助處理。 四、建置勞工單位緊急通報連絡電話，以便事故發生時立即通知勞工專業人員到達現場協助處理。 五、建置兵役局及國軍化學兵種單位緊急連絡電話，必要時即可派上用場。 六、要求各化學物質運作工廠，應設置有環保專責人員連絡電話，以利事故發生時，主動通報主管機關並採取緊急防治措施。 - 防災編組名冊保持常新 一、化災應變處理之相關單位人員異動或連繫電話、住址變更時，配合更新連絡資料。 二、為有效掌握化災搶救人力，各消防分隊每日應將人力掌控情形向救災救護指揮中心報備，以利統籌調度派遣救災人員。 - 掌握義消人員之編組及協勤人數，以便遇有化災發生時，能迅速前往配合救災。 - 要求各化學物質運作工廠，應設置防火管理相關編組名冊，並保持資料更新。 - 防災教育訓練 一、配合內政部消防署辦理化學災害搶救基礎班訓練 ，建立消防人員化災基本概念。 二、配合內政部消防署辦理化學災害搶救進階班訓練 ，使消防人員近一步提升化災搶救能力。 三、接受內政部消防署辦理化學災害搶救指揮官訓練班，提升現場搶救指揮官的緊急應變處置能力。 四、利用消防救助隊訓練時，編排化學災害搶救課程，培養專業處理人員。 五、要求各化學物質運作工廠，落實辦理員工自衛消防編組訓練，以強化初期應變措施。 六、將有關化學災害搶救之相關安全注意事項，列入平時教育訓練課程，並教導消防人員正確熟練使用防護裝備，並能迅速查詢化學物質種類。 - 防災宣導及組訓 一、每年春安工作、防災週、國慶日等重點期間，加強防災宣導及檢查、以增強化學物質運作工廠應變能力。 二、平時不定期配合各化學工廠或運作化學物質工廠，辦理防災宣導及自衛消防編組防護演練工作。 三、對化學工廠密集之地區或化災發生次數頻繁的場所，列為消防重點加強防火救育與應變作為訓練對象。 四、配合進行化學災害聯防小組年度組訓，編組新加入化學物質運作工廠。 - 舉行防災演習 一、不定期配合舉辦全國性化災防救演習，廣邀全國各相關單位蒞臨觀摩，驗證我國化學災害體系是否完備，並對演習中曝露出的體系缺失，加以修訂。 二、每年舉辦多場次廠區內災害聯防演練，採無預警方式，由環保單位指定依現場測試、沙盤推演或電話傳真等方案實施，藉使廠方能熟練整個應變程序。 - 救災裝備保持機動堪用 化學防護裝備器材 一、防護衣：隨時檢視化災搶救服裝，每半年實施氣密測試一次，如發現有破損應即時反應請修，以維護自身救災安全。 二、空氣呼吸器：檢視空氣瓶內之空氣容量，如有壓力不足應隨時注意補充。 - 式偵測器：定期檢視其電量是否充足，準備臨時備用電池，並適時實施氣體偵測。 - 毒劑組合：此為化災現場對於遭受化學污染之患者實施的緊急處置，能夠有效減緩化學品的傷害，應注意保持其藥效在期限內。 - 式防護手套：分為耐電壓、耐熱、耐穿刺等種類，保存時應注意避免受潮，影響材質功能。 - 歷年受災區（點）踏勘調查 ㄧ、各消防分隊應針對轄內發生化災之場所，檢視所策訂之火災防護計畫是否確實可行，並由單位主管率員至火災現場踏勘調查，據以重新修正防護計畫。 二、對曾遭火災之化學工廠至現場踏勘瞭解重新建造及內部設備情形。 三、有關運作毒性或其他立即危害人員生命身體之化學工廠，應加強配合相關單位實施工安檢查。 - 其他整備事項 一、各消防分隊平時應將化學物質災害搶救必須之相關資料如：物質安全資料表、緊急應變指南、化災現場消防搶救安全守則等，依規定放置於值班台及搶救之主力車上，隨時做好搶救化學物質災害的準備工作。 二、相關參考資料適用優先順序為；毒性化學物質防救手冊（第一優先）、物質安全資料表（第二優先）、緊急應變指南（第三優先）。 三、消防人員應加強化學物質危害辨識，預先瞭解各種化學物質之理化特性，研判其火災、爆炸、健康危害，做為緊急搶救措施，規劃行動方案之參考。 |
| ４. 災 害 發 生 | 消防局 消防局 | 壹、各類化學物質由於天然或人為的因素，致使儲存容器設備遭受到破壞或損壞，並導致大量化學物質向四週洩溢、氣化、散逸，甚或發生火災、爆炸現象，對週遭環境、人員造成相當程度上的禍害。常見化學災害之發生因素歸類如下： 一、天災：例如遭受颱風、地震、洪水、雷電等天然災害的侵襲而造成損毀。 二、機械設備的損壞：如管路、轉動機械、設備、儀表之損壞。 三、製程之失常或失控：因自動控制系統的故障，導致製程失控，造成意外發生。 四、人為疏失：由於操作人員的疏失，因操作不當而造成設備的損壞。 五、其他因素。 貳、依化學災害事故造成災害等級區分 - 丁級災害（一般單點災害） 指發生化學災害事故僅有一個點，且災情程度並不嚴重，由各轄區責任單位即可加以處置，屬於最輕微的災害等級。 - 化學物質引起一般火災搶救。 - 化學物質引起輕微洩漏搶救。 - 化學物質引起輕微溢流搶救。 - 乙級災害（重大單點災害） 指重大化學災害發生時，災情受損程度十分嚴重的單點災害，已造成災害嚴重損失或人命有傷亡之虞，必須動員本府各權責單位到達現場從事應變搶救及善後處理工作之災害事故。 - 化學物質引起重大火災。 - 化學物質引起重大爆炸。 - 化學物質引起嚴重洩漏。 |
| ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ ５. 災 害 應 變 ︵ 第 三 階 段 ︶ | 消防局 消防局 消防局 消防局 警察局 消防局 兵役局 建設局 警察局 衛生局 衛生局 警察局 消防局 社會局 教育局 兵役局 消防局 行政室 消防局 消防局 行政室 新聞課 消防局 | 壹、災時準備措施 一、受理報案之處置 （一）「一一九」救災救護指揮中心執勤人員於接獲火災報警電話時，應詳記下列狀況﹕ 1、發生地點及明確位置。 2、化學物質種類及燃燒、洩漏情形。 3、目前火勢及煙的狀況。 4、有無爆炸現象。 5、有無人員受困或受傷。 （二）啟用同步作業通訊系統，通報轄區消防分隊及鄰近單位出動人車，並攜帶化學裝備器材前往現場。 （三）派遣化災處理車前往現場。 （四）通知環保局等相關主管單位派員至現場協助處理。 二、消防分隊之處置 消防分隊值班人員完成「同步作業」動作後，應依災害事故狀況需要與地區特性，對下列事項作處置： - 受理報案後，立即報告分（小）隊長，並迅速逐級報告大隊部及警察分局勤務中心。 - 依災害影響狀況需要，通知電力、瓦斯、自來水單位派員配合救災。 - 隨時與化災事故現場保持聯繫，依指示通知鄰近消防單位支援。 - 通知義消人員前往參加救災。 - 登錄受理災害及通報派遣情形於新竹縣消防局第○大隊○○分隊受理災害登記簿。 - 災害事故影響程度嚴重者，依指示通知休假人員返隊參加救災。 三、消防局緊急應變小組之處置：同重大火災搶救任務編組分工內容。 四、重大化學災害通知各編組單位，依下列任務分工職責進行應變搶救： - 污染防治、防災資訊組：（環保局） 負責協調聯繫、督導災區污染整治與監控，提供毒性化學物質緊急處理相關資訊及災區環境清理及消毒除污。 - 災害搶救組：（消防局） 負責聯繫救災單位，執行災害搶救作業。 - 災區管制組：（警察局） 負責指揮聯繫，督導所屬警察單位執行災區管制、交通疏導、人員疏散及災區維護等作業。 - 醫療衛生組：（衛生局） 負責協調聯繫地區緊急醫療網及區域責任醫院執行傷患救護、災區防疫及收容所衛生保健等作業。 - 工程搶救組：（工務局） 負責協調、聯繫有關單位執行公用事業或道路等設施之搶修維護及協調聯繫水電、瓦斯、公共設施搶救及恢復供應。 - 國軍支援組：（兵役局） 負責協調聯繫、指揮化學兵等相關兵種及公營事業人力、設備投入支援救災作業。 - 農政協調組：（農業局） 負責協調、聯繫所屬地方農政單位，協助處理農業受害防範作業。 - 收容救濟組：（社會局） 負責協調、聯繫地方收容、救濟發放作業，受災損害救濟。 - 新聞聯繫組：（行政室新聞課） 負責協調、聯繫災害事件新聞發佈作業，並提供災區民眾各項資訊作業。 （十一）工安組：（勞工局） 負責協調、聯繫相關勞檢單位，協助處理勞工安全等作業。 （十二）學校疏散組：（教育局） 負責學校安全及疏散學生之路線作業等事項。 貳、災害搶救 一、丁級災害（一般單點災害） - 化學物質引起一般火災搶救： 1、獲報後由當地轄區消防分隊立即出動消防車輛器材前往火災現場，經出水攻擊→火勢控制→殘火處理→熄滅，依一般火災搶救步驟迅速將火災撲滅。 2、在搶救過程中，應特別防止延燒至危險物品儲存處所，並留意是否會爆炸或引起劇烈反應。 - 化學物質引起洩漏搶救： 1、利用嗅覺判斷是何種化學物品，如氨氣、汽油、瓦斯氣體、醋酸、氯氣等。 2、調查瞭解發生洩漏的原因，如製造裝置器具的洩漏、容器的洩漏、配管的洩漏、可燃性氣體器具的洩漏等，並查明洩漏位置所在。 3、詢問廠方或從外面的標示牌及容器標示、顏色判斷其屬何物，採取搶救作為。 4、配合或由廠方熟悉化學物品及設備人員，進行洩漏處（點）的關閉或阻隔漏出，惟洩漏的容器如為圓桶、槽車，且具危險時，應採取下列措施： （1）小心的移動該容器至安全處所。 （2）停止洩漏或更換容器。 （3）洩漏處若為儲槽底端時，不易使用栓塞，則考量液體比重如果小於水者，可考慮灌入大量的水，取代液體的洩漏。 （4）如果是屬易燃性的液體或氣體，且其揮發性高時，應立即去除附近周圍的火源，若無法立即去除時，為防止閃火發生，可使用水霧射水防護。 （5）洩漏之液體如屬水溶性，可用水清除，以利閥的關閉。 - 化學物質引起溢流搶救 1、由前述方法瞭解化學物品的種類，並查詢其搶救方法。 2、如果是粉末流出應立即關閉或阻隔漏出，防止燃燒。如果是液體流出應注意其容器之種類及大小，液體之閃火點、發火點、其揮發性高低、液體之毒性、溶解度、和水是否會反應分解等。 3、配合或由廠方專業人員進行處置措施如下： （1）利用吸液棉、砂土等將溢流物吸附 。 （2）利用土砂圍堵，防止溢流範圍持續擴大。 （3）溢流物若為非水反應性液體，可用水清洗，減少易燃性氣體的產生。 （4）大量的易燃性液體溢流，可用泡沫覆蓋，為水溶性者，可用水稀釋。 （5）比重比水大時，利用水霧形成水膜，減低蒸發量。 二、丙級災害（一般多點災害） 略。 三、乙級災害（重大單點災害） - 重大化學災害搶救流程： 1、化學災害發生 7、消防搶救行動 2、受理報案 3、出動時的處置 4、到達現場的處置 5、請求支援 6、區域管制與疏散 8、災後處理 - 流程說明： 1、化學災害發生：化學工廠或涉及化學物質運作之場所發生災情嚴重之火災、洩漏、爆炸等災害事故。 2、受理報案： （1）救災救護指揮中心接獲報案，立即了解下列狀況。 災害發生地點。 災害物質的種類。 有無民眾傷亡。 建築物結構（面積、高度、構造）？ 洩漏、燃燒情形。 （2）受理報案人員除應依一般火災受理報案要領外，並儘可能詢明究係何種化學物質致災（詢問化學物質標示告示板上資料：標示圖形、聯合國編號、中文名稱、緊急連絡電話資料等）。 （3）受理報案時，如能確定牽涉化學物質災害或工廠災害，應通報相關主管機關配合派員到場。 3、出動時的處置： （1）各消防分隊於接獲危險物災害任務指令時，除依火災出動要領外，並因應選定化學裝備等必要器材及所需各項資料，同時應先行查詢消防對象物的搶救計畫後，再行出動。 （2）消防救災車輛、人員應於救災出動途中，蒐集、查詢該化學物質搶救之相關資料，或由指揮中心、分隊值班人員查詢後無線電通報救災人員，透過OSPCT光碟資訊系統、物質安全資料表、緊急應變指南、毒性化學物質防救手冊等查詢，提供作為消防救災人員接近現場、搶救之參考。 4、到達現場的處置： - 危害辨識： 消防救災人、車到達現場，在執行搶救措施前，應先詢問災害現場、工廠之管理權人或其他關係人，並察看作業場所「標示」情況，瞭解現場作業情況及何種化學物質致災。 如到達災害現場前並無資訊來源與相關資料可供參考，救災人員到達現場始發現可能涉及化學物質災害時，救災人員除應依一般火災搶救現場觀察要領注意蒐集相關搶救資訊外（如火、煙之顏色、氣味…等），應加強觀察、蒐集相關化災搶救資訊（如現場、槽車之‥標示、告示牌、聯合國編號、緊急連絡電話、運送物件等），並查詢相關人員以確認到底是什麼「危害物」，並於「危害物」確認後查詢相關資料，瞭解致災化學物質之理化特性，研判其火災、爆炸、健康危害。 災害發生於工廠或儲存場所之危害辨識： A、; 注意容器上貼附的危害物標示及圖示。. B、; 留意儲槽周圍告示板上所載的資訊。. C、; 向工廠負責人詢問化災現場及鄰近區域的化學品種類並索取化學物質安全資料表。. D、; 從化學災害現場預防與協調小組（ospct）資料庫查詢所需資料。. 災害發生時於運輸途中之危害辨識： A、; 注意車身或容器上貼附的危害標示。. B、; 向司機或押運人員索取危險物品通行證或危險物品道路運送計畫及物質安全資料表。. C、; 向高速公路、公路或鐵路管理機關查詢。. D、; 向運輸公司查詢。. - 初期行動的處置：最先到達現場的分隊應先收集以下情報： A、; 有無受傷者、待救者及其人數。災害狀況（延燒狀況、洩漏、流出或飛散狀況）。. B、; 設施狀況（設施形狀、作業內容、災害發生位置）。. C、; 危險物的種類、名稱、數量。二次災害發生的危險。. D、緊急處置的執行情形。 - 部署位置的選定：依現場火勢大小、化學物洩漏範圍特性等，選擇部署於上風或側風位置，並使用偵測器確認有無危險物的滯留或存在後再行部署，同時應隨時注意風向有無改變。 - 指揮站的設置：指揮站應設置於能盤掌握狀況之位置，並應將設置位置告知現場所有救災同仁，同時以無線電向指揮中心回報。 - 危險性的測定：對於引火性、爆炸性物質及人體有害物質，應依以下方式進行測定： 應使用缺氧危險性氣體偵測器、二氧化碳氣體偵測器、氣體偵測器、氣體分析裝置等器材進行測定。 使用多數探測器進行測定。 由上風側風等安全區域，順次往危險側進行測定。 應將各探測器所測出之測定值活用於危險處所。 逐次進行各指定測定點的測定，並將測定報告指揮站。 測定時亦可活用設施關係者及其設施所擁有的探測器。 繼續實施指定測定點的測定，並掌握危險性的變化。 5、請求支援： （1）指揮官應視現場戰力因素及有無搶救困難判定是否要請求人車支援，同時指揮調度先後到達車輛密切配合，作好災害現場作戰部署，發揮整體戰力。 - 遇有較大規模之化學物質災害，且搶救超出當地消防單位能力者，可向相關單位請求支援。而且請求支援之項目不只是搶救人力、裝備而已，相關學者、專家、技術、資訊均可含括在內。 6、區域管制與疏散：化災現場一般可分為禁區（又稱污染區或熱區）、除污區（又稱影響區或暖區）、支援區（又稱安全區或冷區）。除警戒區有初期的隔離設定外，其餘則視災區現場狀況而定。 （1）禁區的設定： 火警警戒區：原則上以洩漏場所半徑150公尺範圍內，仍應視風向、地形、物質等因素加以設定，並劃定禁區管制線。 爆炸警戒區：於火警警戒區的內圍，以爆炸性物質濃度超過爆炸下限百分之三十範圍時加以設定，此地區範圍屬高危險地帶，任何的搶救作為皆必須有萬全的保護措施與考量。 （2）除污區的設定：在警戒區範圍內架設除污站，並劃定除污區管制線，所有在污染區搶救之人員，若欲至安全區皆須經過除污站除污，方可進入安全區。 （3）支援區：於除污區的外圍，指揮站應設於此區，又此地區並非完全安全區，僅是提供參與救災人員暫時性的整裝休息地區，隨著風向與災情的演變，適時的調整位置。 （4）災區人員管制：禁止未著適當防護裝備之人員出入警戒區，對於出入警戒區之搶救人員，也必須予以紀錄管制。人員設備未經適當除污程序不能隨意離開除污區。 （5）疏散行動 撤離：要執行撤離工作時，必須要有足夠的時間警告民眾，使其能隨時待命，離開災區。若時間充裕，撤離是最好的保護行動。先從現場附近及戶外可目視見到的人員開始疏散，當有更多協助人員到達後，則增大下風及側風向的疏散區域。雖然民眾已在建議的距離外，但並不表示其是完全安全的，並不應在此地逗留聚集，最好將疏散的民眾送往上風處指定地點，經由指定路線需要夠遠，即使風向改變也不必再次移動。 就地保護：意指民眾進入建築物，一直停留至危險其過去。對於短時間的洩漏和毒性蒸氣雲的情況，物質可能被樓房阻隔而偏離，並不影響屋內的民眾而飄散。故當撤離或疏散的風險大於躲於屋內時，應採取就地保護。 7、消防搶救行動： （1）消防作戰前的考量： 當涉及洩漏、溢流時： A、; 它是否有毒性？經過吸入或皮膚接觸會導致死亡嗎？. B、; 它是否具腐蝕性？會破壞細胞組織嗎？其蒸氣會刺激人的眼、或喉嚨嗎？. C、; 它會自燃嗎？或熱分解？. D、; 它在空氣中混合物會具爆炸性嗎？會燃燒嗎？. E、; 它在接觸後會製造激烈反應嗎？潮濕後會引燃嗎？. 涉及火災時： A、; 會爆炸嗎？. B、; 會劇烈分解、聚合嗎？. C、; 會變得不穩定狀況嗎？由於溫度升高或震動會導致爆裂嗎？. D、; 會釋出大量氧氣而助長火勢猛烈度嗎？. E、; 會釋出毒氣或蒸氣嗎？. F、; 其燃燒生成物具有毒性嗎？. G、; 會分解出不燃性毒性物嗎？. H、與滅火藥劑會劇烈反應嗎？ （2）消防作戰原則： 危險物處所起火，致使鄰近建築有遭受危害之虞者，首應阻止向鄰近建築物延燒。 鄰接建築物起火向四周延燒，而有延燒至危險物建築之虞者，以阻止向危險物建築延燒為主。 依據消防單位對於危險物的分類，可歸類為六大類，隨著種類的不同所採取的搶救作為亦隨之改變。 搶救人員在接近化災現場前，應先確認個人適當安全防護裝備是否洽當並穿戴完畢。 搶救過程中，儘可能利用地形地物，採取低姿勢射水，部署時為防止爆炸之損傷，亦應考量搶救人員之退路。 妥善利用固定式、移動式炮塔等裝備，避免搶救過程中遭遇爆炸損傷之危險。 （3）現場搶救（分類方式採國內消防單位所認定之分類，與國內其他單位分類有所不同）： 第四類危險物（可燃性液體）：石油乙醚等第四類危險物，屬可燃性液體，易於引火，擴大速度快，發生濃密黑煙，輻射熱大，接近困難，偶而伴隨汽油桶之爆炸。一般以乾粉、泡沫等滅火劑，或以噴霧瞄子高壓一齊放水為原則，有時兼採細砂覆蓋之窒息法或將危險物遷移之除卻方法。 A、油面擴大之火災： a、使用化學車等之泡沫時，應集中對付火勢所必要之瞄子數於上風處，一齊放射，逐漸壓縮火勢，避免在高熱中長時間接近，造成活動困難。 b、當泡沫未足時，可集中力量一齊用高壓噴霧射水壓縮火面，若瞄子數不夠時，則已撲滅之範圍可用土砂隔開，再逐步撲滅。 B、油槽火災： a、; 冷卻油槽外壁。. b、; 油槽之油面絕不可射水。. c、; 油槽內注入泡沫滅火。. d、; 冷卻並注入泡沫後，由底部將油抽出。. 第五類危險物（爆炸性物質）：硝化酯類及硝化物等易引起爆炸火災，宜採高壓多量之一齊射水。 第三類危險物（禁水性物質）：碳化鈣、金屬鈉等危險物乃屬禁水性危險物質，嚴禁射水，否則將產生高溫爆炸性之混合氣體，應採窒息滅火，方法如下： A、危險物本身，以泡沫、乾粉等化學消防力滅火。 B、危險物稀少時，得用高壓一齊噴霧射水，產生窒息效果。 第一類危險物（氧化性物質）：氯酸鹽類等之第一類危險物，以高壓力量之一齊射水頗有效果，而過氧化物則需特別注意其引起爆炸火災。 第二類危險物（易燃性固體）：黃磷等第二類危險物，易引火及著火，宜用冷卻方法。又因易生有毒氣體，需使用空氣呼吸器。 第六類危險物（強酸性物質）：發煙硝酸等之危險物，本身雖不燃燒，但若與有機物混合時，將因氧化而產生有毒氣體，腐蝕皮膚，宜於遠處做噴霧射水。 8、災後處理： - 徹底除污：搶救人員步出災區後應立即針對其救災設備及個人防護裝備等進行徹底除污，以避免二次污染及傷害。除污排出的水可能具有少量毒性或腐蝕性，身體不可接觸並應予以收集處理。 - 傷患救護：傷患在除污後應立即移至無安全顧慮之處所並召醫急救，若傷患不能呼吸則施以人工呼吸；若傷患呼吸困難則提供氧氣。 - 受災工廠應妥善災後清理工作，避免二次災害發生。 - 發佈災區狀況解除之訊息。 - 由各相關單位會同至現場展開災因調查作業，詳查肇事原因，以為爾後之借鏡。 四、甲級災害（區域性全面災害） 略。 參、現場指揮 一、設置指揮站 - 指揮站的選定應考量風向、地形、地物、建築物構造，以受中毒、爆炸影響最小，指揮便利之場所作為指揮站。 - 現場範圍廣泛，須大量進行消防行動時，則應選定地點設立前進指揮所，以進行指揮分擔。 - 現場總指揮官所在之地點應明確，以針對消防大（分）隊及相關單位進行統一指揮搶救。 二、指揮官狀況判斷 - 行動方針應以危險性的角度進行決定。 - 指揮官應由化學災害處理隊的行動報告及設施業者的情報，分析掌握災害狀況。 - 行動判斷考量要素： 1、面對之災害規模？ 2、需要動員多少人力、裝備？ 3、需要通報哪些相關機關？ 4、民眾要不要疏散？ 5、要不要請求支援？那裡有所需資源？ 6、搶救時需要哪些專業知識與技術能力？ 7、建立現場搶救模式。 - 在衡量全盤狀況後，在依據現場可用之救災人力、裝備、資源，規劃具體可行之行動方案，據以實施。 三、指揮作業要領 - 行動的決定以住戶生命及隊員的安全確保為最重點。 - 應迅速設定爆炸警戒區域及火警警戒區域，以確保地區及人員安全。 - 停止危險物外洩、流出的緊急措施為第一考量，如無法停止時應以防止外洩、流出及飛散範圍的擴大為重點。 - 對於有延燒之虞時，應防止危險物、建築物遭受波及延燒。 - 人命搜索應以出火、流出處所附近為搜索區域的重點。 - 有效運用化學災害處理隊。 - 滅火行動時應防止污染水流入河川及下水道。 - 有效應用廠方設施及及其保有之裝備。 四、發生重大火災時，依火場指揮官任務區分及動作要領進行指揮作業，並指派一名連絡員依新竹縣消防局第○大隊火災搶救相互支援表，進行救災人車統計及繪製現場草圖，提供指揮官作戰參考。 肆、成立現場指揮所（工作站） 一、設置化災現場指揮所（工作站）由消防局、大隊進行下列各項處置： - 由該轄區大（分）隊至災害現場時，立即架設工作站。 - 負責協助指揮官災害現場各救災人員報到 - 統計救災人、車、器材並明確指派任務分配各分區指揮官指揮調度。 - 救災器材裝備集中管制(理)。 - 掌握災害現場搶救狀況及動態，並即時回報救災救護指揮中心。 - 縣府相關單位之協調聯繫及請求支援事項。 - 對於各種搶救作為，由現場指揮官或發言人適時向媒體記者公布。 - 不定時於召開搶救會報，決定搶救決策及方法。 - 現場指揮所由局長、副局長或相關大隊大隊長、副大隊長輪流坐鎮指揮。 - 動員應變小組人員至現場，執行各編組及任務分工。 二、依任務及災情需要，通知衛生局到達火災現場設工作站，進行相關處置作為。 三、依任務及災情需要，通知社會局到達火災現場設工作站，進行相關處置作為。 四、依任務及災情需要，通知警察局到達火災現場設工作站，進行相關處置作為。 伍、現場管制及交通疏導 一、災區警戒管制之執行由各警察分局針對災區周圍相關地理位置實施縱深佈署，以擴大管制空間並依任務需求分置警戒、管制、檢查、監視及交通疏導等崗哨。 二、負責管制、警戒員警應確實勸（驅）離火場週邊圍觀之民眾，確實淨化現場，維持災區良好秩序，並嚴禁閒雜人等進入封鎖警戒線內，防止歹徒趁機偷竊或其他不法情事。 三、由轄區警察分局實施事故現場四週交通疏導，審視現場災區實況及救災實際需要律定交通管制範圍，並設置警示標誌及攔阻器材，嚴密管制人車進入。 四、對於救災路線及應變，路線應全線保持暢通，以利救災活動進行。 五、對於參與救災工作之義工團體、民間救難團體及志工或採訪之媒體記者應嚴格檢查管制，並派員引導至消防局工作站報到處所辦理報到手續，再由消防局專人引導至各相關工作站接受任務指派。 六、對各項管制措施應隨時透過大眾傳播媒體或廣播電台隨時播出，以利管制。 陸、災區治安維護 一、劃（指）定災區周圍相關地理位置，實施縱深佈署，以擴大安全警衛空間與幅度，並依任務需求分置警戒、管制、檢查、監視等崗哨，防範治安事故發生。 二、規劃小區域巡邏區，針對災區及週邊實施巡邏守望。 三、對重點地區或有治安顧慮場所，派警實施全天候守望勤務。 四、對可疑人物應嚴密監視，發現有不法活動時，確實採證，並依法逮捕究辦。 柒、申請國軍支援 一、由消防局協調兵役局提出需求，向國軍部隊申請作戰區化學兵種支援災害搶救，包括地區偵檢作業、車輛人員除污等。 二、由消防局填具「災害應變中心申請國軍支援救災需求表」告知國軍支援單位災害性質、災害地點、災害情形、需要支援兵力、機具數量及應向何人報到等事項。各項通報均應有條不紊，俾利支援國軍部隊馳援。 三、紀錄國軍部隊每日支援情形，並將資料提供新聞室。 捌、大量災民疏散 一、建設局部分： - 聯繫災害應變中心提供需輸送之災民人數資料及疏散地點。 - 評估需調派之車輛數。 - 緊急聯絡公車業者立刻派車至災害現場。 - 協助災民迅速且依序乘車。 - 將災民快速且安全運送至收容中心。 - 配合收容中心位置調派接駁公車運送災民上下學（班）。 二、警察局部分： - 調派大型警備車支援載運災民，並派警全程護送至安置處所。 - 由各警察分局發動各分駐派出所員警及義警民防等協勤民力協災民疏散工作。 - 立即協調各鄉鎮市公所開放學校，活動中心等所，作為災民疏散安置地點。 - 災民疏散安置後，立即派警維持秩序及作必要之協助。 - 大量傷患救護 一、急救站作業： - 防疫組：將現場衛生（食品、飲水）狀況，回報「衛生局應變小組」之「防疫隊」；並執行疾病管制及食品、飲水衛生管理工作。 - 緊急醫療救護組： 1、執行檢傷分類，並依大量傷患處理原則，於緊急處理後，將傷病患就近送該醫療區域合適之急救責任醫院救治。 2、由負責人指揮急救責任醫院，傷患之急救及後送，並協調急救責任醫院給予傷患最優先之醫療照顧。 3、評估災難現場狀況，執行醫療人員及救護車之支援派遣，並將情形回報指揮中心。 4、專業心理輔導員進駐急救站，對現場受困災民及救災人員隨時提供心理服務。 5、醫護人員輪班安排。 6、統計現場及後送醫院處置之傷病患數，向衛生局應變小組通報。 - 支援補給組： 1、急救醫藥器材、物品及車輛之調度。 2、支援醫療救護人員之簽到、退管制登記。 3、協助現場急救站之建置。 4、急救站秩序與安全之維護。 5、急救站工作人員之膳食供應。 二、衛生局應變中心作業： - 災民心理輔導：與社會局協調於收容所成立24小時內，由專業心理人員進駐，對因災難重傷者及其家屬進行心理輔導。 - 對住院之災民提供心理服務。 - 追蹤住院病人傷況，隨時向縣長、行政院衛生署回報。 - 確認轄內醫療院所就醫、住院之傷病資料。 - 每日上午八時、下午十五時回報應變中心及現場指揮所。 - 受傷名單確認：調查及填寫事故傷病患就醫情形資料表。 - 聯繫健保局，提供臨時就醫卡，供災民就醫使用；如健保局無法提供，則由縣府發給臨時就醫卡，必要時由縣府負擔醫療費用。 拾、傷亡名單確認 一、衛生局部分： （一）由衛生局提供急救站受傷人員、醫療院所住院人員名冊及確認。 （二）受傷名單確認：調查及填寫事故傷病患就醫情形資料表（包含編號、傷患姓名、性別、年齡、受傷及醫治情形、後送醫院或自行離去等資料）。 二、警察局部分： （一）災害中死亡或受傷者於送往醫院後，立即由轄區分駐派出所員警確認其身份，並通報家屬處理。 （二）死亡者立即由轄區警察分局刑事鑑識人員就發現地點、死亡狀態逐一編號照相〈錄影〉及詳細記錄，並通報檢察官相驗。 （三）由警察局（協同管理委員會）提供正確住戶名冊及人數。 （四）警察局提供相驗結果，以查證罹難者名冊（身份）。 （五）將傷亡名冊送至現場指揮所。 （六）如死者孤獨無親或係外籍人士者，應即通知有關單位會同辦理。 三、消防局部分： （一）登錄傷亡名單及處理情形。 （二）搜救人員告知現場指揮所搜救出受困人員地點。 拾壹、緊急收容及救濟 一、由社會局督同災區鄉鎮市公所完成事項如下： （一）完成災民緊急收容的規劃，並協調教育單位、兵役單位等，提供適當收容場所。 （二）完成災民緊急收容的前置作業，含災民身份確認與識別、基本設備的設置、警力進駐及收容所淨空、服務台的設置。 （三）救濟物資發放的規劃：調查日常用品需求量、分配物資、提供茶水等。 （四）完成緊急收容所管理體系的建立與災民的進駐。 二、災民收容救濟作業程序 - 災民登記： 1、接受災民申請： 審查災民是否符合條件： （1）家業被毀。 （2）扶養義務人遭受死亡或受傷正在治療。 2、填寫登記表︰ （1）應逐項詳填。 （2）要求災民簽章或按指模。 （3）第一聯存根第二聯交災民持用。 3、輔導人員引導災民至收容站。 - 災民收容： 1、審查登記表。 2、處理申請核准案件。 （1）依登記表編造新竹縣重大災難災民名冊。 （2）換發災民識別證。 3、新竹縣重大災難災民名冊分送編管、救濟、遣散組員，填具新竹縣鄉鎮市災民收容救濟站情形報告表送縣府。 4、輔導人員引導災民至收容站報到。 5、災民編管︰ （1）男女災民分別安置。 （2）兒童可隨親屬。 （3）男性災民老弱青壯分別編管。 （4）傷患災民集中。 6、分配床位，分發寢具。 7、介紹環境與管理幹部。 - 災民救濟： 1、供應災民飲食。 （1）呈報災民人數請發救濟物品。 （2）向糧食單位預借食米。 （3）簽請鄉、鎮、市長暫墊副食費。 （4）災民每天糙米0.6公斤，副食費60元，照數支領。 2、捐贈財物平均分配。 - 調查服務： 1、災民調查︰ （1）調查受災狀況。 （2）調查災民可投靠之親友關係、住址等。 （3）調查災民有無謀生技能。 （4）調查災民生理及心理健康情形。 2、災民服務︰ （1）醫療服務。 （2）生活輔導。 （3）反映意見宣慰文書縫紉服務。 - 災民遣散： 1、災民遣散︰ （1）依調查資料編造遣散名冊。 （2）請簽遣散經費與免費乘車證。 （3）辦理遣散︰ A、依規定發放膳宿交通費。 B、繕造名冊由災民簽章具領。 2、災民移轉︰ （1）孤兒治送孤兒院。 （2）老弱殘疾治送救濟院。 （3）有謀生能力者以工代賑輔導就業。 （4）無法處理時護送總站疏處。 三、學校開設收容所 - 擇定收容場所： 1、依應變中心指示提供收容場所。 2、由教育局行政體系督導學校配合。 3、校長擇定提供適當的場地並全力協助。 4、學校行政人員一人以上留守收容中心，協助處理災民收容工作。 5、妥為規劃翌日學生生活安排及區隔。 6、駐區督學到校督導。 - 引導災民進入安置： 1、由教育局督導學校，請學校校長、行政人員或警衛先開門禁並指引災民進入。 2、提供茶水。 3、提供睡袋借用。 4、作環境說明介紹。 - 管制收容所場地： 1、重新調配師生教學場地。 2、注意學生活動安全，避免閒雜人士影響教學活動。 3、管制閒雜人員進入教學區。 - 協助災民安置： 1、設置臨時服務中心。 2、提供學校既有水電機電之配合。 3、配合社會局動員可用人力資源協助佈置場地。 四、協調營區臨時安置災民 - 擇定場所：協調災區附近營區提供。 - 安置災民： 1、協調營區提供寢室供災民使用居住；盡力協調以家庭為單位，分別加以隔間，形成獨立空間，保障受災戶之隱私權。 2、派駐臨時收容災民營區人員，應每日紀錄營區安置災民情形，並隨時向局長報告重大處理情勢。 3、配合社會局動員可用人力，進駐收容災民營區，擔任災民與國軍部隊間溝通橋樑。 4、協調營區提供膳食。 5、營區環境說明介紹。 拾貳、結合社會資源 - 工務局部分：略。 - 社會局部分：略。 - 消防局部分： - 平時積極辦理義消訓練，建立感情及通訊方式，以便立即聯繫其趕往火災協助搶救。 - 定期辦理婦女防火宣導隊座談會，了解預防火災宣導工作近況，並配合火災現場各項宣導活動。 - 定期辦理鳳凰志工隊救護訓練，於火災發生時能就近協助災區現場傷患初步緊急救護處理。 （四）定期輔導民間救難團體加強各項救災、救援等民力訓練，以灌輸各項救災指揮協調與救災作業觀念，使其配合整體救災作為。 拾參、救災人員飲食及後勤供給 一、行政室部份（成立災害應變中心）： - 協調鄉鎮市公所或民間團體，負責災區救災人員飲食給養等供應事項。 - 辦理災害期間救災物資（救災裝備器材、救濟物、口糧）緊急採購、供應及相關後勤支援事宜。 - 提供現場指揮中心帳篷、桌椅、庶務用品、電話機、傳真機、影印機及工作人員背心、飲用糧水…等現場所需救災物資。 二、消防局部份（未成立災害應變中心）： - 由轄區消防大隊於化災初期組成後勤小組，依現場救災人數先購置提供茶水及餐點供應。 - 化災現場救災車輛、裝備、器材之油、水、電等基本設備，由轄區消防大隊調度準備適時補充。 - 消防局緊急應變小組到達化災現場後，依任務分工由行政室接手後勤、補給事項。 拾肆、災情查報與通報 - 災情查報：略。 - 災情通報： - 轄區消防大（分）隊應將火災現場及搶救情形，隨時以無線電通報指揮中心，如現場建築物構造、樓層數、燃燒面積及範圍、火勢控制與否等情勢發展。 - 火災搶救進行的當時，轄區消防分隊應會同當地派出所開始著手火災損失調查，詢問各火災戶提出初步損失金額，彙總後以無線電通報指揮中心。 - 指揮中心依火災現場指揮官回報之各項資料，向內政部消防署作初報、續報及結報。 - 指揮中心應確實掌握災害情勢，依災情狀況需要通報各相關權責單位處理，並適時將最新災情陳報各級長官瞭解。 拾伍、媒體工作 一、配合應變中心作業隨時掌握最新狀況。 二、隨指揮官(縣長)行程、發佈新聞(含車輛文字攝錄影)。 三、製作各類宣傳物(如：廣播、影片、手冊、ＤＭ等)。 四、配合主政單位舉辦說明會、製作看板..等，提供災民最新資訊。 五、搜集收容中心作業情形、災民收容情況，適時發布新聞，週知社會大眾。 六、; 發布最新搶救狀況、災民安置情形，至災難現場緊急處理小組撤除時止。. 七、; 其他工作:含設立新聞聯絡中心、設立媒體採訪區、安排媒體深入現場採訪..等。. 八、; 災害當時：設立採訪區、成立新聞中心並規劃對外發言機制、建立各單位橫向聯繫窗口。. 九、; 災害發生後：每天定時召開會報、安排現場媒體採訪、架設看板公布災情及本府救災安置情形、編制救災通訊手冊。. 十、; 全程錄影照相留存。. 拾陸、其他應變事項 一、; 化學災害現場如有環保、勞工安全、工業安全、毒性化學物質管理專業人員到場，原則上現場由專業人員提出搶救腹案、並由消防救災人員在裝備、器材、訓練許可下，配合搶救。. 二、; 由於部份廠商、危害性化學物質相關業者，對危險物品管理、運送並不一定完全依照政府規定處理，因此現場、槽車等之標示可能與實際運作、載送之化學物質並不一致，因此，現場消防搶救人員在參考、使用上述相關資訊時，應以質疑之態度，較為保守的方式來處理，切不可輕信標示，而忽略其他佐證資料。. 三、; 化災現場個人安全防護. - 除了進行救人或滅火的必要人員，其他人員盡量遠離災區。 - 防護衣或化學衣會在於災區停留時間過長而失去保護功能。 - 防護裝備穿戴務必確實，尤其在需氣密型防護裝備狀況下。 - 每種化學濾毒罐均有其特定適用化學物質及時間，化災災區有缺氧之虞時，應選用自攜式呼吸器。 - 進入現場搶救人員不可接觸或穿越洩漏物質，同時要避免吸入任何蒸氣、煙霧及燻煙。 四、災害調查及災害現場各種因應或限制措施，同重大火災搶救作業之處置。 |
| ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ ６. 災 害 善 後 ︵ 第 四 階 段 ︶ | 社會局 社會局 稅捐處 社會局 衛生局 衛生局 消防局 計畫室（服務中心） 行政室 法制課 政風室 警察局 警察局 行政室 新聞課 消防局 | - 罹難者服務 略。 - 災民救助及慰問 一、發放作業要點的擬定及期程公布：邀請相關單位訂定災民救助對象、救助金額及發放日期，並印製海報張貼，廣為宣導週知。 二、發放名單確認 （一）由社會局督同災區鄉鎮市公所公佈救助發放對象。 （二）督同災區鄉鎮市公所查明是否為發放救助金對象，並填寫 1、新竹縣災情速報表。 2、新竹縣鄉（鎮、市）災害人口死傷及住屋倒毀調查彙整表。 3、新竹縣鄉（鎮、市）村（里）災害勘查報告表。 - 向災區戶政事務所提災民戶籍資料。 - 請地政局提供災區地籍資料。 三、籌募經費來源： （一）請財政局及主計室協助救助金的調度。 （二）倘災民救助金預算經費不足時，擬向中央申請補助。 四、慰助金之發放： （一）請災區鄉鎮市公所協助發放死亡、失蹤、重傷、住屋全倒及半倒慰助金，或財務受損致影響生計之救助金。 （二）請財政局派員支援開具支票。 - 災民短期安置 略。 - 災民長期安置 略。 - 災後紓困服務 - 代收賑災物資及發放 （一）會同秘書室人員工作分配：點收、開立收據、區分物資類別、清點出貨、記錄數量及運送車輛車號。 （二）會同秘書室運送車輛調度結合民間資源及社會團體之運輸資源：結合民間資源及社會團體之運輸資源，建立義務運送者資料。 （三）調查受賑地區收容救濟站之需求。 （四）會同秘書室建立相關聯繫電話地址備詢。 （五）彙整統計、公佈網路週知。 （六）建立義工資料以隨時機動調派人力支援。 （七）會同秘書室督同災區鄉鎮市公所透過媒體，代收各界賑災物資。 （八）與鄉鎮市公所協調選擇適當地點作為集中賑災物資的地點，並由鄉鎮市公所民政課，並請代為分送予災民。 二、稅捐減免或緩繳 （一）成立「災害減免稅捐緊急處理小組」，召開緊急勘災輔導稅捐減免會議，確立處理原則。 （二）爭取時效，依據媒體報導，主動派出各服務區人員至轄區瞭解實際受災情形。 （三）依據財政部頒布及相關稅法規定辦理災害稅捐減免。 （四）於重大災區，指派專人至災民收容中心、暫住營區、其他災民集中場所辦理稅捐輔導說明會，輔導、說明稅捐減免措施，輔導受災戶填寫『臺北縣稅捐稽徵處災害減免稅捐申請書』，以辦理災害稅捐減免。 （五）對需經鑑定之受災部分，待相關單位鑑定結果確定後再據以核定減免稅額。 三、協調提供紓困貸款 略。 四、就業輔導 略。 五、災民心理輔導 （一）結合衛生單位、學者專家及社會工作相關科系學生成立團隊，提供心裡輔導。 （二）接納災民各種情緒反應。 （三）瞭解災民各項需求與災民建立良好互動關係。 （四）協助災民成立自救會。 六、救災人員心理復建 （一）視需要於災後一個月對各單位及民間直接投入救災現場人員，辦理災後心理紓解活動。 （二）對有創傷徵候群之救災人員，依需要開辦分享團體。 七、設置災變救助專戶 略。 八、災區抽、送水服務 - 災區抽水服務 1、受理火災水損受災戶抽水申請 （1）受理申請，並確認抽水之必要。 （2）災後已確定災情不再擴大後，依抽水優先順序提供抽水服務。 （3）重要建築物：供公眾使用之建築物，如政府機關、軍警單位、消防單位等。 （4）重要交通要道：影響民生交通運輸極大之要道，如地下道等。 （5）其他必要之抽水服務：視情況進行其他必要之抽水。 2、抽水服務之派遣調度： （1）第一梯次由轄區分隊調派人車進行抽水。 （2）若須第二梯次以上人車，由轄區大隊自行調派其他分隊之人車，進行梯次抽水。 （3）轄區大隊如需其他大隊支援，應向指揮中心報備後，由值日官進行調派。 3、持續管制抽水情形 （1）出勤單位應於出勤、到達、返隊時進行無線電回報。 （2）出勤單位應隨時回報現場積水情形，以因應梯次之調度派遣。 4、抽水服務人、車、器材之統計。 - 災區送水服務 1、受理災區民眾申請，並確認送水之必要。 2、一經確認，則確定送水地點、時間、送水量及連繫人員。 3、連繫自來水公司進行災區送水服務。 4、若災區廣闊，自來水力公司無法執行送水服務，則由該轄大隊分派所轄分隊提供送水服務。 5、必要時，則由其他大隊支援送水服務。 6、持續管制送水情形。 7、送水服務人力、車次統計。 九、諮詢服務 （一）接聽來電。 （二）詢問協助事項。 （三）告知該業務承辦單位及電話。 （四）連繫相關單位提供災情相關資料。 （五）須進一步協助或需業務單位回覆者，則登錄反應事項。 （六）將紀錄表轉業務單位處理。 （七）其他應變事項。 十、其他紓困服務：略。 - 災後復原 略。 - 災後重建 略。 - 消費者保護及法律訴訟協助 於災變發生必要時，由法制室召集義務律師組成法令諮詢小組，進駐災區提供服務，並視情形採取下列措施： 一、就災變所致消費者生命、身體、健康、財產或其他權益之損害，合於消費者保護法所定企業經營應付之產品責任時，由本府消費者保護官會同本府相關局室，協助消費者進行消費爭議之處理或消費訴訟之提起。 二、就災變所致商品或服務有損害消費者生命、身體、健康、財產損害之虞時，由本府消費者保護官會同本府相關局室依消費者保護法第三十三條之規定，進行必要之調查。 三、就災變所可能影響各項民生物價之上漲及物資短缺，由本府消費者保護官配合本府相關局室，注意監控非市場供需因素所產生之物價變動，並與相關局室共同研議應採行之各種調整方案。 四、就災變所生之損害有合於國家賠償法第二條所定國家應負賠償責任之要件及相關法律問題，提供縣民相關之法律諮詢。 五、提供民眾咨詢消費者保護及法律訴訟協助管道： （一）消費者服務專線：縣府電話：02-5518101轉376、免費服務電話：1950 （二）國賠服務專線：02-29686898轉3143 （三）傳真：02-29692944 （四）網址：http：//www1.hchg.gov.tw/ （五）地址：新竹縣竹北市明六路十號二樓。 - 陳情處理 一、政風室部分： （一）陳情請願事件醞釀時應根據情況發展，掌握陳情帶隊人員及主要訴求。 （二）預先協調聯繫權責單位機先疏處，使之消弭於無形。 （三）本機關發生聚眾陳情請願時，應即報告機關首長，通報相關權責單位，聯繫警察機關，控制情況，妥善疏處，防範事態擴大。 二、警察局部分： （一）首先瞭解陳情民眾之訴求與意願，以便掌握狀況。 （二）依管轄區派員或洽請地方知名之士與陳情者作熱線接觸、安撫、疏處、化解，防止事件擴大。 （三）依陳情人數多寡及其嚴重性，調派警力實施安全維護，以防造成嚴重治安事故。 （四）對於意圖藉機煽惑及滋事企圖擴大事端以製造社會動亂者，加強監控蒐證，並依法偵辦。 （五）本保障合法、取締非法嚴正執法之原則，妥適處置。 拾、災區封鎖警戒 一、針對災區週邊劃定封鎖警戒線，派警於警戒線執行管制任務，嚴防民眾靠近及進入，以防範治安事故發生。 二、封鎖警戒線設置警示標誌及攔阻器材，執行員警對於管制人車詳細說明原因，以求合作，並透過大眾傳播媒體播報，以利管制。 三、於警戒區內派巡邏員警實施穿梭巡守注意有無可疑狀況，並隨時通報處置。 四、警戒線之劃定： （一）以災區300公尺以內之區域為嚴密警戒區。 （二）300公尺—600公尺以內之區域為次要警戒區。 （三）600公尺—1000公尺之區域為普通警戒區。 五、警戒要領： （一）災區良好秩序，以利防救災害之遂行。 （二）除有財產或職業在災區內，嚴禁閒雜人等進入警戒線內 （三）指定災民避難，並協助老弱婦孺離開災區。 （四）指定災區救出財物放置地點，並協助看護。 （五）警戒人員應時時提高警覺，嚴密觀察，早期發現狀況，採取必要措施。 六、於災區周邊或災區內派遣警力執行巡邏、盤查以防治安事故發生。 拾壹、媒體工作 一、追蹤災區重建、災民善後問題並作新聞處理。 （一）人員－短期安置（含心理、物質層面）－長期安置（含心理、物質層面）。 （二）災區－短期災區現場重建－長期災區現場重建。 二、追蹤預防措施問題及國內外案例比較並作新聞處理。 三、協調相關單位，針對主管業務及災後重建措施辦理記者會，將訊息週知民眾。 四、蒐集社會輿論，適時提供相關單位處理，避免民眾誤解。 五、其他後續重建新聞之處理。 拾貳、其他善後處理 災後火場勘查及撰寫重大化災搶救報告書，舉行災後檢討會等，作業措施同重大火災之處理方式與做法。 |
| ７. 災 害 管 理 ７. 災 害 管 理 ７. 災 害 管 理 | 消防局 消防局 消防局 | - 化學災害之特性 一、; 化學災害案件的發生雖然不是很多（本縣每年發生約十餘件），然而其災害的形成亦如同火災係屬無預警性的，且其洩漏、燃燒、爆炸由於帶有化學物質的不定性，更凸顯其突發危害的特性，尤其對於現場搶救人員生命的威脅更大，如桃園永興化工廠過氧化丁酮的爆炸火災，造成十人罹難，其中六人係搶救人員的慘劇，因此不可輕忽其危害性。. 二、; 由於前述之特性可知，化學災害在消防單位是納入重大火災的一環，只不過在搶救的過程中，需特別留意化學物質的洩漏或引起爆炸現象，其流程從預防→整備→化災發生→應變→整備→善後，與火災是一樣的，只是化災發生並不是十分頻繁，其循環特性不若一般火災那麼顯著罷了。. - 化學災害防救管理 - 化學災害預防方面 - 工廠危害性評估。 （二）工廠安全管理。 （三）運輸安全。 （四）標示管理。 （五）防火管理。 （六）法令檢討增修訂。 （七）災害原因分析檢討。 二、化學災害應變管理 - 建立化學物質資訊系統。 - 災害防止技術研究。 （三）編定技術手冊。 （四）充實救災設備。 （五）加強人員訓練。 三、策訂化災處理之原則 化學物質之危害可分健康、火災、反應及特定四種危害。要處理化學災害，必須先瞭解化學物質之特性，才能評估有什麼潛在危害，而做出正確的指揮決策。並可使搶救人員更安全及有效地去處理，同時適當地應用處理原則如下： （一）確認：一般可以由公告、標示系統、運送資料、及記載等所有的資訊來確認物質。用肉眼去發現，用偵測器去讀；看看容器的形狀、大小、位置及任何可能的資料來源。 （二）評估：確認提供了物質之相關資料後，開始對洩漏物質的資料如特性、毒性、位置、溫溼度、發生地域及其他特別條件而評估其對緊急處理人員健康之影響。 - 行動：利用各種方法去防止或減少事故之發生。緊急狀況時，根據確認及評估而擬定行動計劃，並很快決定其處理方式。 - 安全：人員安全第一，在處理化學物質時對處理人員非常危險。在處理過程中，必須十分注意安全。因此，有必要收集更多資料，以採取更安全健康的處理方法，訂定出最有效的處理計劃。 - 策定化災戰術運用 在處理危險物品緊急事故，有以下六種選擇的戰術可供採行： - 侷限：將液體（蒸氣）固體或氣體以原來的容器盛裝，防止洩漏。 - 包圍：將液體或固體（塵埃）限制在僅可能最小的區域。 - 控制：以物理或化學方法來限制液體或氣體的流動。 - 撲滅：以特殊滅火劑來撲熄燃燒。 - 不採取行動：任由情況自然演變直至穩定為止。 （六）撤離：放置固定瞄子後，將人員離至距離現場一公里的安全地帶。 不管採取何種方式，自始至終要考慮救助及疏散作業，在人員及裝備資源允許且可以安全達成任務的前題下，所有受害的人員均應予救助。在情況尚未穩定前，不要無謂的去搜尋屍體，如果情況無法緩和，持續惡化，則應疏散所有搶救人員及受害的民眾至安全處所。 參、化學災害目標管理 - 建立化學災害防救機制 - 建立化學災害發生時之通報及支援救災體係暢通的要求。 - 與鄰近縣市（如新竹市、桃園縣、苗栗縣）訂定互相支援協定計畫，跨縣市合作增強救災力量。 - 精通化學災害搶救過程及作戰體制，並經常實施兵棋推演及實兵演練，以建立搶救流程模式。 - 加強與環保局、勞委會等單位業務聯繫，督促化學物質運作工廠做好安全措施，共同防治化學災害發生。 二、減災 - 督促業者做好安全管理：諸如加強設備檢查、維修、保養，加裝安全防災系統（包括自動災害控制系統）等措施，以期將發生災害之機率降至最低程度。 - 督促業者做好防護措施：採用各種安全措施，如漏氣警報裝置，作業場所保持良好的通風，移除危害性的著火源，安裝洩爆孔，將作業區劃成小區域，建造防爆牆、防火門窗等，以因應災害的發生。 |