坡審及水保比較

|  | 加強山坡地雜項執照審查 | 水土保持計畫審查 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法源 項次 | 加強山坡地雜項執照審查及施工查驗執行要點(八十六年十一月七日內政部台內營字第八六八九○一三號函訂頒及九十一年五月三十一日內政部台內營字第○九一○○八四二○五號令修正第十點條文) | 水土保持計畫審核監督辦法(含本辦法所需書、表、文件之格式) 第三十六條 本辦法所需書、表、文件之格式，由中央主管機關公告之。 (本辦法依水土保持法（以下簡稱本法）第十四條之一第二項規定訂定之。) |  |
|  |  |  | 備註說明 |
| 1 | - 建築工程圖樣及說明書是否齊全？ (位置圖、配置圖、地形圖、地面層平面圖、地下層平面圖、縱橫剖面圖、立面圖) | 不同 (一)計畫目的：目的事業開發或利用之目的。 (二)計畫範圍：土地座落及面積。 (二)目的事業開發或利用計畫內容概要：含土地使用計畫圖，標示土地開發使用之佈置。 | 可委由建築師公會併建築執照審查時查核 |
| 2 | 2.計畫開發築地區坵塊圖上平均度是否符合規定？ | 相同 (四)基本資料： 2.地形：應詳細說明坡度、坡向及地形特徵等項目，並附下列圖說： (1)地理位置圖。 (2)現況地形圖。 (3)坡度、坡向圖。 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
| 3 | 3.地基調查鑽孔數是否符合規定或視實際情形增加孔數或深度？ （註：建築技術規則建築構造編第 二 章 基礎構造第 二 節 地基調查第 第65 條 地基調查得依據建築計畫作業階段分期實施。 地基調查計畫之地下探勘調查點之數量、位置及深度，應依據既有資料之 可用性、地層之複雜性、建築物之種類、規模及重要性訂定之。其調查點數應依下列規定： 一 基地面積每六百平方公尺或建築物基礎所涵蓋面積每三百平方公尺者，應設一調查點。但基地面積超過六千平方公尺及建築物基礎所涵蓋面積超過三千平方公尺之部分，得視基地之地形、地層複雜性及建築物結構設計之需求，決定其調查點數。 二 同一基地之調查點數不得少於二點，當二處探查結果明顯差異時，應視需要增設調查點。 調查深度至少應達到可據以確認基地之地層狀況，以符合基礎構造設計規範所定有關基礎設計及施工所需要之深度。 同一基地之調查點，至少應有半數且不得少於二處，其調度深度應符合前項規定。） | 不同 水土保持技術規範 第二章 基本資料調查與分析 (地質鑽探調查) 第 三十二 條 地質鑽探調查之前，必須進行區域地質文獻分析與地表地質調查，並應按基地地質狀況與現場初勘結果，設計足以獲得研判基地地質狀況之鑽孔數量、配置與深度，不宜任意採用等距、等深之方格法實施。鑽孔數量與配置原則如下： 一、鑽探剖面：每一基地至少應鑽探一個剖面，剖面應儘量與基地主要地質構造線或地層走向垂直。 二、鑽孔數量：每一剖面至少三孔，孔位配置應配合地表調查，以能研判該剖面地 質結構為原則。但在地質變化地點、露頭稀少處及鑽探所得資料與預期不符者，應酌增鑽孔數。 三、鑽孔深度：鑽孔深度應配合鑽探孔數與配置，以獲得足以研判完整地質剖面資料為原則。地質軟弱地區，鑽孔深度至少為載重區寬度之一‧五倍。若遇岩盤，則應至少深入岩盤五公尺或預定開挖面以下五公尺。 四、基地面積在○‧五公頃以下者，鑽孔數量至少三孔。基地面積每增加一‧五公頃，應增加一孔；未滿一‧五公頃者，以一‧五公頃計。 五、基地面積在十公頃以上者，每增加五公頃，應至少增加鑽孔一孔；不滿五公頃者以五公頃計。 鑽探孔應埋設地下水位觀測管或水壓計觀測管，在地質條件比較複雜，或有潛在基礎沉陷與滑動地區，應利用鑽孔裝設沉陷觀測儀、觀測地滑用應變計之套管，實施觀測。未設監測管之鑽孔應埋設測深管以備查驗。 | 以基地5000平方公尺建築物基礎所涵蓋面積每1550平方公尺為例： 1.建技檢討： (1)5000/600=8.3 取9孔 (2)1550/300=5.2 取6孔 *取大值9孔 2.水保檢討： 0.5公頃以下者，鑽孔數量至少3孔 *取3孔 **兩者差距6孔 此一部分委由建築師公會併建築執照審查時查核 |
| 4 | 4.計畫開發建築地區經地質調查分析結果是否符合規定？ | 相同 (四)基本資料： 3.地質：應詳細說明基地及影響範圍內之土壤、岩石、地質作用等項目，並分析其對工程之影響。(可引用中央地質調查所之地質資料、前台灣省政府建設廳環境地質資料庫，及其他相關專業、學術機構之資料；資料不足者，可用地表調查和航照判釋方式調查之)。 (1)環境地質：含地質構造、特殊地質現象、崩塌及災害區域，並附環境地質圖。 (2)基地地質：依水土保持技術規範或其他相關工程技術規範進行基地地質調查及作相關試驗，並附基地地質圖；含： 岩性地質(岩層)：類別、厚度及力學參數等。 未固結地質(表土層、填土、崩積層)：類別、厚度及力學參數等。 (3)工程地質評估：含地質適宜性、地質災害潛勢等。 4.土壤：應詳細說明土壤分類及其分布、深度、物理性、化學性等。 5.土壤流失量估算(含開發前、中、後之土砂生產量)。 6.土地利用現況調查。 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
| 5 | 5.基礎工程分析結果，其預定基礎面下，有效應力深度內，岩石品質指標是否符合規定？ | 部分相同 (四)基本資料： 3.地質： (2)基地地質：依水土保持技術規範或其他相關工程技術規範進行基地地質調查及作相關試驗，並附基地地質圖；含： 岩性地質(岩層)：類別、厚度及力學參數等。 未固結地質(表土層、填土、崩積層)：類別、厚度及力學參數等。 (3)工程地質評估：含地質適宜性、地質災害潛勢等。 | 水土保持計畫著重水土保持設施之地質分析，對於基地配置建築物後產生之靜載重及活載重暨水平力(地震力及風力)對預定基礎面下有效應力之分析則不予著墨，可透過專業工業技師就結構部分加強分析設計。 |
| 6 | 6.建築配置計畫(含區位及使用強度)審查。 | 無 | 基地座落區位因坡度及地質環境敏感因子而有使用強度之差異，可透過調整配置、建築物量體、基礎開挖深地等手法加以改善，可透過專業工業技師就區域地質之區位及使用強度加強分析設計。 |
| 7 | 7.鄰近之道路交通(含連外道路)審查。 | 相同 (六)水土保持設施： 7.道路工程：說明道路之配置與設計，並檢附： (1)道路平面配置圖。 (2)道路縱斷面圖。 (3)道路橫斷面圖(每二十公尺一處)。 (4)道路排水。 (5)道路邊坡穩定。 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
| 8 | 8.公共設施審查。 | 無 | 內政部79.11.2台內營字第八四七一一九號函「研商山坡地開發建築管理辦法執行有關疑義」略以：…山坡地範圍劃為都市計畫住宅區、商業區、工業區及編定為非都市土地丙種建築用地，如經當地主管建築機關會同都市計畫、土木、水利單位現場勘查，檢討其公共設施、公用設備足資配合時，其申請開發建築得予簡化，免再依第四條第一款申請開發許可。如公共設施、公用設備不足配合時，得由開發人依事實需要補足，經建築主管機關會同都市計畫、土木水利單位審，查認可後，免申請開發許可。 內政部營建署88.5.12營署綜字第13243號書函-有關84年3月23日台(84)內營字第8476269號函意旨說明 一、本部84年3月23日台(84)內營字第8476269號函意旨說明山坡地申請開發建築面積一公頃以下者，應就山坡地開發建築管理辦法第六條及第十條規定予以審查配置公共服務設施，不受「公共服務設施用地比例應不得少於百分之三十」限制，至於開發基地所需配置之公共服務設施項目，應由主管建築機關於審查開發許可或建築許可時，依據山坡地開發建築管理辦法第六條及第十條規定予以審定。 委由建築師公會併建築執照審查時查核 |
| 9 | 9.地質條件審查。 | 同項次4 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
| 10 | 10.土方開挖審查。 | 相同 (五)開挖整地： 1.整地工程：說明整地順序並檢附： (1)開挖整地前、後等高線地形對照圖。 (2)挖、填土石方區位圖。 (3)整地平面配置圖。 (4)開挖整地縱、橫斷面剖面圖(每二十五公尺一處)，但地形平順，經主管機關同意者，酌予放寬。 (5)計算挖、填土石方量。 2.賸餘土石方之處理方法、地點。 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
| 11 | 11.邊坡穩定分析審查。 | 部分相同 (六)水土保持設施： 4.邊坡穩定設施：說明坡腳及坡面穩定工程，採行工法分析、結構之穩定及安全分析(應力分析)、數量等，檢附設計圖。 | 水土保持計畫著重水土保持設施之邊坡穩定分析，對於基地配置建築物後產生之靜載重及活載重暨水平力(地震力及風力)對 邊坡穩定之分析則不予著墨，可透過專業工業技師就邊坡穩定分析上加強分析設計。 |
| 12 | 12.擋土設施審查。 (註：水土保持技術規範(擋土牆不得共構)第一百七十一條擋土牆不得作為建築物外牆使用，但經建築主管機關同意者，不在此限。) | 部分相同 (六)水土保持設施： 6.擋土構造物： (1)構造物之設計圖、數量、型式。 (2)擋土構造物之穩定及安全分析(應力分析)。 (3)主管機關認為有必要時，得要求提供挖、填方邊坡穩定分析(邊坡五公尺以下者免)。 | 共構擋土牆水土保計畫不予審查，可透過專業工業技師就與建築物共構之擋土設施加強分析設計。 |
| 13 14 | 13.排水設施審查。 | 相同 (六)水土保持設施： 2.排水設施： (1)排水設施：排水系統配置圖、水理計算、斷面檢算、重要結構之應力分析、設施數量及詳細設計圖。 (2)坡面截水及排水處理：排水量計算、設計配置、設計圖。 | 建築師及相關工程師於建築設計時做為設計參考之用 |
|  | 14.監測系統審查。 | 無 | 一般結合傾斜管、自動水位計、自動傾斜儀、自動雨量計、裂縫計等監測系統組成先期環境監測警報系統於使用執照領得後與基地構造與設施長期管理維護計畫移交社區管委會，其內容概如下: - 基地地質構造概述 - 永久性監測系統 - 施工期間之監測分析 - 監測其一年以上之廠商合約文件 - 排水.檔土護坡等水保設施相關竣工圖說及其管理維護計畫 - 緊急應變防災計畫 可透過專業工業技師就監測系統加強分析設置。 |

水土保持計畫圖件規定

|  | 圖名 | 比例尺 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地使用計畫圖 | S≧1/1200 |  |
| 2 | 地理位置圖(1) | 1/5000≧S≧1/25000 |  |
|  | 地理位置圖(2) | S≧1/5000 | 像片基本圖或現況地形圖套繪 |
| 3 | 現況地形圖 | S≧1/1200 |  |
| 4 | 坡度圖 | S≧1/1200 | 以現況地形圖套繪 |
| 5 | 坡向圖 | S≧1/1200 | 以現況地形圖套繪 |
| 6 | 環境地質圖 | 1/5000≧ S≧1/50000 |  |
| 7 | 基地地質圖 | 1/1000≧ S≧1/1200 |  |
| 8 | 基地土壤圖 | 1/5000≧ S≧1/50000 |  |
| 9 | 土地利用現況圖 |  | 以調查基圖套繪 |
| 10 | 基地現況照片 |  | 需檢附基地拍攝地點位置及方向圖 |
| 11 | 環境水系圖 | S≧1/5000 | 以像片基本圖套繪 |
| 12 | 開挖整地前、後等高線地形對照圖 |  | 以現況地形圖套繪 |
| 13 | 挖、填土石方區位圖 |  | 以現況地形圖套繪 |
| 14 | 開挖整地縱、橫斷面剖面圖 | 水平S≧1/1200 垂直S≧1/600 | 含縱、橫剖面樁號位置 |
| 15 | 整地平面配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 16 | 賸餘土石方之處理位置圖 |  |  |
| 17 | 水土保持設施配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 18 | 排水系統配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 19 | 排水系統設計圖 | S≧1/200 |  |
| 20 | 滯洪池設計圖 | S≧1/1200 |  |
| 21 | 滯洪池設計圖 | S≧1/200 |  |
| 22 | 永久性沉砂池設計圖 | S≧1/200 |  |
| 23 | 臨時性沉砂池設計圖 | S≧1/200 |  |
| 24 | 坡腳及坡面穩定工程設計圖 | S≧1/200 |  |
| 25 | 坡面截水及排水處理設計圖 | S≧1/200 |  |
| 26 | 植生設計範圍及配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 27 | 植生方法設計圖 | S≧1/200 |  |
| 28 | 道路平面配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 29 | 道路縱斷面圖 | 水平S≧1/1000 垂直S≧1/200 |  |
| 30 | 道路橫斷面圖 | S≧1/200 |  |
| 31 | 道路排水工程圖 | S≧1/200 |  |
| 32 | 構造物之設計圖 | S≧1/200 | 需說明構造物名稱及位置 |
| 33 | 臨時性安全排水平面配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 34 | 攔砂設施平面配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 35 | 施工便道平面配置圖 | S≧1/1200 |  |
| 36 | 防災設施構造物設計圖 | S≧1/200 |  |
| 37 | 預定施工作業流程圖 |  |  |
| 38 | 分期施工之預定施工作業流程圖 |  |  |

申請山坡地雜項執照工程圖樣及說明書查核表

|  | 書 圖 文 件 |  | 查 核 結 果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合（有） | 不符（無） | 備 註 |
| (一)工程基地調查分析書 圖 | 1.基地位置圖（不得小於五萬分之一） |  |  |  |  |
|  | 2.基地現況圖（不得小於一千二百分之一） |  |  |  |  |
|  | 3.基地實測地形圖（不得小於一千二百分一） |  |  |  |  |
| (二)工程地質書圖 | 1.地質說明書 |  |  |  |  |
|  | 2.區域地質圖（不得小於二萬五千分之一） |  |  |  |  |
|  | 3.基地岩性地質圖（不得小於一千二百分之一） |  |  |  |  |
|  | 4.基地工程地質圖與剖面圖（不得小於一千二百分之一） |  |  |  |  |
|  | 5.環境敏感地質圖 |  |  |  |  |
|  | 6.整地前後地質剖面圖 |  |  |  |  |
| (三)給水幹線工程、污水幹線工程畫書圖 | 1.給水工程計畫報告書圖 2.污水工程計畫書圖 |  |  |  |  |
| (四)整地計畫書圖 | 1.工址探查報告 |  |  |  |  |
|  | 2.建築配置計畫圖（含區位及使用強度） |  |  |  |  |
|  | 3.大地工程計算報告書 | 基礎工程分析 邊坡穩定分析 土石方計算 |  |  |  |
| (五)水土保持工程計畫 | 1.開挖整地前後縱橫斷面圖 2.排水工程設計圖說 3.防砂工程設計圖說 4.植生工程設計圖說 |  |  |  |  |
| (六)用地編定說明書 | 1.用地編定區界及地籍套繪圖 2.用地編定說明書 |  |  |  |  |
| (七)道路工程及交通管制設施說明書圖 | 1.路線平面圖 2.路線縱剖面圖 3.橫斷面圖 4.主要構造物詳細設計圖 5.主要交通管制設施設置示意圖 |  |  |  |  |
| (八)監測系統 工程書圖 | 1.地下水位監測工程設計圖說 2.坡面穩定監測工程設計圖說 |  |  |  |  |