附表一　苗栗縣建物重建單價標準表之四

一、各類房屋主要構造定義：

(一)鋼骨混凝土造：柱、樑使用鐵骨為主筋，丸鐵筋為補助筋澆灌混凝土之房屋，其牆牆之床版大部份為鋼筋混凝土造。

(二)重量鋼骨造：柱、樑使用每公尺50公斤以上規格鐵材並以錨釘組成之房屋，其牆壁大部份為鐵骨，屋頂為山形鐵造屋架。

(三)中重量鋼骨造：柱、樑使用每公尺25公斤以上未滿50公斤規格鐵材組成之房屋，其屋頂大部份為山形鐵造屋架。

(四)輕量鋼骨造：柱、樑使用每公尺未滿25公斤規格鐵材或丸鐵焊接之房屋，其屋頂大部份為山形丸鐵組成屋架。

(五)鋼筋混凝土造：柱、樑使用丸鐵筋澆灌混凝土之房屋，其牆壁無承載垂直荷重，四層樓以下間或使用磚或其他建材，但五層以上規定為鐵筋混凝土，屋頂大部份為鐵筋混凝土造或山形鐵造屋架。

(六)鋼筋混凝土加強磚造：構造主體為磚造，而其柱、樑使用鐵筋混凝土補強，但其牆壁磚仍承載垂直荷重，其床版大部份為鐵筋混凝土，屋頂大部份為鐵筋混凝土或山形木造屋架。

(七)磚造：柱、牆壁使紅磚之房屋，樑大部份使用木造，屋頂大部份為山形木造或竹造屋架。

(八)木骨造：柱、樑牆壁使用木材之房屋，其屋頂大部份使用山形木造或竹造屋架。

(九)石造：柱、牆壁使用石塊之房屋，樑大部份使用木造，屋頂大部份為山形木造或竹造之屋架。

(十)混凝土加強卵石造：柱、牆壁使用卵石用混凝土砌成之房屋，其樑大部份為木造，屋頂大部份為山形木造或竹造屋架。

(十一)土磚造：柱使用土磚或紅磚砌成，牆壁使用土磚之房屋，屋頂大部份使用木造或竹造屋架。

(十二)竹造：柱、樑、牆壁使用竹材之房屋、屋頂大部份為竹造。

(十三)簡陋磚造：其構造與磚造相同，但不依照都市計劃建築法規規定建造
，外牆常使用半塊磚厚。

(十四)簡陋石造：其構造與石造相同，但不依照都市計劃建築法規規定建造
，其構造簡陋，大部份為平房。

(十五)簡陋木造：其構造與木骨造相同，但不依照都市計劃建築法規規定建造，其構造簡陋，大部份為平房。

(十六)竹木混合造：柱、樑、牆壁及屋架混合使用竹或木材之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。

(十七)磚竹混合造：柱、樑、牆壁及屋架混合使用紅磚或竹之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。

(十八)磚木混合造：柱、樑、牆壁及屋架混合使用紅磚或木材之房屋，下半牆常使用半塊紅磚砌成。

(十九)簡陋加強磚造：其構造與加強磚造相同，但不依照都市計劃建築法規規定建造。其屋頂大部份為平頂鐵筋混凝土或山形木造屋架。

(二十)砧石造：柱、牆壁使用砧石砌成之房屋，其樑、屋架大部份使用木料或竹木。

(二十一)簡陋空心磚造：柱、牆壁使用水泥空心磚砌成之房屋，柱常澆灌鐵筋混凝土加強，屋頂大部份為山形木造或竹造屋架。

(二十二)預力混凝土造可以比照混凝土造金額計算。

(二十三)「加強砧石造」可以比照「混凝土加強卵石造」金額計算。

二、獨立戶、連棟邊P2、連棟中間戶之認定。

(一)同一業主一棟房屋其層面積超過六六○平方公尺（二百坪）者認定為連棟邊戶。

(二)雙拼式二戶建房屋以連棟邊戶計算。

(三)連棟分層公寓業主不同時每層以連棟中間戶（或邊戶）計算。

(四)獨立戶分層公寓業主不同時每層以獨立戶計算。

(五)獨立戶分層公寓每層業主不同時，每戶以連棟邊戶計算。

(六)原為獨戶嗣後隔鄰又使用同一牆壁建築房屋時，原有房屋准按連棟邊戶重新評價。

三、添加樓層房屋之認定：

(一)原有房屋屋頂再增建樓房時，其構造與原房屋不同或使用簡陋構造或輕量構造者，該增建之樓房以該增建之樓房構造之平房金額計算。

(二)原有房屋屋頂增建同一構造一層或數層樓房時，應以連同原有房屋樓層合併改變層數金額計算。

四、主要結構說明：

(一)室內隔牆，如使用四分之一塊磚時以半塊磚之三分之二計算。

(二)地下室之造價金額，每因施工難易及地點、環境之影響，造價則呈參差不一，為期劃一起見，暫以一般房屋標準估算。

(三)鋼骨重量依據經濟部標準檢驗局訂定之中華民國國家標準(CNS)規範估算：每一公尺重量=截面體積×比重係數。

五、各種房屋構造之屋架使用材料，記載在其構造下面，其造價金額均已包括在「房屋主要構造」金額之內。無需再另計算。但使用不同一構造材料者，則依左列項目增減其金額：

(一)鋼筋混凝土平頂每平方公尺四一三元。

(二)一級木（檜木等）屋架每平方公尺四五○元。

(三)二級木（梅、杉等）屋架每平方公尺二四○元。

(四)三級木（什木等）屋架每平方公尺一五○元。

(五)中量鐵骨架每平方公尺三七五元。

輕量鋼骨架每平方公尺二七○元。

六、各種房屋主要構造之外牆造價金額均已包括在「房屋主要構造」金額之內，無需再另計算但若無外牆或使用不同材料時，則依左列項目增減其金額：

(一)鋼骨混凝土造、鋼筋混凝土造每平方公尺八二五元。

(二)重量鋼骨造每平方公尺三七五元。

(三)中量鋼骨造每平方公尺三○○元。

(四)輕量鋼骨造每平方公尺一八八元。

(五)鋼筋混凝土加強磚造，磚造每平方公尺六三八元。

(六)木骨造一級木每平方公尺佔三七五元，二級木每平方公尺三○○元，三級木每平方公尺二二五元。

(七)簡陋加強磚造或簡陋磚造每平方公尺三三八元。

(八)簡陋木造每平方公尺一八八元。

(九)簡陋空心磚造每平方公尺一八八元。

(十)外牆使用鋁門窗時其金額應扣除房屋主要構造外牆造價後再加鋁門窗實際價格計算。

七、房屋室內隔牆之說明：

(一)房屋內部僅有廁所、浴室、廚房之隔牆者，應認定為無隔牆。

(二)房屋內部隔牆構造不固定，及其隔高在一點八公尺以下者，其金額不予計算。

八、粉裝造作部份：

(一)房屋使用粉裝材料如能精確計算者，則應精確計算，倘有因使用多種材料，而難予確計算所使用面積百分比時則以目測其所佔面積比率計算。

(二)房屋內牆、外牆樓地板或天花板使用多種不同材料時，小部份之材料如未超過同一層各該粉裝項目全部面積百分之十時可免予單獨計算，而可併入用大部份材料之面積比例乘其使用材料以求其金額，但該小部份之材料超過同一層各該粉裝項目五分之一時，則應分別計算。

(三)每樓層浴廁一處至三處者，以表列金額計算，四處至六處者以表列金額加倍計算，七處至九處者，以表列金額三倍計算，依此類推。

(四)給水浴廁簡陋，如有馬桶無浴槽或有浴槽無馬桶時，以表列金額之二分之一計算。

(五)內外部粉裝使用材料種類不同，而單價相同者，可比照類似材料金額計算。

九、房屋特殊設備及其分擔：

(一)各層樓房屋之業主不同時，其頂層，如防水工程、防熱等設備工程費用由各層業主平均負擔。

(二)中央系統型冷氣機及電梯之價格，依照財政廳62.2.17稅二字第四○八八三號令規定辦理查估房屋現值。如各層樓房之業主不同時，其工程費用由各層業主平均負擔。

(三)窗加設鐵柵（鐵窗）者，除按表列門窗金額外，應加按左列不同種類型體分別加計其金額。其建築物每元/㎡如下：

| 種類型態 | 說 明 | 獨立戶 | 連棟邊間戶 | 連棟中間戶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 豪 華 型 | 使用銅、不銹鋼或合金美術鐵窗 | 七五○ | 五六三 | 四五○ |
| 美 術 型 | 使用角鐵或其形態特殊者 | 二二五 | 一一三 | 九○ |
| 普 通 型 | 使用圓鐵方鐵實用型 | 一五○ | 九○ | 七五 |

（四）房屋各層樓陽台之計算（新臺幣/元）：

| 位置 | 前方 | 後方 | 左邊 | 右邊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單價 | 一五○ | 一五○ | 一五○ | 一五○ |
| 備註 | 如無全面者應依比率核減 |  |  |  |

（五）房屋屋頂女兒牆之計算（新臺幣/元）：

| 位置 構造 | 前方 | 後方 | 左邊 | 右邊 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RC | 一一三 | 一一三 | 一一三 | 一一三 |
| 1B | 一一三 | 一一三 | 一一三 | 一一三 |
| 1/2B | 七十五 | 七十五 | 七十五 | 七十五 |
| 備註 | 各層所有權人不同時應平均分配 |  |  |  |

十、房屋高度：

(一)各種房屋之標準高度每層樓定為二點七公尺至三點六公尺，房屋高度增減比例，訂為每十公分增減百分之一之金額。

(二)平頂房屋各層高度之測量，為各層之地板面至上一層地板面間之距離。

(三)斜屋頂房屋前後房屋簷高同一者，其屋面下，外牆高至地面之距離為其樓層高度，前後房屋簷高不同者，採取二項高度之平均值。

十一、特殊房屋面積測量及認定：

(一)房屋各層樓之外柱或外牆呈斜型時，其面積之計算，由地面或由各該樓床版起一點一五公尺高處測量之。

(二)各樓層設有夾樓者，其面積不超過該樓房二分之一者，或其樓高在二點五公尺以下者均不計算面積，但應按該樓高度增加金額。

(三)屋頂樓梯間面積不超過基層面積十分之一時不算面積，若有超過十分之一者，然其層面斜型或樓梯間樓高在二點五公尺以下而無其他用途時不算面積。

# 雜項工作物重建單價

（一）棚類：

1.磚木柱瓦頂每平方公尺二千一百元。

2.竹木柱鐵皮頂或膠頂每平方公尺五百二十元。

3.鋼架石棉瓦頂：

（1）單分水每平方公尺八百八十元。

（2）雙分水高度未達四公尺，每平方公尺一千二百七十元。

（3）雙分水高度四公尺以上每平方公尺一千七百元。

4.烤漆板每平方公尺一千五百元。

（二）畜舍類：

1.土造或○．五Ｂ磚造每平方公尺三千八百二十元。

2.簡易每平方公尺一千五百二十元。

（三）水塔（含蓄水池）：

- 磚造：未滿二立方公尺以上每座八千四百元，二立方公尺以上每增加一立方公尺加二○○○元，有加蓋百分之十，未水泥粉刷減百分之二十。

2.ＲＣ造：

（1）腳柱高未達二公尺，每立方公尺八千四百元。

（2）腳柱高三公尺以上每立方公尺一萬一千二百元．

（3）設於屋頂者每立方公尺五千六百元。

3.鐵架造：每座五千六百元。

4.工字鐵造比照鐵骨造標準辦理。

（四）香菇寮：

1.具有特殊設備者每平方公尺一千一百八十元。

2.普通者每平方公尺六百七十元。

（五）木、竹造籬笆：

高度在一．六公尺以上每公尺二百八十元，未達一．六公尺每公尺二百五十元。

（六）假山：（包括水池、園景等）

1. 面積16平方公尺以下：每平方公尺四千七百二十元。

2. 面積超過16平方公尺至32平方公尺以下，除16平方公尺部分以每㎡四千七百二十元計算外，其餘每平方公尺以四千二百四十元計算。

3. 面積超過32平方公尺，除16平方公尺部分以每平方公尺四千七百二十元計算，16平方公尺至32平方公尺以每平方公尺以四千二百四十元計算，其餘每平方公尺以四千元計算。

（七）養魚池挖土方：

1.深度在未達四公尺：每立方公尺一百元。

2.深度超過四公尺：每立方公尺一百四十元。

（八）灌溉用ＰＶＣ管：

| 規 格 | 單 價(元／ｍ) | 規 格 | 單價／(元／ｍ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 八 吋 | 五一五元 | 二 吋 | 四六元 |
| 六 吋 | 三九○元 | 一．五吋 | 三二元 |
| 五 吋 | 一七一元 | 一 ．二 吋 | 二八元 |
| 四 吋 | 一五五元 | 一 吋 | 二○元 |
| 三 吋 | 九五元 | 四分之三吋 | 十四元 |
| 二．五吋 | 六六元 | 二分之一吋 | 十二元 |
|  |  | 八分之三吋 | 八元 |

（九）駁坎：（高度由地面量起）

1.漿砌卵石：每平方公尺四百九十元。

2.乾砌卵石：每平方公尺二百八十元。

（十）水肥池：（高度由地面量起）

1.磚造：每立方公尺一千八百元。

2.漿砌卵石造：每立公尺一千四百元。

3.鋼筋混凝土造每立方公尺三千六百元。

4.化糞池：

（1）十人份（0.8m×1.1m×1m）：每座一○、五○○元

（2）二十人份（1.6m×1.1m×1m）：每座一二、七五○元

（3）三十人份（2.4m×1.1m×1m）：每座一五、○○○元

（4）四十人份（3.2m×1.1m×1m）：每座一五、○○○元

（5）五十人份（4m×1.1m×1m）：每座一八、○○○元

（6）超過五十人份者：每立方公尺以四千二百六十元計算。

（十一）鐵架牌樓遷移補助費：

1.高度未達四公尺或寬度未達七公尺：每座一萬一千二百元。

2.高度四公尺以上，寬度七公尺以上：每座一萬四千元。

（十二）稻谷烘乾機及農業用鍋爐遷移補助費：每座補助三萬五千元。

（十三）招牌遷移費：每平方公尺二、○○○元。

（十四）鋼筋混凝土管：

| 管內徑 | 單價 |  |  |  |  |  |  | 規格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一級管 |  | 壓力管 |  |  |  | 集水管 | 管 厚 | 有 效 | 參考重量 |  |
|  | 管 | 接頭 | 2KG-c㎡ |  | 4KG-c㎡ |  |  |  | 長 度 | 管 | 接頭 |
|  |  |  | 管 | 接頭 | 管 | 接頭 |  |  |  |  |  |
| m/m | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | m/m | 2.5m | KG | KG |
| 200 | 680 | 66 | 757 | 71 | 916 | 94 | 916 | 27 | 2.5m | 116 | 11 |
| 250 | 737 | 75 | 1000 | 94 | 1141 | 112 | 1085 | 28 | 2.5m | 146 | 13 |
| 300 | 872 | 84 | 1197 | 122 | 1449 | 150 | 1281 | 30 | 2.5m | 187 | 13 |
| 350 | 1029 | 103 | 1440 | 150 | 1748 | 178 | 1543 | 32 | 2.5m | 230 | 20 |
| 400 | 1122 | 122 | 1571 | 159 | 2020 | 206 | 1683 | 35 | 2.5m | 288 | 24 |
| 450 | 1318 | 150 | 1842 | 224 | 2375 | 290 | 1982 | 38 | 2.5m | 350 | 39 |
| 500 | 1505 | 178 | 2104 | 252 | 2712 | 327 | 2263 | 42 | 2.5m | 427 | 47 |
| 600 | 2160 | 262 | 3020 | 365 | 3880 | 468 | 3244 | 60 | 2.5m | 612 | 61 |
| 700 | 2870 | 346 | 4030 | 486 | 5170 | 626 | 4310 | 66 | 2.5m | 828 | 82 |
| 800 | 3581 | 430 | 5021 | 608 | 6452 | 776 | 5376 | 68 | 2.5m | 1078 | 110 |
| 900 | 4591 | 561 | 6442 | 776 | 8041 | 963 | 6891 | 75 | 2.5m | 1378 | 140 |
| 1000 | 5610 | 842 | 7574 | 1141 | 8089 | 1468 | 8406 | 82 | 2.5m | 1673 | 200 |
| 1100 | 6610 | 1000 | 8929 | 1337 | 11575 | 1739 | 9920 | 88 | 2.5m | 1970 | 240 |
| 1200 | 7770 | 1169 | 10491 | 1580 | 13595 | 2038 | 11650 | 95 | 2.5m | 2318 | 290 |
| 1350 | 10229 |  | 13801 |  | 16381 |  | 15334 | 103 | 2.5m | 2820 |  |
| 1500 | 12295 |  | 16596 |  | 19476 |  | 18438 | 112 | 2.5m | 3403 |  |
| 1650 | 14446 |  | 19485 |  | 22973 |  | 21664 | 120 | 2.5m | 4003 |  |
| 1800 | 16624 |  | 22440 |  | 26250 |  | 24936 | 127 | 2.5m | 4780 |  |

（十五）農業設施

1.水泥柱鐵絲網農作棚架：每平方公尺七十元。

2.噴灌設施：每平方公尺二十五元。

3.鍍鋅鐵管簡易型溫室：每平方公尺一千元。

4.鋼骨結構型溫室：每平方公尺一千七百元。

（十六）圍牆重建單價表(元/㎡)

圍牆造價=長度(公尺)×高度(公尺)×單位面積造價(元/平方公尺)……A式

但A式之單位面積造價=構造金額+粉刷金額+加強柱金額+其他金額…………B式

B式之各項金額由下表查填

| 構 造 |  | 粉 刷 |  | 加 強 柱 |  | 其 他 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砌紅磚 (l2cmn厚) | 600 | 水泥粉刷 | 140 | 磚柱造 | 140 | 鋼筋混凝土 壓頂樑 | 140 |
| 砌紅磚 (24cm厚) | 850 | 洗石子類 | 350 | 鋼筋混凝土柱 | 240 | 牆頂蓋琉璃瓦 | 1190 |
| 空心磚 (lOcm厚) | 560 | 噴水泥拉毛 、粉刷之類 | 210 | 預鑄混凝土鑄 | 140 |  |  |
| 空心磚 (20cm厚) | 780 | 普通水泥斬 石子 | 420 |  |  |  |  |
| 砌紅磚留孔 堆砌(lOcm) | 350 | 白水泥斬石子 | 710 |  |  |  |  |
| 混凝土塊板 | 420 | 漆各種漆料 清水磚牆面 | 150 |  |  |  |  |
| 砌石塊 | 770 | 清水磚牆坎縫 | 200 |  |  |  |  |
| 土 造 | 490 | 磁 磚 | 1000 |  |  |  |  |
| 砌卵石 | 490 |  |  |  |  |  |  |
| 砌花磚 | 1050 |  |  |  |  |  |  |
| 鋼鐵條 烤漆浪板 | 560 |  |  |  |  |  |  |
| 鋼筋混凝土造 | 1050 |  |  |  |  |  |  |

附註:

一、上表金額均含基礎之工料、丈量高度時由地面量起。

二、粉刷係單面價格，如雙面粉刷時應以表列價格×2填列。

三、構造為二種或二種以上材料併用時依其比率乘表列金額相加得構造金額粉刷亦同。

（十七）其他附屬建物

| 編號 | 構 造 | 價 格 | 編號 | 構 造 | 價 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木造夾層 R‧C夾層 | 2,000元/㎡ 4,000元/㎡ | 9 | 活動式水塔遷移費 太陽能熱水器搬遷 | 3,000元/座 20,000元/座 |
| 2 | 台灣灶(雙口灶) 台灣灶(單口灶，1㎡以上) 台灣灶(單口灶，1㎡以下) | 8,000元/座 5,000元/座 3,000元/座 | 10 | 洗槽(90公分以上) 洗槽(寬45公分至90公分) 洗槽(寬45公分以下，單槽) | 4,000元/座 2,500元/座 1,000元/座 |
| 3 | 木造固定床鋪 | 1,000元/㎡ | 11 | 鋼筋混凝土樓梯 | 4,000元/㎡ |
| 4 | 壁廚 衣廚、酒廚 | 1,500元/㎡ 4,000元/㎡ | 12 | 水泥粉光1/2B磚排水溝 | 3,300元/m3 |
| 5 | 鐵爬梯 | 3,900元/㎡ | 13 | R.C擋土牆、田埂、版橋等各種構造物 | 3,000元/m3 |
| 6 | 一般鐵造防盜欄柵(窗戶) 不銹鋼 鋁合金 | 1,000元/㎡ 5,000元/㎡ 3,000元/㎡ | 14 | 填壓碎石級配料 | 280元/m3 |
| 7 | 一般鐵捲門(鐵造) 一般鐵捲門(不銹鋼) 電動鐵捲門(鐵造) 電動鐵捲門(不銹鋼) | 2,000元/㎡ 3,000元/㎡ 3,000元/㎡ 4,000元/㎡ | 15 | 紅磚地坪 水泥地坪(排卵石) 水泥地坪(無排卵石) AC地坪 磁磚地坪 | 215元/㎡ 400元/㎡ 250元/㎡ 210元/㎡ 1000元/㎡ |
| 8 | 鐵門（含鐵皮鐵條式） 不銹鋼門 鋁製門 | 1,500元/㎡ 9,000元/㎡ 5,000元/㎡ |  |  |  |

（十八）室內管線設備遷移

| 編號 | 構 造 | 價 格 | 編號 | 構 造 | 價 格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓦斯錶遷移(部份拆除不需遷移地區) 瓦斯錶遷移(全棟拆除需遷移地區)(管線不予補償) | 3,000元/座 20,000元/座 | 3 | 自來水錶遷移(部份拆除不需遷移地區) 自來水錶遷移(全棟拆除需遷移地區)(管線不予補償) | 3,000元/座 10,000元/座 |
| 2 | 電錶遷移（同上） 電錶遷移（同上） | 3,000元/座 10,000元/座 | 4 | 電話錶遷移(管線不予補償） | 3,000元/座 |