＜附錄＞

綠蔽率＝（綠化覆蓋面積/可建築基地面積） ×100％

綠化覆蓋面積指喬木、灌木樹冠垂直投影面積＋草坪花卉種植面積＋垂直綠化面積之總和。

綠化覆蓋面積計算表

| 綠化數種 |  | 綠化面積 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常綠大喬木 |  | 每株16㎡ |  |
| 落葉大喬木 |  | 每株16㎡ |  |
| 常綠亞喬木 |  | 每株16㎡ |  |
| 落葉亞喬木 |  | 每株10㎡ |  |
| 行道樹 | 成行 | 4m*長度（m） | 株距3-6m |
| 單叢灌木 | 小 | 每m種植帶長度1-1.5m |  |
|  | 大 | 每m種植帶長度3-4m |  |
| 成行灌木 | 中、小 | 1-1.2m*長度（m） | 株距0.5-1m（未滿） |
|  | 大 | 1.6-2m*長度（m） | 株距1-3m |
| 綠離 | 單行 | 1m*長度（m） |  |
|  | 雙行 | 2m*長度（m） |  |
| 草坪、花壇、垂直綠化 |  | 按實際面積 | 草坪中的樹木不另計 |