毒性化學物質災害防救標準作業流程說明

| 作 業流 程 | 權 責 單 位 | 步 驟 說 明 |
| --- | --- | --- |
| 1. 災 害 徵 兆 | 環保局 | - 經由廠商申報之毒性化學物質運作管理情形及運作量判定。 - 有預警之災害：指因可預期發生之災害。 - 無預警之災害：指因人為或不可抗拒之外來因素引起之災害。 |
| 2. 災 害 預 防 | 環保局 環保局 環保局 環保局 消防局 及相關權責單位 環保局 及相關權責單位 | - 建立防災體系 一、成立毒性化學物質災害防救應變作業相關組織： - 建制毒性化學物質災害防救緊急應變小組。 - 規劃本縣毒性化學物質災害防救應變中心。 - 推動毒性化學物質災害聯合防救小組(廠商)。 二、建立毒性化學物質防災諮詢體系。 三、建立毒性化學物質災害通報體系。 - 災害防救規劃 - 加強毒性化學物質災害防救物質、器材及設備之購置、貯存及檢查作業。 - 開辦毒性化學物質運作管理及災害防救之教育及訓練課程，並不定期宣導相關法令規範。 - 制訂毒性化學物質災害防救諮詢單位及專家名冊及其聯繫方式。 - 規劃毒性化學物質災害防救通報作業流程。 - 加強毒性化學物質運作場廠之安全作業管制及輔導工作，並定期或不定期查核其緊急應變情形。 - 建立資料庫 - 建置毒性化學物質運作管理資料庫，並定時輸入、更新相關資料，以便瞭解及掌握毒性化學物質運作管理狀況及其流向分布。 - 隨時收集毒性化學物質相關毒理資料及防災資訊，建置毒性化學物質防災資料庫。 - 防災編組名冊保持常新：毒性化學物質災害防救作業編組單位名冊須定期更新，並力求資料的完整性及正確性。 - 災害防制治對策 - 加強運作毒性化學物質之工廠對作業操作標準之安全觀念。 - 建立各運作毒性化學物質工廠之緊急應變計畫。 - 其他預防事項 - 辦理「彰化縣毒性化學物質災害防救工作會議」。 - 辦理災害防救演習及無預警測試，以加強應變觀念。 - 加強各運作毒性化學質工廠防災教育訓練：經常辦理毒性化學物質災害防救之教育訓練課程，提供廠商或應變作業編組成員學習如何預防災害及災害發生後之應變處置。 - 定期辦理防災宣導及組訓：定期召開毒性化學物質運作管理及災害防救之相關法令規範說明會，提供廠商或應變作業編組成員瞭解相關法令規範。 - 舉行防災演習：依相關規定，定期辦理毒性化學物質災害防救演習，邀集各局處及各界代表觀摩學習；此外，且不定期舉辦無預警測試作業，測試廠商及各局處之應變作業能力。 |
| 3. 災 害 發 生 | 事業機構 | - 運作毒性化學物質之工廠因操作不慎引起災害。 - 運送毒性化學物質過程中發生意外災害事件而引起之災害。 |
| 4. 災 害 應 變 | 環保局 消防局 警察局 環保局 環保局 環保局 相關權責機關 消防局 警察局 衛生局 環保局 中區毒災諮詢中心 建設局工務局 城鄉發展局 水利會 各該公共事業 勞工局 農業局 教育局 後備司令部 兵役局 建設局 社會局 民政局 監理站 新聞局 環保局勞工局警察局消防局 各權責單位 | - 接獲通報： 一、接獲通報方式： - 經由環保專線接獲通報。 - 經由消防局119勤務中心接獲通報。 - 經由警察局接獲通報。 二、接獲通報時填寫「值班人員毒性化學物質災害事件緊急處置措施表」(表一)，並立即了解下列狀況。 - 災害發生時間。 - 災害發生地點。 - 事業單位名稱及聯絡電話。 - 災害物質的種類(圖示、中文名稱)。 - 事故情形及規模大小、有無民眾傷亡。 貳、發生災害時之準備措施(1號作業)： - 確認通報及了解災害大致狀況(地點、聯絡電話、毒災事故狀況等等)，例如：人、事、時、地、物、如何 - 查詢發生事故當時之天候狀況。 - 立即調閱發生災害事故之工廠相關資料。 - 初步了解發生災害現場附近人口、社區及學校分布狀況。 - 相關人員立即到達現場，提供救災相關資訊及人員器材進行搶救工作，並隨時向中區毒災諮詢中心(或工研院環安中心)諮詢及環保局向環保署通報「毒性化學物質事故通報表」（表二）。 參、毒災分級處理作業 - 4號作業：發生災害為小型毒性化學物質及不明化學物質災害處理協助作業，發生事故之事業單位現場操作人員可立即搶救完畢，且不會繼續擴大。並不會將災害擴散到廠區外，事業單位本身可以自行處理(控制)。 - 3號作業：發生災害為中型、大型毒性化學物質災害處理作業，現場災情有持續擴大之虞，且會擴散致廠區外危害到附近居民生命及產財安全。 - 2號作業：重大毒性化學物質災害處理作業，估計有十五人以上傷亡或失蹤者，除現場指揮官陳報縣長成立「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」，並向環保署請求成立毒性化學物質「中央災害應變中心」，各相關單位依權責進行各項搶救。 (一)2號之1作業：作業小組作業 (二)2號之2作業：支援救災處理作業 (三)2號之3作業：督導災區處理作業 肆、現場災害處理(中、大型及重大毒災事故) - 本毒性化學物質災害應變中心指揮官為縣長，環保局長、消防局長及警察局長皆為副指揮官，相關權責單位包括環保局、消防局、警察局、衛生局、社會局、勞工局、教育局、新聞局、農業局、交通單位(監理站)、建設局、工務局、城鄉發展局、後備司令部。(各編組單位任務如圖1所示)。 - 各相關單位接獲通報，立即派員進駐「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」及災害現場指揮臨時所，各相關單位依權責進行各項搶救。 - 各任務編組單位通知所屬器材整備及人員進駐現場指揮所待命救災及支援。 - 災害搶救及防災資訊部分 (一)出動時的處置 1.各消防分隊於接獲危險物災害任務指令時，除依火災出動要領外，並因應選定毒性化學裝備等必要器材及所需各項資料，同時應先行查詢消防對象物的搶救計畫後，再行出動。 2.消防救災車輛、人員應於救災出動途中，蒐集、查詢該化學物質搶救之相關資料，或由指揮中心、分隊值班人員查詢後無線電通報救災人員。透過物質安全資料表、緊急應變指南、毒性化學物質防救手冊等查詢，提供作為消防救災人員接近現場、搶救之參考。 (二)到達現場的處置 1.危害辨識：消防救災人、車到達現場，在執行搶救措施前，應先詢問災害現場、工廠之管理權人或其他關係人，並察看作業場所「標示」情況，瞭解現場作業情況及何種化學物質致災。向工廠負責人詢問化災現場及鄰近區域的化學品種類並索取化學物質安全資料表。(向司機或押運人員索取危險物品通行證或危險物品道路運送計畫及物質安全資料表或向運輸公司查詢) 2. 如無資訊來源與相關資料可供參考，救災人員除應依一般火災搶救現場觀察要領注意蒐集相關搶救資訊（如火、煙之顏色、氣味…等）外，應加強觀察、蒐集相關化災搶救資訊（如現場、槽車之‥標示、告示牌、聯合國編號、緊急連絡電話、運送物件等），並查詢相關人員以確認到底是什麼「危害物」，並於「危害物」確認後查詢相關資料，瞭解致災化學物質之理化特性，研判其火災、爆炸、健康危害。 3.最先到達現場的分隊應先收集以下情報： (1) 有無受傷者、待救者及其人數。 (2) 災害狀況（延燒狀況、洩漏、流出或飛散狀況）。 (3) 設施狀況（設施形狀、作業內容、災害發生位置）。 (4) 危險物的種類、名稱、數量。 (5) 二次災害發生的危險。 (6) 緊急處置的執行情形。 4.部署位置的選定：依現場火勢大小、化學物洩漏範圍特性等，選擇部署於上風或側風位置，並使用偵測器確認有無危險物的滯留或存在後再行部署，同時應隨時注意風向有無改變。 5.指揮站的設置：指揮站應設置於能全盤掌握狀況之位置，並應將設置位置告知現場所有救災同仁，同時以無線電向指揮中心回報。 6.危險性的測定：對於引火性、爆炸性物質及人體有害物質，應依以下方式進行測定： (1) 應使用缺氧危險性氣體偵測器、二氧化碳氣體偵測器、氣體偵測器、氣體分析裝置等器材進行測定。 (2) 使用多數探測器進行測定。 (3) 由上風側風等安全區域，順次往危險側進行測定。 (4) 應將各探測器所測出之測定值活用於危險處所。 (5) 逐次進行各指定測定點的測定，並將測定報告指揮站。 (6)測定時亦可活用設施關係者及其設施所擁有的探測器。 (7) 繼續實施指定測定點的測定，並掌握危險性的變化。 (三)區域管制與分散 化災現場一般可分為禁區（又稱污染區或熱區）、除污區（又稱影響區或暖區）、支援區（又稱安全區或冷區）。除警戒區有初期的隔離設定外，其餘則視災區現場狀況而定。 1.禁區的設定： (1) 火警警戒區：原則上以洩漏場所半徑150公尺範圍內，仍應視風向、地形、物質等因素加以設定，並劃定禁區管制線。 (2) 爆炸警戒區：於火警警戒區的內圍，以爆炸性物質濃度超過爆炸下限百分之三十範圍時加以設定，此地區範圍屬高危險地帶，任何的搶救作為皆必須有萬全的保護措施與考量。 2.除污區的設定：在警戒區範圍內架設除污站，並劃定除污區管制線，所有在污染區搶救之人員，若欲至安全區皆須經過除污站除污，方可進入安全區。 3.支援區：於除污區的外圍，指揮站應設於此區，又此地區並非完全安全區，僅是提供參與救災人員暫時性的整裝休息地區，隨著風向與災情的演變，適時的調整位置。 4.災區人員管制：禁止未著適當防護裝備之人員出入警戒區，對於出入警戒區之搶救人員，也必須予以記錄管制。人員設備未經適當除污程序不能隨意離開除污區。 5.疏散行動 (1) 撤離：要執行撤離工作時，必須要有足夠的時間警告民眾，使其能隨時待命，離開災區。若時間充裕，撤離是最好的保護行動。先從現場附近及戶外可目視見到的人員開始疏散，當有更多協助人員到達後，則增大下風及側風向的疏散區域。雖然民眾已在建議的距離外，但並不表示其是完全安全的，並不應在此地逗留聚集，最好將疏散的民眾送往上風處指定地點，經由指定路線需要夠遠，即使風向改變也不必再次移動。 (2) 就地保護：意指民眾進入建築物，一直停留至危險狀況解除。對於短時間的洩漏和毒性蒸氣雲的情況，物質可能被樓房阻隔而偏離，並不影響屋內的民眾。故當撤離或疏散的風險大於躲於屋內時，應採取就地保護。 (四)消防搶救行動 1.消防作戰前的考量： (1)當涉及洩漏、溢流時： a.它是否有毒性？經過吸入或皮膚接觸會導致死亡嗎？ b.它是否具腐蝕性？會破壞細胞組織嗎？其蒸氣會刺激人的眼或喉嚨嗎？ c.它會自燃嗎？或熱分解？ d.它在空氣中混合物會具爆炸性嗎？會燃燒嗎？ e.它在接觸後會製造激烈反應嗎？潮濕後會引燃嗎？ (2涉及火災時： a.會爆炸嗎？ b.會劇烈分解、聚合嗎？ c.會變得不穩定狀況嗎？由於溫度升高或震動會導致爆裂嗎？ d.會釋出大量氧氣而助長火勢猛烈度嗎？ e.會釋出毒氣或蒸氣嗎？ f.其燃燒生成物具有毒性嗎？ g.會分解出不燃性毒性物嗎？ h.與滅火藥劑會劇烈反應嗎？ 2.消防作戰原則： (1) 危險物處所起火，致使鄰近建築有遭受危害之虞者，首應阻止向鄰近建築物延燒。 (2) 鄰接建築物起火向四周延燒，而有延燒至危險物建築之虞者，以阻止向危險物建築延燒為主。 (3) 依據消防單位對於危險物的分類，可歸類為六大類，隨著種類的不同所採取的搶救作為亦隨之改變。 (4) 搶救人員在接近化災現場前，應先確認個人適當安全防護裝備是否洽當並穿戴完畢。 (5) 搶救過程中，儘可能利用地形地物，採取低姿勢射水，部署時為防止爆炸之損傷，亦應考量搶救人員之退路。 (6)妥善利用固定式、移動式砲塔等裝備，避免搶救過程中遭遇爆炸損傷之危險。 3.現場搶救（以下分類方式採國內消防單位所認定之分類，與國內其他單位分類有所不同）： (1) 第一類危險物（氧化性物質）：氯酸鹽類等第一類危險物，以高壓力量之一齊射水頗有效果，而過氧化物則需特別注意其引起爆炸火災。 (2) 第二類危險物（易燃性固體）：黃磷等第二類危險物，易引火及著火，宜用冷卻方法。又因易生有毒氣體，需使用空氣呼吸器。 (3) 第三類危險物（禁水性物質）：碳化鈣、金屬鈉等危險物乃屬禁水性危險物質，嚴禁射水，否則將產生高溫爆炸性之混合氣體，應採窒息滅火，方法如下： a.危險物本身，以泡沫、乾粉等化學消防力滅火。 b.危險物稀少時，得用高壓一齊噴霧射水，產生窒息效果。 (4) 第四類危險物（可燃性液體）：石油乙醚等第四類危險物，屬可燃性液體，易於引火，擴大速度快，發生濃密黑煙，輻射熱大，接近困難，偶而伴隨汽油桶之爆炸。一般以乾粉、泡沫等滅火劑，或以噴霧瞄子高壓一齊放水為原則，有時兼採細砂覆蓋之窒息法或將危險物遷移之除卻方法。 (5) 第五類危險物（爆炸性物質）：硝化酯類及硝化物等易引起爆炸火災，宜採高壓多量之一齊射水。 (6) 第六類危險物（強酸性物質）：發煙硝酸等第六類危險物，本身雖不燃燒，但若與有機物混合時，將因氧化而產生有毒氣體，腐蝕皮膚，宜於遠處做噴霧射水。 五、災區管制及疏散部分 (一)災區交通管制疏導作為 1.交通管制： 劃定管制區域，嚴格限制、禁止圍觀之群眾，非執行警備、消防、救護之車輛、非管制區之居民、非死傷人員之家屬等無關人員出入，嚴密災區現場之封鎖管制，並貫徹執行。 2.交通疏導： (1)以無線電指揮各交通分隊查報所有聯外、重要橋樑及高架道路、隧道等是否暢通、有無損壞？ (2)將本縣災情，通報警察廣播電臺播報路況，呼籲駕駛人於交通號誌停止運作期間，行經路口時，應保持路口淨空、減速慢行，避免爭道搶行，釀成交通事故。 (3)為防止因停電號誌燈不亮，影響交通安全，立即要求各重要路口交通崗站立路口中央以指揮棒、手勢指揮交通，預防交通事故發生並勸導行人、車輛駕駛人遵守交通秩序。 (4)如發現因號誌燈不亮交通擁塞路段，馬上通報轄區分局派警至路口疏導，並協請義交計程車無線電臺通報義交同仁迅速赴號誌不亮路口支援。 (二)治安維護 1.全面加強轄內議會、縣政府、鄉鎮公所、加油站、電力、橋樑、電信、瓦斯、自來水、廣播電視（電臺）、民間電信相關行業、觀光飯店、民營事業機構廠商社團等重點防護目標之安全防護，確保民生與重要機關及設施之安全。 2.通令事故週界加強巡邏，提高警覺、加強戒備、查察奸宄、防止危害。機動保安警力負起安全警戒任務。若擴及事故週遭停電，則該區進入警戒狀態，線上所有巡邏車一律開啟警示燈（紅藍燈），使本縣大街小巷到處可見巡邏車，一方面嚇阻不法之徒趁火打劫，另一方面使縣民有安全感。 3.結合社區守望相助組織(里巡守隊)、公寓大廈管理員等加強社區治安維護，責成各警勤區、刑責區、外事責任區透過戶口查察及各項勤務活動之時機，加強輔導「巡守合一」勤務，並擴大社區周邊定點守望、巡邏等，以提升治安維護功能。 4.運用民力協助災害搶救計畫，狀況一（平時）—各轄區分局以動員民力十分之一協勤為原則；狀況二（傷亡人數在一百人以下者）—災區分局以動員民力五分之一以上協勤為原則，非災區分局以動員民力十分之一協勤為原則；狀況三（傷亡人數在一百人以上者）—各災區分局以動員民力二分之一協勤為原則。 5.督導屍體處理事宜－每具罹難屍體均逐一拍照紀錄編號造冊，供家屬初步指認；若屍體因毒物造成屍體面部腐蝕部亦辨識時，則另須補照身上特徵諸如牙齒、胎記等予以近照並照冊，供家屬做進一部指認。 6.警察局與消防局、工務局、衛生局、環保局、社會局、教育局、中華電信股份有限公司、友軍、情治等單位保持密切聯繫，全力配合救災分工事項。停電期間，隨時與臺灣電力股份有限公司保持熱線接觸，掌握最新供電情況，以作為治安維護及交通管制疏導勤務警力調度之依據。 (二)緊急疏散 1.接獲本縣應變中心指揮官或現場指揮官指示，便先從現場附近及戶外可目視見到的人員開始疏散，當有更多協助人員到達後，則增大下風及側風向的疏散區域。雖然民眾已在建議的距離外，但並不表示其是完全安全的，並不應在此地逗留聚集，最好將疏散的民眾送往上風處指定地點，經由指定路線需要夠遠，即使風向改變也不必再次移動。 2. 就地保護：意指民眾進入建築物，一直停留至危險狀況解除。對於短時間的洩漏和毒性蒸氣雲的情況，物質可能被樓房阻隔而偏離，並不影響屋內的民眾。故當撤離或疏散的風險大於躲於屋內時，應採取就地保護。 3.疏散時，警察人員先行劃定警戒線後，並由警察人員協同消防人員進入警戒區內進行疏散，疏散時應同時告知居民疏散原因及警戒區範圍。 4對於違反本公告之行為人，先由現場執行警戒之警察人員先予言詞勸導；有不遵行者開具勸導單；如仍勸導無效時，則逕行舉發。 六、醫療衛生部分 (一)緊急傷病患救護 1.醫療機構應辦事項： (1)現場成立臨時除污站，準備供傷患、人員及器材除污用。 (2)依現場救護指揮官或救災救護指揮中心之通知，支援現場緊急醫療救護工作，包括協助開設救護站、傷患之檢傷分類、醫療救護、後續就醫治療及死亡診斷、驗屍等事項。 (3)現有病床不敷使用時，應儘量將特等病房改為普通病房，擴增床位增加傷患收容量，如傷患大量增加時，則增加臨時病床，儘量擴充傷患之收容數量。對輕度傷患則勸導返家療養，儘量騰空病床。 (4) 隨時記錄、彙整傷患人數、傷病情形、傷患緊急醫療救護處置及癒後情形等資料，並送交現場救護指揮官、衛生局及救災救護指揮中心。 (5)跨區支援鄰近地區之大量傷患緊急醫療救護。 (6)協助傷患之後續就醫、治療等善後處置工作。 2.衛生局應辦事項： (1)聯絡、協調醫療機構預作準備收治大量傷病患及支援現場緊急醫療救護。 (2)指派現場醫療救護指揮官，負責現場緊急醫療救護相關事項（包括立即建立現場緊急救護指揮、協調系統等）。 (3)擇定安全地點建立現場緊急醫療救護系統、開設現場救護站等，以利辦理現場救護、聯絡、指揮及臨時收容事故傷患等事項。 (4)督導醫院協助現場緊急救護相關工作，包括傷患之檢傷分類、醫療救護、後續就醫治療及死亡診斷、驗屍等事項。 (5)如災情嚴重，超出該地區緊急醫療救護處理能力時，協調、聯絡鄰近地區或鄰近縣市之救護人員、救護車及醫療機構、開業醫，跨區支援現場緊急醫療救護與傷患之收治，並協調行政院衛生署啟動國家級災難醫療救護隊協助本縣救護工作。 (6)彙整傷患緊急救護情形，通報本縣災害應變中心及行政院衛生署。 (7)負責救災物資之調度，並供應工作人員膳食，並負責災區食品、飲水衛生管理工作。 (8)彰化捐血中心將視各災情輕重緩急依序優先供應，並緊急協調未受災之中心調撥血液支應。另透過廣播、電視、報紙、電子網路等媒體呼籲所有捐血人踴躍至各捐血點捐血。 (二)醫藥衛材調撥 1.調出毒性化學物質之解毒劑，掌握責任醫院責任區毒性化學物質解毒藥品供應狀況。 2.接獲災區指揮官之藥品及衛材需求時，立即通知轄區衛生所調撥動員重要醫藥衛材儲存處之醫院或廠商提供儲備藥品及衛材。 (三)提供心理諮商服務 1.設立心理諮商服務窗口：針對傷患、罹難者家屬及災民給予適當之情緒支持、哀傷紓解及心理復健與治療。 2.轉介及資源提供：提供傷患及傷患眷屬相關醫療資源或轉介至相關機構給予適當之協助。 3.心理衛生宣導教育及資訊提供：印製有關創傷心靈復健之單張、海報、或透過各項媒體宣導，建立並普及民眾心理健康之觀念與習慣。 七、防災資訊及污染防治部分 (一)4號作業：發生災害為小型毒性化學物質及不明化學物質災害處理協助作業，發生事故之事業單位現場操作人員可立即搶救完畢，且不會繼續擴大。並不會將災害擴散到廠區外，事業單位本身可以自行處理(控制)。 1.事業單位災害控制後需填報「毒性化學物質事故紀要報告」(如表三)，立即向環保局(手機0910-459487)報備，環保局再陳報環保署(02-23117722-2879)。 2.通知中區毒災諮詢中心(電話：05-5342601分機4450、4451)或工研院環安中心(03-5917777)動員待命。 3.密切注意災情變化，隨時向環保局局長或課長報告。 (二)3號作業：發生災害為中型、大型毒性化學物質災害處理作業，現場災情有持續擴大之虞，且會擴散致廠區外危害到附近居民生命及產財安全。 1.事業單位災害控制後需填報「毒性化學物質事故紀要報告」(如表三)，立即向環保局(手機0910-459487)報備，環保局再陳報環保署(電話：02-23117722分機2870)。 2.通知中區毒災諮詢中心(電話：05-5342601分機4450、4451)或工研院環安中心(電話：03-5917777)動員待命。並將視災害規模調派其他諮詢員及工作人員趕往毒災現場協助應變，並利用攜帶式GC / PID等儀器協助現場採樣、分析及鑑識等工作。 3.瞭解傷亡有無火災爆炸及其他重要災況；調出毒性化學物質資料、毒性化學物質防救手冊及事故事業單位基本資料。 4.調出本縣毒性化學物質災害防救計畫相關資料(各局室單位聯絡資料、毒災聯防小組資料)。 5.研析災情及督導、支援災害搶救器材(防護包)。 6.督導聯繫毒災聯防小組成員廠商及責任照顧互相支援廠商待命支援。 7.密切注意災情變化隨時向局長報告。 8.向現場第一課長報告現況，並由第一課課長向局長報告後，通知環保局環境污染防治組依權責前往事故現場進行污染防治作業。 9.向現場指揮官報告現況，並由現場指揮官評估後陳報縣長成立「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」，各相關單位依權責進行各項搶救。(大型) 10.毒災事故後檢討。 (三)2級災害(2號作業)：重大毒性化學物質災害處理作業，估計有十五人以上傷亡或失蹤者，除現場指揮官陳報縣長成立「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」，並向環保署請求成立毒性化學物質「中央災害應變中心」，各相關單位依權責進行各項搶救。 1.2號之1作業：作業小組作業 (1)事業單位災害控制後需填報「毒性化學物質事故紀要報告」(如表三)，立即向環保局(手機0910-459487)報備，環保局再陳報環保署(電話：02-23117722分機2870)。 (2)瞭解傷亡有無火災爆炸及其他重要災況；調出毒性化學物質資料、毒性化學物質防救手冊及事故事業單位基本資料。 (3)調出本縣毒性化學物質災害防救計畫相關資料(各局室單位聯絡資料、毒災聯防小組資料等等)。 (4)通知毒化物防救工作會議成員(各局室、鄉鎮首長)及有關局室派員至本縣消防局成立毒性化學物質災害防救應變中心及應變小組。 (5)通知中區毒災應變諮詢中心或工研院（環安中心）動員待命；中心諮詢人員趕往毒災現場協助應變。 (6)報請縣長或縣長指定人員指揮；陳報縣長同意聯繫國軍支援。 (7)督導聯繫毒災聯防小組成員廠商及責任照顧互相支援廠商待命支援。 (8)建立與毒災中央處理中心及現瑒指揮官聯絡管道。 (9)瞭解事故點週邊化學物重要特性：爆炸、燃燒、忌水、呼吸毒、忌酸鹼、水溶性、揮發性（或蒸氣1壓） (10)及其他危害特性。 (11)瞭解事故點週邊危險設備如鍋爐、火源、貯槽等。 (12)報告事故地點附近敏感地區包括學校、醫院、車站、水源、住宅區、商業區及其他人口稠密或易感設備。 (13)報告事故廠商申請支援之人力裝具。 2.2號之2作業：支援救災處理作業 (1)發布警報。 (2)聯繫週邊化學物質供應廠商，搜集資料及協調支援。 (3)協調污染物抽送裝備、貯槽（筒）及運送車輛。 (4)協調支援人力、裝具赴事故現埸指揮所報到。 (5)研議隔離區域。 (6)研議疏散區域。 (7)研議交通管制點及動線替代。 (8)研議疏散區之就地保護措施。 (9)研議吸附或隋化洩漏（液）物質。 (10)研議攔液堤設置位置。 (11)研議水霧使用之可行性。 (12)研議適用（遮覆）泡沬材。 (13)督導權責單位派員赴現場。 3.2號之3作業：督導災區處理作業 (1)從上風方向接近現場。 (2)具有爆炸危險之事故，遙控操作方式，遠離現場。 (3)可用水且有減害效果時，架設噴槍造水霧牆。 (4)毒性化學物質之火災，應先諮議後始決定滅火或任其焚銷。 (5)設除污站。 (6)檢查人員防護裝具設備。 (7)依需要關閉油、氣、電力供應。 (8)搶救受害民眾。 (9)廠(場)商處理作業，消除設施(備)危險因素，止漏，防制擴散，轉抽(運)送，除毒。 (10)建立隔離區。 (11)建立疏散區。 (12)管制交通。 (13)疏散民眾。 (14)廣播簡易防護方法。 (15)安置災民。 八、工程搶護部分： (一)災情彙整及通報處理事項。 (二)提出完整的養護資料庫，有效掌握橋樑、道路因長年使用可能造成的破壞潛勢。 (三)加強與救災單位之聯繫及災情處理、通報事項，以及橋樑、道路或公共建築設施之搶救維護。 (四)督導各公用事業單位處理相關之救災事宜，並從事各項災害應變措施。 (五)在災害區域內需要需要迅速實施災害應變措施時，協調專業團體及相關公會人員參與緊急動員。 (六)災區旅賓館、民宿、觀光地區、風景區設施維護管理、已開發風景區公有土地及建物管理。(城鄉發展局) (七)水利災害防備、搶修等事項。(水利會) (八)鐵路、公路、公用氣體、油料與電器管線電力、電信、自來水之搶修等事項。(各該公共事業) 九、工安技術及防災資訊部分： (一)協調、聯繫相關勞檢單位，協助處理勞工安全防災技術。 (二)通知各事業單位安全衛生管理人員作好安全衛生措施，通知災區附近工廠做好各項安全防護或暫時停工。 十、農政協調部分： (一)協調災區農民受災防患作業，避免毒性化學物質洩漏污染農作物及魚畜牧。 (二)農作物檢驗，以防止有毒農作物流落市面。 (三)農作物損失查報及彙編，並依「農業天然災害救助辦法」辦理疏困貸款、現金救助及農田及漁塭受災流失、埋沒救濟等，協助農民辦理復耕。 十一、學校疏散部分：負責學校安全及疏散學生之路線作業等事項。 (一)疏導災區附近學校師生至上風處；禁止學童、生及學校人員出入警戒區。 (二)依本縣毒災應變中心指示學校提供收容場所。並督導學校配合，協助處理災民收容工作，災民、學童情緒安撫。 (三)調配師生教學場地，妥為規劃學生生活安排及區隔。注意學生活動安全，避免閒雜人士影響教學活動。 (四)配合社會局動員可用人力資源協助佈置場地，提供茶水、環境說明介紹及水電硬體設施。 十二、國軍、公共事業單位支援部分： (一)向國軍部隊提出支援災害搶救申請。告知國軍支援化學兵種、災害地點、災害情形、需求支援兵力、機具數量及應向何人報到等事項。 (二)督導化學兵種進行災區偵剪輯救災工作，災區後送人員消毒及救災車輛消毒等作業。 (三)救災官兵照料及補給等相關事宜。 (四)協調聯繫公共專業人力、設備投入支援救災作業。 十三、社會救濟部分： 成立緊急應變小組，分災民行政組、服務組、資源組、社會心理重建組、殯葬組等，依分工權責展開救災工作。 (一)行政組：負責災害現場緊急處理、通報緊急應變小組各組待命、辦理各項行政作業簽辦、災民收容、災情查報統計暨災害勘查及救助。(社會局) (二)服務組：調度社工員災民服務暨彙整個案訪談報告、主動了解災民需求，並協調相關單位處理、蒐集死傷人員名單、發放傷者及罹難者慰問金（含上級長官慰問陪同）暨車輛調度。(社會局) (三)資源組：設置捐款專戶、彙整民眾捐款及物資、並將物資分送至各災區。(社會局) (四)社會心理重建組：調度社工員至災區收容所、短期安置場所及長期安置場所或殯儀館設置社會心理重建諮商輔導服務中心。(社會局) (五)殯葬組：負責接屍車待命、殯儀館內服務及災民殯葬服務（含法會）。(民政局) (六)通知災區鄉鎮市公所民政課，亦成立重大災難緊急應變小組，提供災民各項救濟。(民政局) 十四、交通運輸組部分：負責協調、聯繫災區之緊急交通運輸支援作業。 (一)聯繫災害應變中心提供需輸送之災民人數資料及疏散地點。 (二)評估需調派之車輛數。 (三)緊急聯絡公車業者立刻派車至災害現場。 (四)協助災民迅速且依序乘車。 (五)將災民快速且安全運送至收容中心。 (六)配合收容中心位置調派接駁公車運送災民上下學（班）。 十五、新聞聯繫部分： (一)配合應變中心作業隨時掌握最新狀況。 (二)隨指揮官(縣長)行程、發佈新聞(含文字攝錄影)。 (三)必要時，製作各類宣傳物(如：廣播、影片、手冊、ＤＭ等)。 (四)配合主政單位舉辦說明會、製作看板..等，提供災民最新資訊。 (五)蒐集收容中心作業情形、災民收容情況，適時發布新聞，週知社會大眾。 (六)發布最新搶救狀況、災民安置情形，至災難現場緊急處理小組撤除時止。 (七)其他工作:含設立新聞聯絡中心、設立媒體採訪區、安排媒體深入現場採訪..等。 (八)災害當時：設立採訪區、成立新聞中心並規劃對外發言機制、建立各單位橫向聯繫窗口。 (九)災害發生後：必要時，每天定時召開會報、安排現場媒體採訪、架設看板公布災情及本府救災安置情形、編制救災通訊手冊。 (十)協助錄影照相留存。 十六、災因調查部分：環境保護局、勞工局、警察局、消防局執行災害肇事收集及毒災原因調查作業。 十七、其他應變事項 (一)依現場搶救需要，經本縣毒性化學物質災害防救工作會議各成員或指揮官緊急命令下，需迅速調度機具、物料及人力進行救災，各權責單位應本全力配合進行救災應變作業相關事宜。 (二)必要時，政府公權力應適時介入，並追究廠商相關責任，以維護民眾求償權益。 (三)熟悉防災、救災作業，避免民眾情緒化反彈。 伍、災害事故解除 - 救災過程現場指揮官隨時將救災情形回報「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」總指揮官。 - 災害經搶救後並可有效控制，總指揮官依狀況指示解除災害事故，並依狀況撤除「彰化縣毒性化學物質災害應變中心」。 - 同時新聞局對外發布消息，宣布解除毒性化學物質災害狀況。 |
| 5. 災 害 善 後 | 各權責單位 | - 清除災區污染及環境監控工作 環保局協助及督導發生事故之事業單位進行災區污染源清除及環境監控工作，並協助救災人員及器材進入除污站進行除污，同時將器材及廢棄物統一收集處置，避免二次污染。 - 災害善後作業(2號之4作業) - 社會局、財政局：辦理災害損失補償、災害之救助、善後處理經費之籌應、災後處理經費之補助。 - 衛生局：對遭受毒化物傷害民眾進行後續醫療追蹤。 - 新聞局：發布毒性化學物質災後處理相關狀況告知社會大眾。 - 災因檢討 - 發生災害之事業單位先行將本身調查結果填寫「毒性化學物質事故調查處理報告表」 (表四)送交環保局。 - 環保局邀集相關單位至現場調查發生災害之主要原因。 - 了解發生之原因後並與相關單位檢討，以達到災害預防之成效。 |