本府工程施工查核小組工程施工查核常見缺失一覽表

（自94年1月1日至94年12月31日，查核總件數45件）

| 項次 | 缺失內容 |
| --- | --- |
| 壹、文件資料填製缺失 |  |
| 1 | 無監工日報表，或格式未符合需求，或未落實執行 |
| 2 | 無品管自主檢查表，或未落實執行，或檢查人未簽名 |
| 3 | 無施工日報表，或未符合需求，或未落實執行 |
| 4 | 監造單位無施工品質抽查紀錄，或未落實執行 |
| 5 | 承攬廠商無缺失矯正預防，或缺失未追蹤改善，或未落實執行 |
| 6 | 監造單位無缺失追蹤紀錄，或未落實執行 |
| 7 | 主辦單位無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實 |
| 8 | 主辦單位發現工程缺失，未即以書面通知監造單位或廠商限期改善 |
| 9 | 無監造組織或監造計畫，或監造建築師（或工程顧問公司）或其所派監工人員未落實執行監造計畫 |
| 10 | 專任工程人員未督導現場施工人員及品管人員，落實執行契約規範，並填具督導紀錄表 |
| 11 | 承攬廠商品管人員未作品管統計分析 |
| 12 | 承攬廠商未訂定內部品質稽核範圍或頻率 |
| 13 | 主辦機關工程管理自主評量表填寫不確實者 |
| 貳、施工品質及工安缺失 |  |
| 14 | 現場施工交通警告設施不足 |
| 15 | 混凝土澆置、搗實不合規範，有冷縫、蜂窩或孔洞產生 |
| 16 | 防墜等安全設施（如護欄、開口加蓋）不足 |
| 17 | 承包商無勞安自動檢查紀錄或不確實 |
| 18 | 工人未使用安全防護用具 |
| 19 | 混凝土表面殘留雜物（如鐵絲、鐵件、模板） |
| 20 | 工地髒亂，垃圾、雜物未清理 |
| 21 | 圍籬、外部防護網等設施不足 |
| 22 | 混凝土完成面垂直及水平度不合規範或有大量修補痕跡 |
| 23 | 模版使用過度，品質不良破損、翹曲 |
| 24 | 工地現場機具及材料任意堆置，未妥善保護 |
| 25 | 無坍度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或內容不符規定 |
| 26 | 施工縫及伸縮縫留設不當或施作不當或未設置 |
| 27 | 模板未整理，未塗模板油 |
| 28 | 未使用間隔器、墊塊，保護層不符規定 |
| 29 | 主筋或箍筋未綁紮固定確實或箍（繫）筋、彎鉤綁紮固定不合規範要求 |
| 30 | 安全衛生管理員或安衛業務主管未在工地執行職務 |
| 31 | 無混凝土抗壓強度試驗紀錄，或檢驗頻率不足，或內容不符規定 |
| 32 | 無氯離子含量試驗紀錄或檢驗頻率不足，或內容不符規定 |
| 33 | 鋼筋表面浮銹嚴重影響截面積，或有油污或混凝土殘渣 |
| 34 | 鋼筋號數不符或數量不符或間距不足 |
| 35 | 鋼筋無抗彎及抗拉試驗紀錄，或檢驗頻率不足 |