【附件9】        採行節能措施檢討表

| 是否採行節約能源措施檢點表 |  |  | 勾 選 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 是 | 否 |
| 一、購置及汰換設備、器具及車輛 |  | 1.優先採購符合節能標章、環保標章或省水標章之用電、用水器具、設備、車輛及其他事務性產品？ |  |  |
|  |  | 2.購置採用變頻式控制中央空調主機或冷氣機，以汰換使用超過8年之中央空調主機，以及使用超過5年之窗、箱型、分離式冷氣機？ |  |  |
|  |  | 3.中央空調系統設備新設或汰換時，是否已請專業技師或廠商評估後優先考量設置能源管理監控系統？ |  |  |
|  |  | 4.照明燈具新設或汰換時，是否已請專業技師或廠商進行規劃設計適當照明配置，優先採用高效率電子式安定器之省電燈具？ |  |  |
|  |  | 5.交通號誌燈、出口指示燈、避難方向指示燈、消防指示燈等新設或汰換時，是否已採用省電LED應用產品？ |  |  |
|  |  | 6.是否已全面汰換白熾燈（鎢絲燈）改用高效率燈管（泡）？ |  |  |
|  |  | 7.無法利用晝光且非長時間使用之廁所、茶水間等場所，有無使用照明自動點滅裝置？ |  |  |
|  |  | 8.新設或汰換電梯時，採用變頻式省電型電梯？ |  |  |
|  |  | 9.用水設備新設或汰換時，是否採用節約用水之省水龍頭或省水馬桶？ |  |  |
|  |  | 10.辦理節能改善工程時，是否導入民間能源技術服務業(ESCOs)？ |  |  |
| 二、節約用電 | 1.衣著 | 夏季上班時除特定場所外，是否不穿西裝、不打領帶，改穿輕便衣服？ |  |  |
|  | 2.空調系統 | (1)是否採責任分區管理，控制辦公室、會議室及教室等空間溫度設定適溫（26~28℃）？ |  |  |
|  |  | (2)連續假日或少數人加班是否不開中央空調冷氣？ |  |  |
|  |  | (3)是否在不影響空調效果下，適度提高中央空調主機冰水出水溫度？ |  |  |
|  |  | (4)是否下班前半小時提前關閉冰水主機，但仍維持送風機與冰水泵浦運轉？ |  |  |
|  |  | (5)是否利用室內、外遮陽或窗戶貼隔熱紙及屋頂加裝隔熱材、高反射率塗料或噴水？ |  |  |
|  |  | (6)空調區域門窗是否關閉，減少冷氣外洩或熱氣侵入？ |  |  |
|  |  | (7)每月是否清洗冷氣機及中央空調系統之空氣過濾網、每季清洗中央空調系統之冷卻水塔？ |  |  |
|  |  | (8)每半年是否請維護廠商或保養人員檢視中央空調主機冷媒量？ |  |  |
|  |  | (9)中央空調系統負載需求變化大者，是否導入送風、送水系統變流量設備？ |  |  |
|  | 3.照明系統 | (1)是否依中國國家標準(CNS)所訂定之照度標準，檢討各環境照度是否適當？ |  |  |
|  |  | (2)走廊及通道等照明需求較低之場所，在無安全顧慮下，是否設定隔盞開燈、減少燈管數或採自動人員感測自動點滅；白天如照度足夠，是否不開燈？ |  |  |
|  |  | (3)是否採取責任分區管理制度，隨手關閉不需使用之照明？ |  |  |
|  |  | (4)有無將燈具位置調整至同仁辦公桌面正上方，並設置獨立之電源開關？ |  |  |
|  |  | (5)牆面及天花板是否選用乳白色或淡色系列？ |  |  |
|  |  | (6)是否定期清潔燈具，且依燈管光衰及黑化程度更換燈管？ |  |  |
|  |  | (7)中午休息時間，是否關閉不必要之基礎照明？ |  |  |
|  | 4.電梯 | (1)是否三樓以下不搭乘電梯？ |  |  |
|  |  | (2)是否設定電梯隔層（分單數層與雙數層）停機節約用電？ |  |  |
|  |  | (3)二部以上電梯者，是否在上下班尖峰時間以外，停用部分電梯？ |  |  |
|  |  | (4)電梯內照明及風扇是否裝設自動啟停裝置？ |  |  |
|  |  | (5)電梯機房冷卻通風扇是否以溫控開關控制運轉？ |  |  |
|  | 5.電力系統 | (1)變壓器是否放置於通風良好之場所？ |  |  |
|  |  | (2)是否定期檢討合理契約容量訂定值與功率因數(達99%以上)？ |  |  |
|  | 6.事務機器 | (1)事務機器是否設定為節電模式？ |  |  |
|  |  | (2)中午休息時間，關閉不必要之辦公事務機器？ |  |  |
|  |  | (3)長時間不使用之用電器具或設備(如電腦及其螢幕與喇叭、印表機、影印機等)，是否關閉電源？ |  |  |
|  |  | (4)飲水機及開飲機裝設定時控制器或手動控制使用時間 |  |  |
| 三、節約用油 |  | (1)公務車調派應儘量共乘，減少車輛出勤次數 |  |  |
|  |  | (2)員工公出，鼓勵搭乘大眾運輸系統 |  |  |
|  |  | (3)減少不必要會議或改採視訊會議辦理 |  |  |
|  |  | (4)車輛定期維修保養及檢驗 |  |  |
|  |  | (5)車輛維持省油行駛時速（如市區依速限行駛、高速公路維持時速80~90公里） |  |  |
|  |  | (6)車輛避免急煞車及急速起動 |  |  |
|  |  | (7)減少車上不必要之載重 |  |  |
|  |  | (8)車輛胎壓維持原廠建議值 |  |  |
|  |  | (9)停車未關閉引擎（怠速）持續時間不超過3分鐘 |  |  |
| 四、其他 |  | 1.新建、增建、改建或修建之建築工程，是否採節約能源之規劃設計，並優先考量設置太陽光電發電設備？ |  |  |
|  |  | 2.公文及紙張使用儘量採雙面列印或反面重複利用。 |  |  |
|  |  | 3.開會應自備環保杯，不用紙杯；用餐應自備環保筷，不用免洗筷。 |  |  |