表6-10　錨定與搭接長度

| 種類 | 結構部位 | 錨定與搭接 |  | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 無彎鉤 | 有彎鉤 |  |
| 錨定 | 橫筋錨定於扶壁、扶柱、門柱內鋼筋錨定於基礎 | 40 d | 30 d | d：竹節鋼筋之標稱直徑（mm） |
|  | 縱筋錨定於牆頂空心部 | 25 d | — |  |
| 搭接 | 橫筋續接 | 40 d | 35 d |  |
|  | 橫筋與鋼筋續接 | 25 d | — |  |