附表一

坡地土石採取，不須實施環境影響評估者，作業中採掘面及採掘面最終殘壁佈置原則（參照「露天礦場採掘面安全規範」及「水土保持技術規範」規定辦理）

| 土石 類別 | 作業中採掘面 |  |  | 採掘面最終殘壁規格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 傾斜度 | 平台寬度 | 高度 | 傾斜度 | 平台寬度 |
| 坡地礫石層 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜六十五度以下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜度六十五度以下。 | 平台寬度五公尺以上。 |
| 坡地砂土層 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜度六十五度下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | １.每階段高度五公尺以下者： ２.每階段高度超過五公尺至十公尺以下者： | １.傾斜度六十五度以下。 ２.傾斜度四十五度以下。 | １.平台寬度一．五公尺以上，每五個平台中至少有一個平台寬度不得小於三公尺。 ２.平台寬度五公尺以上。 |
| 碎石母岩 | 每階段高度十五公尺以下。 | 傾斜度七十五度以下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜度七十五度以下。 | 平台寬度四公尺以上。 |