附表二

坡地土石採取，須實施環境影響評估地區者，作業中採掘面及採掘面最終殘壁布置原則（參照「露天礦場採掘面安全規範」及「環境影響評估審查坡地礦區殘璧階段審查參考標準」規定辦理）

| 土石 類別 | 作業中採掘面 |  |  | 採掘面最終殘壁規格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 傾斜度 | 平台寬度 | 高度 | 傾斜度 | 平台 寬度 | 備註 |
| 坡地礫石層 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜度六十五度以下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | 每階段高度五公尺或八公尺或十公尺以下。 | 傾斜度六十五度以下。 | 平台寬度五公尺以上。 | １.鄰近社區之敏感土石場或岩層破碎易崩塌土石場者，殘壁階段高度為五公尺; 其他新土石場之殘壁階段高度為五公尺或八公尺；毗鄰之新舊土石場殘壁階段高度為五公尺或十公尺。 ２. 鐵路及縣道以上道路視野可及之第一層山範圍，採取較嚴格高度五公尺，平台寬度五公尺。已開採中土石區不在此限，惟應儘量轉向為背向鐵公路開採。 |
| 坡地砂土層 | 每階段高度十公尺以下。 | 傾斜度六十五度下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | 每階段高度五公尺以下。 | 傾斜度四十五度以下。 | 平台寬度五公尺以上。 | 鐵路及縣道以上道路視野可及之第一層山範圍，採取較嚴格高度五公尺，平台寬度五公尺。已開採中土石區不在此限，惟應儘量轉向為背向鐵公路開採。 |
| 碎石母岩 | 每階段高度十五公尺以下。 | 傾斜度七十五度以下。 | １.行駛車輛或鏟裝機者十公尺以上。 ２.行駛推土機或挖掘機者六公尺以上。 ３.未行駛車輛者五公尺以上。 | 每階段高度五公尺或八公尺或十公尺以下。 | 傾斜度六十五度以下。惟若經岩層邊坡穩定分析，確能達到穩定安全與復育效果者可考量為七十五度以下。 | 平台寬度五公尺以上。 | １.鄰近社區之敏感土石場或岩層破碎易崩塌土石場者，殘壁階段高度為五公尺；其他新土石場之殘壁階段高度為五公尺或八公尺；毗鄰之新舊土石場殘壁階段高度為五公尺或十公尺。 ２.鐵路及縣道以上道路視野可及之第一層山範圍，採取較嚴格高度五公尺，平台寬度五公尺。已開採中土石區不在此限，惟應儘量轉向為背向鐵公路開採。 |