食品中動物用藥殘留量檢驗方法－畜福及其代謝物之檢驗

1 .	適用範圍：本檢驗方法適用於畜禽等食品中殘留畜福及其代謝物之檢驗。

2 .	檢驗方法：高效液相層析法（high performance liquid chromatography，HPLC）。

2.1	裝置：

2.1.1	高效液相層析儀：

2.1.1.1	檢出器：光二極體陣列檢出器（photodiode array detector）。

2.1.1.2	層析管：Xterra RP18，5 m，內徑3.0 mm × 25 cm，或同級品。

2.1.2	均質機（Homogenizer）。

2.1.3	旋渦混合器（Vortex mixer）。

2.1.4	冷凍離心機（Refrigerated centrifuge）。

2.1.5	減壓濃縮裝置（Rotary evaporator）。

2.1.6	超音波振盪器（Ultrasonicator）。

2.1.7	固相萃取真空裝置（Solid phase extraction vacuum manifolds）。

2.1.8	氮氣濃縮裝置（Nitrogen evaporator）。

2.2	試藥：乙腈、甲醇採用液相層析級；三氟乙酸（trifluoroacetic acid）、正己烷、氨水（30%）、醋酸銨、二硫赤鮮醇（dithioerythritol）、碘乙醯胺（iodoacetamide）及正磷酸（orthophosphoric acid）採用試藥特級；畜福鹽酸鹽對照用標準品。

2.3	器具及材料：

2.3.1	離心管：50 mL。

2.3.2	濃縮瓶：100 mL。

2.3.3	固相萃取匣：HLB，200 mg，6 mL，或同級品。

2.3.4	濾膜：直徑47 mm，孔徑0.45 m，Nylon材質。

2.3.5	濾紙：Whatman No. 1，直徑11 cm，或同級品。

2.3.6	注射過濾裝置：直徑13 mm，孔徑0.45 m，PVDF材質。

2.4	試劑之調製：

2.4.1	0.05%三氟乙酸溶液：

取三氟乙酸1 mL加入去離子水使成2000 mL，充分混合，以濾膜抽氣過濾，臨用前取濾液以超音波振盪脫氣。

2.4.2	0.1M醋酸銨緩衝溶液（pH 8.7）：

稱取醋酸銨7.7 g溶於去離子水700 mL，以氨水調整pH至8.7，並加水使成1000 mL。

2.4.3	0.4%二硫赤鮮醇溶液：

稱取二硫赤鮮醇400 mg溶於0.1 M醋酸銨緩衝溶液使成100 mL。

2.4.4	萃取溶液：

以0.4%二硫赤鮮醇溶液與甲醇以4：6（v/v）比例混勻。

2.4.5	14%碘乙醯胺溶液：

稱取碘乙醯胺14 g溶於0.1 M醋酸銨緩衝溶液使成100 mL。

2.5	Desfuroylceftiofur acetamide（DCA）標準溶液之配製：

取相當於含畜福約10 mg對照用標準品，精確稱定，以0.4%二硫赤鮮醇溶液20 mL溶解，於50℃靜置1小時後，加入碘乙醯胺20 mg。再於50℃避光反應30分鐘後，倒入預先依序以甲醇3 mL及0.1 M醋酸銨緩衝溶液5 mL潤洗過之HLB固相萃取匣，棄流出液。再以去離子水3 mL沖洗，棄流出液，最後以50%甲醇溶液5 mL沖提，收集沖提液。於45℃水浴氮氣濃縮至約2 mL，再以去離子水定容至10 mL作為標準原液，於4℃避光儲存。臨用時以去離子水稀釋成50～5000 ng/mL，供作標準溶液。

2.6	檢液之調製：

2.6.1	萃取：

2.6.1.1	畜禽肉及內臟

檢體細切，高速均質2分鐘後，取檢體約5 g，精確稱定，加入萃取溶液20 mL，旋渦混合1分鐘後，以2200 g離心5分鐘，收集上清液。沉澱物再重複上述萃取步驟一次，合併上清液。於50℃水浴減壓濃縮除去甲醇後，以濾紙過濾，續以0.1 M醋酸銨緩衝溶液5 mL沖洗濾紙，合併濾液，加入正己烷10 mL，旋渦混合30秒，以2200 g離心3分鐘。取下層液於50℃反應30分鐘後，加入14%碘乙醯胺溶液3 mL，旋渦混合30秒，於50℃避光反應30分鐘後，供淨化用。

2.6.1.2	牛乳

取牛乳30 mL於10℃，3000 g離心10分鐘，除去乳脂後，取檢體5 mL，加入0.4%二硫赤鮮醇溶液15 mL，旋渦混合30秒。於50℃避光反應1小時，加入14%碘乙醯胺溶液3 mL，旋渦混合30秒，於50℃避光反應30分鐘後，加入正磷酸50 μL，旋渦混合30秒，於2200 g離心5分鐘，取上層液，供淨化用。

2.6.2	淨化：

取上述淨化用溶液，倒入預先以甲醇3 mL及去離子水5 mL潤洗過之HLB固相萃取匣，棄流出液。再以去離子水5 mL沖洗，棄流出液，復以50%甲醇溶液5 mL沖提。收集沖提液，於45℃水浴氮氣濃縮，以去離子水溶解並定容至2 mL，以注射過濾裝置過濾後，供作檢液。

2.7	檢量線之製作：

精確量取標準溶液添加於空白檢體中，依2.6節調製檢液，並參照下列條件進行液相層析，就DCA波峰面積與對應之濃度製作檢量線。

高效液相層析測定條件：

層析管柱：Xterra RP18，5 m，內徑3.0 mm × 25 cm。

注射量：100 μL

層析管柱溫度：25℃

光二極體陣列檢出器：波長264 nm

移動相溶液：0.05%三氟乙酸溶液與乙腈以下列條件進行梯度分析。

| 時間 （min） |  |  | 0.05%三氟乙酸溶液 （%） | 乙腈 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | → | 16 | 90 → 60 | 10 → 40 |
| 16.01 | → | 25 | 60 → 60 | 40 → 40 |
| 25.01 | → | 35 | 60 → 90 | 40 → 10 |
| 35 | → | 45 | 90 → 90 | 10 → 10 |

移動相流速：0.5 mL/min

2.8	鑑別試驗及含量測定：

精確量取檢液與DCA標準溶液各100 μL，注入高效液相層析儀中，參照2.7節進行液相層析，就檢液與標準溶液所得波峰之滯留時間及吸收圖譜比較鑑別之，並依下列計算式求出檢體中DCA含量（ppm）：

檢體中畜福及其代謝物含量（以DCA計）（ppm）=

C：由檢量線求得檢液中DCA濃度（μg/mL）

V：檢體最後定容之體積（mL）

M：取樣分析檢體之重量（g）

附註：１、本檢驗方法之檢出限量於禽畜肉為0.05 ppm，禽畜內臟為0.2 ppm，牛乳為0.02 ppm。

２、食品中有影響檢驗結果之物質時，應自行探討。

３、以本檢驗方法檢出畜福時，應利用LC/MS/MS等進行確認。